|  | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS # CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO I SEGUNDA EVALUACION – 1ER TERMINO 2010 |  |
| --- | --- | --- |

##### ESTUDIANTE: ___________________________________________________________		02/SEP/2010

PRIMERA SECCION (10 puntos cada tema)

- Detalle el proceso para calcular la ruta sumarizada de las siguientes direcciones IP:

172.162.146.3

172.162.123.0

172.162.110.3

- Explique con detalle tres diferencias entre los protocolos EIGRP y RIPv2.

- Explique el proceso de la determinación de ruta más corta de los protocolos de enrutamiento de estado de enlace.

- Dé una explicación de las rutas primarias y secundarias.

SEGUNDA SECCION

- Dada la siguiente topología (30 puntos):

- Complete los requerimientos requeridos para las LAN utilizando la porción de red 192.168.1.0/24

- A las interfaces seriales asigne direcciones basadas en la porción de red 200.160.1.224 / 29

- Determine la nomenclatura para configurar RIP versión 2 en los ruteadores mostrados.

- Dada la siguiente topología (30 puntos) :

- Complete los requerimientos solicitados para las LAN en base a la dirección 172.16.0.0/16

- A las interfaces seriales asigne direcciones basadas en la porción de red 192.168.1.0/28

- Indique qué redes conectadas directamente se encuentran en las tablas de enrutamiento en los ruteadores.

- Indique los comandos necesarios para habilitar EIGRP e incluir las redes conectadas en los ruteadores (si lo amerita utilice wildcard masks)

- Indique qué rutas EIGRP se agregan a las tablas de enrutamiento en los ruteadores mostrados.