ELECTRÓNICA    MÉDICA		Examen Parcial		  Julio 10/10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-Enliste 5 tipos de ruido.			2.-Enliste 5 tipos de electrodos de

superficie de piel.

3.-Diga 4 diferencias entre la termocupla

y el termistor. 				4.-¿Cuáles son los rangos de frecuencias

de un EEG?

5.-Enliste las amplitudes máximas de las

señales de un EKG y de un EEG.		6.-Dibuje la derivación aVL.

7.-Enliste 8 especificaciones de un EKG.	8.-Enliste los tipos de multivibradores que

Ud. conoce y dé un ejemplo de cada uno.

9.-Derive la fórmula básica del voltaje de

salida de un puente de 2 galgas.		10.-Dibuje un diagrama de bloques

funcional de un EKG universal.

11.-Enliste los requerimientos de diseño

de un EKG.		 		12.-Dibuje la curva de excitación celular.

Las siguientes preguntas se relacionan con el diagrama del EKG HP 1511B:

13.-No existe la señal de 1 mV.  El		14.-Existe interferencia en las derivaciones

control de posición sí funciona.  La 	      D1, D2 y aVR.  La posible falla es:

posible falla es:				      a)	R44 abierta

- secundario de T1 está abierto		      b)	R43 abierta

- CR102 abierto			      c)	R39 abierta

- CR106 abierto			      d)	R33 abierta

- Q18 abierto entre E y C		      e)	el cable LA abierto

15.- a)	Dibuje el OpAmp formado por Q14A, Q14B, Q15, Q16 y Q17.

- Obtenga la ganancia cuando el selector de ganancia está en  2.

- ¿Qué función cumple el capacitor C14?

DESARROLLO