Examen de Ingeniería de Métodos (Primer Parcial)

Nombre:

Conteste (20 Puntos)

- Cuál fue la aportación de Frank Gilbreth en los estudios de Ingeniería de Métodos?

- Qué es la productividad?  Cuáles son los factores que intervienen para su mejora?

- Cuál es la diferencia del uso de una congeladora para ser usado como un proceso de “operación” o un proceso de “almacenamiento”?  Indique un ejemplo.

- Para qué sirve un diagrama de recorrido?  Indique un ejemplo

- Enuncie los 9 enfoques de mejora de procesos

Caso (30 Puntos)

Usted está evaluando una operación de manufactura piezas cerámicas (jarrones) y encuentra la siguiente situación para la producción de 1 pieza:

- La mezcla se realiza manualmente con arcilla, agua y aditivos por 10 minutos

- La conformación de la pieza se realiza manualmente por 5 minutos

- La pieza entra al horno de curado por 15 minutos

- La pieza al salir del horno de curado entra al proceso de enfriamiento por 30 minutos.

- Luego pasa a un proceso de resaneo de la pieza en donde se retoca toda falla por 5 minutos.

- Luego pasa nuevamente al horno de curado por 15 minutos

- La pieza se enfría por 30 minutos

- La pieza pasa a pintarse y aplicación de barniz final por 10 minutos

- Secado de pintura y barniz por 15 minutos

- Empaque y almacenamiento en 5 minutos.

  - Realice un diagrama OTIDA de la producción

  - Determine cuántas piezas se realizarán en 6 horas de proceso

  - Realice un análisis de posibles mejoras (Utilice los 4 aspectos principales de reducción de costos)

  - Tomando en cuenta sus recomendaciones, cuántas piezas propondría producir en las mismas 6 horas?