Escuela Superior Politécnica del Litoral                   Tecnología en Petróleos

Examen Fundamentos sobre Registros eléctricos

Profesor: Ing. Héctor Román Franco

Nombre: _____________________________________________________________________

- Calcular la porosidad dado el área del círculo (1257 mm²), y el ancho y largo del rectángulo.  ¿Cuál es el valor de la permeabilidad y por qué?            20 PUNTOS

- Completar:                                                                                                 15 PUNTOS

- El ______ nos permite distinguir las capas permeables y su espesor.

- El ______ es una combinación de los elementos:  ______ ,_________ y/o _______

- El ______no puede ser tomado en hueco entubado.

- Altas lecturas de _____ inducen una capa _______________.

- El agua es _________ es decir tiene __________ resistividad.

- La porosidad se la obtiene de los registros: ________________________________.

- El sónico nos permite determinar las propiedades __________________________.

- La corriente eléctrica es generada por la fuerza electromagnética llamada ______.

- Para altas resistividades, mayores de 2000 Ωm, se usa el registro _____________.

- Si vemos costra en el registro, nos indica zonas _______________ y ___________.

- Las calizas tienen ________ , pero no están interconectadas. Su ________ es cero.

- La línea de las calizas se determinan en la _______pista y __________línea.

- La tensión nos indica zonas de ________ y la ______________ total.

- El SP nos permite determinar el _____ y la _____ de areniscas o zonas permeables.

- La separación entre el registro microlog normal e inverso nos indica ____________

en forma _________.

- Contestar verdadero o falso:                                                                                      5 PUNTOS

- La inducción mide la reciprocidad de la resistividad (        ).

- Laterolog minimiza influencia de las paredes  y formaciones adyacentes (       ).

- El caliper mide el volumen de las cavernas (       ).

- La resistividad varía con la temperatura (        ).

- Nombre 4 usos de los registros eléctricos.                                                              5 puntos

- ¿Qué es potencial espontáneo y a qué corresponde?                                           5 puntos