Escuela Superior Politécnica del Litoral

Tecnología en Petróleos

Examen de Sistemas de Producción 2.

Profesor: Ing. Héctor Román Franco

Nombre: _____________________________________________________________________

- Dada la curva IPR Vogel  de la figura adjunta y conociendo los siguientes datos: IP= 1.24, Qb= 1840 bpd, Qt= 1500 bpd, determinar los siguientes valores:                            25 PUNTOS

Pws, Pwf , Pb, Qt, IP, Q (IP=2j Pwf=1200 lpc), Qb, Q (Pwf= 1000 lpc), Qmax (vogel),

- El principio básico del Levantamiento Artificial por Gas consiste en:                5 PUNTOS

- Incrementar la presión del gas por reducción de su volumen.

- Disolver el gas que se inyecta en el fluido existente.

- Reducción de la densidad del petróleo que se encuentra en el tubing.

- Aumenta la relación gas petróleo.

- Cambia la viscosidad y aumenta la temperatura del fluido.

- Completar:                                                                                                                    5 PUNTOS

- Cuando el gas se inyecta por el tubing el flujo es ____________.

- Cuando el IP> 1.5 bpd/lpc y Pwf es alto, se usa flujo _______________________.

- __________depende de la producción del pozo y de las restricciones de superficie.

- ______ y ______ dependen del volumen y presión del gas inyectado.

- ¿Cuáles de los parámetros abajo anotados,  son independientes de la Ley de Darcy? 5 PUNTOS

- Presión del yacimiento.

- Permeabilidad.

- Porosidad.

- Compresibilidad de los fluidos.

- Compresibilidad de la roca.

- ¿Cuándo la Ley de Darcy es válida?                                                                             5 PUNTOS

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Contestar verdadero o falso:                                                                                         5 PUNTOS

- El gas lift utiliza la energía que se introduce a la tubería de producción mediante válvulas, permitiendo levantar los fluidos de producción a superficie (          ).

- Aumentando la presión en el fondo del pozo, aumentamos el volumen de gas que se inyecta y el punto de inyección (            ).

- En el flujo continuo es posible mantener solo constante la inyección de gas, mas no la presión de fondo del pozo (            ).