Escuela Superior Politécnica del Litoral                                                       Tecnología en Petróleos

Examen de Sistemas de Producción 2.                                                                       Segundo Parcial

Profesor: Ing. Héctor Román Franco

Nombre: _______________________________________________________________

- Determinar la producción real y el BSW de la producción de un pozo de bombeo hidráulico dado: BRPD= 1000, BSWret=1%, BIPD= 800, BSWiny= 0,2%.                                               5 PUNTOS

- Si las eficiencias bomba y motor son 38 % y 65,3 %, respectivamente y βo= 1,27, BIPD= 690, Fb= 28,65 y Fm= 32,18. Encontrar GPM y BFPD de la producción con bomba pistón. ¿Qué parámetros y debe tener el fluido de inyección?                                                                10 PUNTOS

- Describir el tipo de sarta bajada en un pozo de bombeo mecánico y el tipo de balancín, expresado por:  2- 7/8*2*RLB-M*12*(-2)*27.

B640S-420-82 +200                                                                                                                   10 PUNTOS

- Problemas en la tubería de producción, en bombeo mecánico, con respecto al movimiento de la sarta de varillas en su interior al producir el pozo.                                                            5 PUNTOS

- Determinar la(s) bomba(s) y motor(es) que se obtienen del diseño eléctrico dado los siguientes parámetros:                                                                                                                                30 PUNTOS

De la prueba de restauración de presión: Pwf=2500 lpc, Pws= 3800 lpc, Q= 400 bpd.

Gradiente: 0,433 lpc/p, gradiente específico: 0,925, P burbuja= 1800 lpc, P cabeza=200 lpc, Q deseada= 600 bpd, βo= 1,25, fricción en tubería: 87 lpc/1000 lpc. Profundidad de punzados: 9000 pies. Casing de 5 ½” y tubing de 2 3/8”.

Disponibilidad de equipos:

Bombas FC650 (450-850) 145, 215 y 185 etapas (26 pies/etapas, 0,22 HP/etapa).

Bombas D475N (200-650) 165, 185 y 135 etapas (23,55 pies/etapas, 0,16 HP/etapa).

Motores 100, 85 y 65 HP.

- Nombrar 4 problemas debido a pérdidas frecuentes de energía en bombas electro sumergibles. ¿Cuándo pondría empacadura, intake y separador de gas?                                              10 PUNTOS

- Completar:                                                                                                                                  10 PUNTOS

- Bajar la frecuencia de un equipo electro sumergible produce______________.

- Equipos con motores de gran potencia deben ser arrancados con ____________.

- Para bajas presiones de fondo utilizo bomba hidráulica tipo ____________.

- El principio del bombeo hidráulico es__________________________.

- La reparación de la bomba hidráulica ________la realizo en el pozo.

- Para determinar el cortocircuito en el equipo BES de fondo  mido en el________________.

- La bomba electrosumergible es  de tipo_______________ .

- La restauración de presión en un pozo eléctrico la obtengo del________________.

- Las presiones de inyección y flujo las mido en el medidor_______________.

- En pozos con bombeo eléctrico, para tomar datos del nivel de fluido uso ______________.

- Contestar verdadero o falso                                                                                                     10 PUNTOS

La turbina mide la inyección (     ).

La presión de inyección se mide con un manómetro de alta presión (    ).

El bombeo hidráulico es ideal para pozos viscosos (    ).

Para determinar la gravedad especifica de la mezcla debo sumar cada gravedad (    ).

Las presiones de inyección y flujo las mido con manómetros (     ).

- Dibuje una completación de bombeo hidráulico con cavidad, para dos zonas productoras, en casing  de 7” y tubing de 3 ½”, indicando sus partes.                                                            5 PUNTOS

- ¿Qué es la carta dinagráfica y el ecometer?                                                                            5 PUNTOS