ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

Determinación de los Parámetros de Proceso, necesarios para el Diseño de un Fermentador Continuo, para obtener Levaduras de Panificación

TESIS DE GRADO

Previo la obtención del Título de:

INGENIERO DE ALIMENTOS

Presentado por:

Gandhi Francisco Armas Andrade

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2006

A G R A D E C I M I E N T O

A todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la realización de este trabajo y especialmente a mis padres, que me apoyaron de todas las maneras posibles.

D E D I C A T O R I A

A MIS PADRES

A MI ABUELA

A MI HERMANO

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

| Ing. Luis Miranda S COORDINADOR DE INGENIERIA EN ALIMENTOS PRESIDENTE | Ing. Mirella Bermeo G. DIRECTOR DE TESIS |
| --- | --- |

Ing. Priscila Casillo S.

VOCAL PRINCIPAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

Gandhi Armas Andrade.

RESUMEN

El presente trabajo esta dirigido a la determinación de los parámetros de proceso, necesarios para el diseño posterior de un fermentador continuo (quimiostato) para producir levaduras panificadoras, utilizando como medio de cultivo un elaborado hecho a base de melaza de caña de azúcar.

El desarrollo de la tesis fue llevado a cabo a través de cinco capítulos.  Primero se busca introducir al lector, en los aspectos generales del proceso, tales como materias primas y producto en cuestión.   Luego se presentan los criterios para dimensionar los componentes del reactor continuo experimental, que se construyó, para en él estudiar el proceso.  Se  detallan los procedimientos seguidos para el trabajo en laboratorio y en el prototipo experimental diseñado y construido.  El cuarto capítulo, esta dedicado al análisis de los resultados obtenidos experimentalmente, con el fin de obtener información útil para el diseño futuro de un quimiostato semi-industrial.  Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que el tesista plantea se tomen en cuenta, para la realización de trabajos semejantes.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN………………………………………………………………………..….II

ÍNDICE GENERAL……………………………………………………………..….III

ABREVIATURAS………………………………………………………….....……IV

SIMBOLOGÍA……………………………………………………………………….V

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………..………VI

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………..….VII

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….......1

CAPITULO 1

- GENERALIDADES…………………………………………………...………...3

  - Materias primas……………………………................................................3

    - Melaza de caña………………………………………………….…….3

    - Calidad del agua…………………………………………………..…..4

    - Aditivos y auxiliares tecnológicos……………………….…………..4

    - Cepas y medios de mantenimiento………………………………....6

  - Levaduras para panificación…………………………………………………6

  - Producción de levaduras………………………………………………..……8

    - Pre-tratamiento de la melaza…………………………..…………….8

    - Operación del fermentador continuo………………………………..9

CAPITULO 2

- DIMENSIONAMIENTO DEL  PROTOTIPO EXPERIMENTAL……………………………………………………..............13

  - Criterios utilizados en el dimensionamiento del reactor……….....…..14

  - Criterios utilizados en la selección del motor agitador………………..30

  - Cálculo del caudal de líquido refrigerante o calefactor…………….....39

  - Criterios utilizados en la selección del compresor de aire..................57

  - Resumen de resultados importantes……………………………………67

CAPTITULO 3

- PRUEBAS EXPERIMENTALES...............................................................69

  - Análisis previos realizados a la melaza……………………………….70

  - Pretratamiento de la melaza……………………………………………73

  - Cultivo discontinuo………………………………………………………76

  - Cultivo continuo………………………………………………………….78

CAPITULO 4

- ANALISIS DE RESULTADOS…………………………………...................89

  - Determinación de la velocidad específica de crecimiento celular en cultivo discontinuo……………………………………………………….90

  - Determinación del coeficiente de transferencia de masa en cultivo discontinuo…………………………………………………....................92

  - Estudio de la cinética celular mediante los datos generados en el quimiostato……………………………………………………………….95

  - Determinación y estudio de la dependencia entre la concentración de sustrato, biomasa y productividad volumétrica, con la velocidad de dilución…………………………………………………………………..103

  - Determinación de la dependencia entre la potencia de agitación en presencia de aireación y el nivel de producción…………………….113

  - Determinación de las necesidades caloríficas del reactor en función de la producción de biomasa………………………………………….118

  - Determinación del coeficiente de transferencia de masa crítico (kLa)crit……………………………………………………………………126

  - Resumen de resultados importantes…………………………………128

CAPITULO 5

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………131

APENDICES.

BIBLIOGRAFIA.

ABREVIATURAS

| Atm | Atmósferas de presión |
| --- | --- |
| BTU | Unidad térmica Inglesa |
| cm | Centímetro |
| Co | Grados centígrados |
| cP | Centi-Poise |
| Fo | Grados Fahrenheit. |
| hp | Caballos de fuerza |
| H | Hora |
| J | Jouls |
| Kg | Kilogramo |
| l | Litro |
| m | Metro |
| ml | Mililitro |
| mol | Moles |
| m3 | Metro cúbico |
| N | Newton |
| Pa | Pascal |
| s | Segundo |
| W | Watts. |

SIMBOLOGÍA

| ao | Area interfacial específica. |
| --- | --- |
| A | Área de transferencia de calor. |
| a | Moles de oxígeno consumido por mol de sustrato consumido. |
| b | Moles de amoniaco consumido por mol de sustrato consumido. |
| B | Espesor de la pared del quimiostato. |
| Cal* | Solubilidad del oxígeno en el medio de cultivo. |
| Cal | Concentración del oxígeno en el cultivo. |
| Ĉal | Concentración de oxígeno en el estado estacionario. |
| Calo* | Solubilidad del oxigeno en concentración cero de soluto. |
| Cal* | Solubilidad del oxigeno. |
| CiL | Concentración del componente iónico i en el líquido. |
| CjL | Concentración del componente no iónico j en el líquido. |
| Cp | Calor especifico del agua. |
| Ccrit | Concentración critica de oxígeno en el medio de cultivo. |
| c | Moles de biomasa producida por mol de sustrato consumido. |
| d | Moles de CO2 desprendidos por mol de sustrato consumido. |
| Di | Diámetro del agitador. |
| DL | Difusividad del oxígeno en el medio de cultivo. |
| dp | Diámetro de burbuja. |
| Dt | Diámetro del tanque. |
| D | Velocidad de dilución. |
| Dopt | Velocidad de dilución optima. |
| Dcrit | Velocidad de dilución de vaciado. |
| Dcrit% | Fracción de Dcrit que como máximo se hace uso en los experimentos. |
| e | Moles de agua desprendidos por mol de sustrato consumido. |
| FG | Caudal volumétrico de gas |
| F | Caudal del medio de cultivo |
| Fmax | Extremo superior del intervalo de caudales a utilizar. |
| g | Aceleración de la gravedad. |
| Hl | Altura de la columna de líquido en el fermentador |
| Hi | Distancia del impeler con el fondo del tanque. |
| Hi | Constante para el componente iónico i. |
| hoj | Coeficiente convectivo de transferencia de calor en el lado del medio de cultivo. |
| hi | Coeficiente convectivo de transferencia de calor en el lado del agua de refrigeración. |
| kd | Velocidad específica de muerte celular. |
| kLa | Coeficiente de transferencia de masa. |
| kLacrit | Coeficiente de transferencia de masa crítico. |
| Ks | Constante de Monnod. |
| k | Coeficiente convectivo de transferencia de calor del acero inoxidable. |
| Kj | Constante para el componente no iónico j. |
| Li | Largo de las paletas del agitador. |
| ms | Coeficiente de mantenimiento celular. |
| Mv | Masa de líquido evaporado por unidad de volumen del fermentador y de tiempo |
| M | Flujo másico de agua en la chaqueta. |
| Na | Rapidez volumétrica de transferencia de masa. |
| Ni | Velocidad de agitación |
| Np | Número de potencia. |
| Nu | Número de Nusselt |
| Pg | Potencia en presencia de aireación. |
| P’ | Potencia mínima del motor agitador a elegir |
| P’’ | Potencia máxima del motor agitador a elegir. |
| P | Potencia finalmente elegida. |
| Po | Potencia en ausencia de aireación. |
| Pr | Número de Prandtl. |
| Qx | Productividad volumétrica de biomasa. |
| qs | Velocidad específica de consumo de sustrato. |
| qo | Consumo de oxigeno por mol de células por hora. |
| Qo | Moles de oxigeno consumidos por unidad de volumen por segundo en el fermentador. |
| q | Calor por unidad de volumen y de tiempo que debe ser retirado para mantener el estado estacionario. |
| Q | Calor por unidad por unidad de tiempo que debe ser retirado para mantener el estado estacionario. |
| Rei | Número de Reinolds de rodete. |
| Ra | Número de Rayleigh. |
| s | Concentración de sustrato en el reactor, una vez alcanzado el estado estacionario. |
| ShL | Número de Sherwood. |
| si | Concentración de sustrato en la corriente de alimentación. |
| t | Tiempo. |
| Tf | Temperatura de fermentación. |
| T1 | Temperatura de entrada del agua de enfriamiento en el quimiostato piloto. |
| T2 | Temperatura de salida del agua de enfriamiento en el quimiostato piloto. |
| U | Coeficiente global de transferencia de calor. |
| v | Volumen del reactor. |
| vL | Volumen del cultivo. |
| V% | Fracción de V que es ocupado por el caldo de fermentación. |
| VG | Velocidad superficial del aire en el quimiostato piloto. |
| Vt | Velocidad de ascensión terminal. |
| Wi | Ancho de la pala del rodete. |
| Wb | Ancho de los deflectores del tanque. |
| wS | Potencia por unidad de volumen disipada por el impeler en el caldo de fermentación. |
| x | Concentración de biomasa en el reactor, una vez alcanzado el estado estacionario. |
| x’ | Concentración molar de biomasa en el reactor, una vez alcanzado el estado estacionario |
| xi | Concentración de biomasa en la corriente de alimentación. |
| xo | Concentración de biomasa al iniciar el cultivo discontinuo. |
| x’ | Concentración molar de biomasa. |
| Yxs | Rendimiento estequiométrico de biomasa con respecto a sustrato |
| zi | Valencia del componte iónico i. |
| β | Potencia disipada por unidad de masa de caldo de fermentación |
| Δhv | Entalpía especifica de evaporación. |
| Δhrxn | Calor generado por unidad de volumen y de tiempo, por concepto de la reacción bioquímica. |
| ΔTm | Diferencia de temperatura media aritmética entre el agua y el caldo de fermentación. |
| ε | Eficiencia del sistema mecánico – eléctrico. |
| λ | Dimensión característica de los remolinos mas pequeños. |
| φG | Retención de aire. |
| σL | Tensión superficial del cultivo |
| γS | Grado de reducción del sustrato con respecto al amoniaco. |
| γB | Grado de reducción de la biomasa con respecto al amoniaco. |
| ρ | Densidad |
| νL | Viscosidad cinemática del caldo de fermentación. |
| μ | Viscosidad. |
| μ | Velocidad específica de crecimiento celular. |
| μmax | Velocidad especifica máxima de crecimiento celular. |

ÍNDICE DE FIGURAS

Pag.

| Figura 2.1 | Proporciones establecidas para el quimiostato………. | 17 |
| --- | --- | --- |
| Figura 2.2 | Esquema de un fermentador de tanque agitado continuo…………………………………………………… | 21 |
| Figura 2.3 | Dimensiones del quimiostato piloto……………………. | 30 |
| Figura 3.1 | Quimiostato. Vista lateral izquierda………………….... | 80 |
| Figura 3.2 | Quimiostato. Vista frontal………………………………. | 81 |
| Figura 3.3 | Quimiostato. Vista lateral derecha…………………….. | 82 |
| Figura 4.1 | Representación semilogaritmica de la concentración de biomasa con el tiempo en cultivo discontinuo……………………………………………….. | 91 |
| Figura 4.2 | Gráfico desarrollado para la obtención de kLa……….. | 94 |
| Figura 4.3 | Determinación gráfica de los parámetros cinéticos intrínsecos.................................................................... | 98 |
| Figura 4.4 | Determinación gráfica del rendimiento estequiométrico de biomasa a partir de sustraía y del coeficiente de mantenimiento…………………………... | 102 |
| Figura 4.5 | Concentración de células y de sustrato en el estado estacionario, en función de la velocidad de dilución en el quimiostato…………………………………………. | 106 |
| Figura 4.6 | Productividad volumétrica de biomasa en estado estacionario en función de la velocidad de dilución en el quimiostato………………………………………..…… | 107 |
| Figura 4.7 | Potencia de agitación en presencia de aireación en función del nivel de producción……………………….... | 117 |
| Figura 4.8 | Calor generado por la reacción bioquímica como función de la producción………………………………… | 124 |
| Figura 4.9 | Necesidades de refrigeración vs producción de biomasa…………………………………………………… | 125 |
| Figura 4.10 | Diseño general y proporciones del reactor a las que se debe sujetar el diseño de un quimiostato………….. | 129 |

ÍNDICE DE TABLAS

Pag.

| Tabla 1. | Características organolépticas de una buena levadura…….. | 7 |
| --- | --- | --- |
| Tabla 2. | Tabla de valores entre Fmax y V……………………………….. | 28 |
| Tabla 3. | Hoja de cálculo desarrollada para la obtención de la solubilidad de oxígeno en el medio de fermentación……….. | 46 |
| Tabla 4. | Parámetros que caracterizan la transferencia de masa en el reactor piloto……………………………………………………... | 64 |
| Tabla 5. | Concentración de biomasa en función de tiempo para un cultivo discontinuo………………………………………………. | 99 |
| Tabla 6. | Hoja de cálculo desarrollada para la obtención de kLa……... | 101 |
| Tabla 7. | Hoja de cálculo desarrollada para el procesamiento de los datos obtenidos durante la operación del quimiostato, con el fin de obtener μmax y Ks…………………………………….... | 105 |
| Tabla 8 | Hoja de cálculo desarrollada para el procesamiento de los datos obtenidos durante la operación del quimiostato, con el fin de obtener Yxs y ms……………………………………….. | 109 |
| Tabla 9 | Valores de D, s y x en los que se maximiza la productividad volumétrica de biomasa………………………………………… | 119 |
| Tabla 10. | Valores de valores recomendados para D, s y x……………. | 120 |