2.4      RESPECTO A CODIFICACIONES    DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todo personal involucrado en preparación de superficie, aplicación de recubrimientos e inspección debe tener conocimientos de los procedimientos y    equipos de seguridad, así como de su apropiado uso de manera de estar prevenido contra los riesgos    provenientes de    estas operaciones. Antes de comenzar cualquiera de estas operaciones, se recomienda de manera prioritaria la lectura de todas las leyes federales, estatales, municipales o de institutos que rigen este tipo de operaciones en el lugar en donde se desarrollara el trabajo, así como la lectura de las hojas de datos de manejo de materiales, de datos técnicos de los productos empleados y las recomendaciones de los fabricantes.

# Figura # 2.29 "TRABAJO CON SEGURIDAD "

El aspecto de la seguridad en lo correspondiente al chorreado abrasivo. En el lugar de trabajo todas las personas deben estar advertidas de los riesgos a la salud por mala puesta a tierra del equipo,    el polvo abrasivo, contaminación,    peligros de trabajar con altas presiones, etc., además de los riesgos correspondientes al trabajo con andamios, si es que fuesen utilizados.    Los requerimientos de seguridad deberán estar en concordancia    con los reglamentos federales o de los organismos regidor de estas actividades en el país, así como con las recomendaciones de los fabricantes de pintura y de los documentos de procedimientos establecidos. Un chequeo de las precauciones necesarias debe incluir pero no necesariamente debe limitarse a lo siguiente:

a) Apropiada puesta a tierra.- Cuando se trabaja con chorreado de aire abrasivo, existe una gran acumulación de electricidad estática. Con el uso de boquillas anti-estáticas, esta electricidad no crece y es disipada inmediatamente, sin embrago, se deben tomar precauciones cuando se trabaja con materiales volátiles o inflamables. Un ejemplo se puede dar al reparar un tanque de almacenamiento de petróleo. En dichos caso el equipo y la sección a ser limpiada deben ser puestos a tierra. En casos extremos la boquilla y el operador deben ser puestos a tierra con la parte a ser limpiada.

b) Suministro de Aire.- Con compresores lubricados con aceite, sean movidos por motores eléctricos o de explosión, un filtro de carbón, filtro de partículas o un cartucho de filtrado químico debe ser usado para suministrar aire respirable al operador. En algunos casos se recomienda una fuente separada de suministro de aire para el operador.

Figura # 2.30 "CASCOS DE PROTECION"

Este suministro debe ser monitoriado o "testeado" regularmente con un detector de monóxido de carbono para asegurar la calidad de los mismos.

c) Polvo Abrasivo.- El tipo de abrasivo usado en la operación de limpieza garantiza la correspondiente toma de medidas para resguardar la salud. Como ejemplo, la arena de sílice, uno de los abrasivos mas empleados, produce un polvo que sin el uso de un apropiado aparato de protección respiratoria puede causar después de algunos años una enfermedad llamada silicósis. A pesar de que las partículas mayores a 10(no son realmente respirables, el polvo incomodo debe ser evitado con    equipo adecuado). Aunque los abrasivos metálicos no contiene sílice libre, estos se    "rompen" hasta formar un polvo que debe ser evitado.

d) Polvo contaminaste.-    Este polvo es generalmente subestimado y puede ser mas problema que el polvo abrasivo. Este polvo en una combinación entre el polvo abrasivo y las partículas que están siendo removidas del metal, por esto los equipos de protección deberán ser capaces de proteger al operador de contaminantes como pintura vieja de plomo, derivados de alquitrán y varios óxidos metálicos descompuestos.

En la mayoría de las operaciones de limpieza por soplado, el área confinada a polvo contaminante y abrasivo es de aproximadamente 55 m. de radio desde la boquilla. Todo los trabajadores dentro de esta área deberán contar con mascaras adecuadas que le suministren aire limpio.

e) Peligro de trabajar con equipo de alta presión.- Cualquier equipo de presión debe estar diseñado de acuerdo al código ASME para requerimientos de trabajo con presión y deberá estar marcado. Presiones excesivas producirán saltos de presión a lo largo de las mangueras que deben ser evitadas para mantener las condiciones de seguridad. Los contenedores de presión deben ser anualmente inspeccionados. El personal debe estar completamente familiarizado con su uso y operación. Estos recipientes deben ser despresurizados antes de ser inspeccionados o movilizados de lugar.

Una visión mas detallada y profunda de las recomendaciones y procedimientos de seguridad se puede observar en el documento del cual hemos extraído este pequeño grupo de recomendaciones (24), que se encuentra en el anexo # 2. En dicha publicación se encontrara recomendaciones en referencia a manipulación de materiales de recubrimientos y solventes, manejo de equipos de aplicación, uso de escaleras y cuerdas, montaje de andamios, protección personal, uso de respiradores y una serie de puntos adicionales, como el de    ventilación.

En lo que compete a seguridad, las personas que responsabilizaran de la operación de trabajos como los descritos se pueden apoyar en una serie de documentación que va desde las normas establecidas por instituciones internacionales,

______________

(24) SSPC-PA Guide 3,    A Guide to Safety in Paint Application, Structure Steel Painting    Manual Vol. 2

## Figura # 2.31 " DISPOSICIÓN    DE VENTILACIÓN DE TANQUES "

reglamentos estatales o nacionales, hasta documentos de recomendaciones de suministradores de productos, los cuales pueden adicionar información practica y accesible como material didáctico incluso, como por ejemplo el cuadro de ventilaciones recomendadas que ponemos a continuación.

Para un conocimiento más profundo de en lo referente a practicas de seguridad puede ser encontrada en el siguiente material de referencia

- NACE Publicacion 6D-163 ,    A Manual For Painter Safety

- OSHA Regulations ,    29CFR1910

- NACE Publicacion TPC-2 ,      Coatings and Linings For immersion Service