ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Proyecto de un Sistema Mecánico para la Recepción, Almacenamiento y Extracción de Carbón Mineral usado como Combustible Industrial”

## TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

## INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

Patricio Daniel Moreno Altamirano

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2005

AGRADECIMIENTO

Agradezco antes que nada ni nadie a DIOS, todo lo que soy y tengo se lo debo a Él.

A mi mamá y mis hermanas, que siempre han estado a mi lado, en las buenas y las malas, han sabido ayudarme y darme ánimos para seguir adelante. Ellas son lo mejor que Dios a puesto en mi camino. Gracias por ser parte de mi vida.

A mis amigos y compañeros, que desinteresadamente han sabido acompañarme, ellos de una u otra manera son parte de este logro en mi vida. No creo que hubiera podido terminar mi carrera sin tenerlos cerca, ya sea para terminar una tarea o proyecto, estudiar para una lección o examen o simplemente para jugar cartas, gracias panas.

Agradezco en forma especial al Ing. Federico Camacho, que supo ser un excelente guía, no solamente en el desarrollo de mi tesis sino en mi carrera como profesional. Gran parte de mi formación se la debo al él.

DEDICATORIA

Esta Tesis la dedico a mi mamá y mis hermanas, Vivi y Patty. Ellas me dan fuerza, son la razón por la cual yo puedo salir adelante, con ellas a mi lado cualquier problema es superable.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing.  Mario Patiño A.									Ing. Federico Camacho B.

DELEGADO DEL DECANO DE LA FIMCP				  DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

Ing. Eduardo Orcés P.									Ing. Manuel Helguero G.

VOCAL												           VOCAL

##### DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

Art. 12 del Reglamento de Graduación de la ESPOL

Patricio Daniel Moreno Altamirano

RESUMEN

El carbón es el combustible fósil más abundante en el planeta y estará disponible aún después de que el petróleo y el gas natural escaseen. Es el combustible principal para producir electricidad en Estados Unidos y el más usado para la producción de clinker (50% y en aumento).

Una gran ventaja es su costo, el  carbón es el combustible más barato por unidad de energía en comparación con el gas natural y el petróleo. Aunque, como todo combustible fósil, es contaminante, existen sistemas para disminuir su impacto ambiental a niveles tolerables y dentro de los límites permisibles. Además se están desarrollando nuevas tecnologías para la obtención de combustibles “limpios” a partir del carbón con costos razonables.

Uno de los mayores inconvenientes de un sistema que utiliza carbón como combustible es el elevado costo inicial de la instalación, por lo que solamente industrias grandes, con una alta capacidad de inversión, pueden optar por esta alternativa.

Todo lo expuesto anteriormente hace prever que el carbón seguirá siendo utilizado en el futuro, y aún más, su consumo aumentará.

Aunque en el Ecuador este combustible industrial no es muy utilizado se estima que, debido al aumento del precio del petróleo y a la estabilidad del precio del carbón, su consumo también aumentará; por tanto es necesario que se prevea de manera clara y objetiva todas las consideraciones necesarias para el transporte, almacenamiento, manipuleo y procesamiento del mismo, siguiendo las normas y recomendaciones establecidas para estos fines.

El objetivo de la presente Tesis es el desarrollo del proyecto completo de un sistema para la recepción, almacenamiento y extracción del carbón de su lugar de almacenamiento, con una capacidad de 100 toneladas por hora.

Primeramente se expondrá información general acerca de los combustibles utilizados, haciendo énfasis en el carbón mineral, sus propiedades y aplicaciones; además de las consideraciones ambientales y de seguridad que se tomarán en cuenta para poder desarrollar el proyecto.

Luego se describirán las opciones existentes para los diferentes sistemas que componen nuestro proyecto y se seleccionará el conjunto más adecuado. La tesis incluirá el diseño de: Sistema de Pesaje del Producto Recibido, Tolvas de Recepción y Alimentación al Proceso, Bandas Transportadoras y Nave de Almacenamiento. El resto de los equipos serán seleccionados de aquellos disponibles en el mercado.

El diseño de los sistemas y equipos será de acuerdo a las normas y disposiciones aplicables en cada caso, a saber: AISC, AWS, ASTM, OSHA.

Finalmente se presentará el análisis de costos el cual incluirá la construcción e importación de equipos, montaje y puesta en marcha y costos de operación.

INDICE GENERAL

RESUMEN……………………………………………………………………..	I

ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………….	II

ABREVIATURAS………………………………………………………………	III

SIMBOLOGÍA………………………………………………………………….	IV

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………...	V

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………….	VI

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..	1

CAPÍTULO 1…………………………………………………………………..	2

1.	COMBUSTIBLES INDUSTRIALES………………………………………	2

1.1.	Generalidades……………………………………………………….	4

1.2.	Costos Comparativos para la Obtención de Energía…………....	7

1.3.	El Carbón Mineral……………………….…………………………..	10

1.3.1.	Definición y Clasificación……………..…………………...	11

1.3.2.	Propiedades Químicas y Físicas………………….………	13

1.3.3.	Consideraciones Ambientales……………..……………..	22

1.4.	Normas para Almacenamiento y Transporte de Carbón Mineral…………………..……………………………………………	24

CAPÍTULO 2…………………………………………………………………..	40

2.	SISTEMAS PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y

EXTRACCIÓN………………………………………………………….…..	40

2.1.	Recepción……………………………………………………….……	40

2.2.	Almacenamiento………………………...……………………….…..	54

2.3.	Extracción…………………………………………………………….	59

2.4.	Conjunto Seleccionado……………………………………...………	63

CAPÍTULO 3…………………………………………………………………..	68

3.	SISTEMA DE RECEPCIÓN………………………………………………	68

3.1.	Descripción………………………………………..…………………	69

3.2.	Diseño y Selección de Equipos……………………………..……..	71

3.2.1.	Sistema de Pesaje…………………………………...…….	71

3.2.2. 	Tolva de Recepción………………………………….…….	87

3.2.3.	Bandas Transportadoras…………………………………..	111

3.2.4.	Sistema de Desempolvado………………………………..	129

CAPÍTULO 4…………………………………………………………………...	135

4.	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO……………………………………..	135

4.1.	Descripción………………………………………………...…………	135

4.2.	Diseño y Selección de Equipos………………………………..…..	136

4.2.1.	Apilador…………………………………………………..….	138

4.2.2.	Nave para Almacenamiento………………………….……	141

CAPÍTULO 5…………………………………………………………………..	161

5.	SISTEMA DE EXTRACCIÓN…………………………………………….	161

5.1.	Descripción…………………………………..………………………	161

5.2.	Diseño y Selección de Equipos…………………………….……..	162

5.2.1.	Extractor…………………………………………...……….	162

5.2.2.	Tolva de Alimentación……………………………………..	163

CAPÍTULO 6…………………………………………………………………..	171

6.	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN………………………………………	171

6.1.	Descripción………………………..…………………………………	171

6.2.	Selección de Dispositivos………………………………………….	176

CAPÍTULO 7…………………………………………………………………..	183

7.	ANÁLISIS DE COSTOS…………………………………………………..	183

7.1.	Costos de Fabricación e Importación de Equipos……………….	183

7.2.	Costos de Montaje y Puesta en Marcha……………………….....	187

CAPÍTULO 8……………………………………………………………………	192

8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………	192

APÉNDICES.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.

ABREVIATURAS

| °C | Grados Centígrados o Celsius |
| --- | --- |
| °F | Grados Fahrenheit |
| °K | Grados Kelvin |
| AISC | Instituto Americano de Constructores de Acero (American Institute of Steel Constructors) |
| Al2O3 | Óxido de aluminio |
| ASCE | Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers) |
| ASTM | Sociedad Americana de Prueba de Materiales (American Society of Testing Materials) |
| BACT | Mejor tecnología de limpieza disponible (Better Available Clean Technology) |
| bbl | Barril |
| BTU | Unidad térmica inglesa (british thermal unit) |
| BTU/ft3 | Mega Joules sobre pie cúbico |
| BTU/lb | Unidad térmica inglesa sobre libra |
| BTU/lb °F | Unidad térmica inglesa sobre libras grado Farenheit |
| BTU/US Ton | Unidad térmica inglesa sobre tonelada americana |
| CaO | Óxido de calcio |
| CEMA | Asociación de Fabricantes de Equipos Eléctricos (Conveyor Equipment Manufacturers Association) |
| CFM | Pie cúbico sobre minuto (Cubic Feet per Minut) |
| CO2 | Óxido de Carbono |
| DIN | Norma de Estándares Alemana |
| EPA | Asociación de Protección Ambiental (Enviroment Protecting Association) |
| Fe2O3 | Óxido de Hierro |
| FeS2 | Sulfuro Férrico |
| ft | Pie |
| ft2 | Pie cuadrado |
| ft3 | Pie cúbico |
| g | Gramo |
| Gb | Giga barriles (109 barriles) |
| Hp | Caballo de potencia |
| J | Joules |
| K2O | Óxido de potasio |
| kg | Kilogramo |
| kg/m2 | Kilogramo sobre metro cuadrado |
| kg/m3 | Kilogramo sobre metro cúbico |
| kgf | Kilogramo fuerza |
| kJ/kg °K | Kilo Joules sobre kilogramo grado Kelvin |
| kN | Kilo Newton |
| kW | Kilo Watt |
| l | Litro |
| lb | Libra |
| lb/ft3 | Libra sobre pie cúbico |
| LRFD | Diseño por factores de carga y resistencia (Load and Resistance Factor Desing) |
| m | Metro |
| m/s | Metro sobre segundo |
| m2 | Metro cuadrado |
| m3 | Metro cúbico |
| m3/h | Metro cúbico sobre hora |
| m3/min | Metro cúbico sobre minuto |
| MgO | Óxido de magnesio |
| MJ | Mega Joules (106 Joules) |
| MJ/kg | Mega Joules sobre kilogramo |
| MJ/m3 | Mega Joules sobre metro cúbico |
| mm | Milímetro |
| MPa | Mega Pascal |
| N | Newton |
| N/m | Newton sobre metro |
| N/m2 | Newton sobre metro cuadrado |
| N/mm | Newton sobre milímetro |
| NaO2 | Óxido de sodio |
| NEMA | Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Asociation) |
| NFPA | Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protecting Association) |
| NOx | Óxidos de nitrógeno |
| Pa | Pascal |
| Pa s | Pascal por segundo |
| ppm | Partes por millón |
| RPM | Revoluciones por minuto |
| s | Segundo |
| SiO2 | Óxido de silicio |
| SO3 | Óxido de azufre |
| TM / h | Tonelada métrica sobre hora |
| TM/m3 | Tonelada métrica sobre metro cúbico |
| US gal | Galón americano |
| US Ton | Tonelada americana o corta (2000 libras) |
| USD | Dólar americano |
| USD/MJ | Dólar americano sobre Mega Joules |
| W | Carga uniformemente distribuida |
| WCI | Instituto Mundial del Carbón (World Coal Institute) |
| ZJ | 1021 Joules |

SIMBOLOGÍA

| A | Área de sección transversal de la tolva |
| --- | --- |
|  | Área de sección transversal del ducto |
| Ab | Área proyectada |
| Ag | Área de la sección transversal de vigas |
|  | Ángulo de inclinación de la tolva con respecto a la vertical |
| AN | Área neta de la sección transversal de vigas |
| AP | Apilador |
| At | Área de la tela del colector de polvo |
|  | Área tributaria |
| AV | Área de corte |
| Aw | Área del alma |
| b | Ancho del ala de sección I |
|  | Ancho de la pila de carbón |
| B | Ancho de la tolva |
|  | Ángulo de inclinación de la tolva con respecto a la horizontal |
| BT1 | Banda Transportadora 1 |
| BT2 | Banda Transportadora 2 |
| BT3 | Banda Transportadora 3 |
| CM | Carga muerta |
| CP | Colector de polvo |
| Cp | Factor de forma aerodinámica |
| CV | Carga viva |
| CW | Carga de viento |
| d | Diámetro del pin |
| D | Diámetro de Tubería |
|  | Deflexión de la viga |
| P1 | Caída de presión debido a fricción en tuberías |
| P2 | Caída de presión en las mangas |
| EX | Extractor |
| f | Factor de fricción en tuberías |
|  | Factor para la resistencia de elementos estructurales |
|  | Ángulo de fricción interna del carbón. |
| W | Ángulo de fricción entre paredes de tolva y carbón |
| fs | Relación tela/aire para colector de polvo |
| FSI | Índice de hinchamiento libre |
| g | Aceleración de la gravedad |
| G | Factor de respuesta por ráfaga |
| h | Altura de la pila de carbón |
|  | Altura del alma de sección I |
|  | Distancia entre centro de masa del camión y paredes de la tolva |
| H | Altura de la tolva |
| HGI | Índice de molturabilidad Hardgroove |
| I | Factor de importancia |
| Kz | Coeficiente de exposición por presión de velocidad |
| Kzt | Factor topográfico |
| L | Longitud de viga para puente de pesaje |
|  | Constante de Jansen |
| LNG | Gas natural licuado |
| LT | Longitud de tubería |
| M | Masa de la pila de carbón |
| MMAX | Momento flector máximo |
|  | Viscosidad absoluta del aire |
| n | Relación de reducción de velocidad |
| NA | Nave para almacenamiento |
| 2 | Velocidad de rotación del tambor motriz |
| PCI | Poder calorífico inferior |
| PCS | Poder calorífico superior |
| PD | Carga sobre eje delantero de camión |
| pH | Presión horizontal sobre paredes verticales |
| pHI | Presión horizontal al inicio de la tolva |
| pI | Presión de impacto |
| Pn | Resistencia de diseño para elementos estructurales |
| pN | Presión normal sobre paredes de la tolva |
| PP | Puente para pesaje |
| pS | Sobrepresión debido al cambio de inclinación según normas DIN |
| PT | Carga sobre eje trasero de camión |
| Pu | Carga de diseño sobre elementos estructurales |
| pY | Presión vertical sobre el material de la tolva |
| pYH | Presión vertical a la altura H |
| pYO | Presión vertical inicial |
| Q | Caudal requerido por el colector de polvo |
| q | Presión de referencia por velocidad |
| Qh | Poder calorífico superior |
| QI | Poder calorífico inferior |
| qZ | Presión de referencia por velocidad a una altura Z |
| R | Radio del tambor motriz |
| R | Carga sobre apoyo pivotante |
| R1 | Factor de reducción de carga viva debido a área tributaria |
| R2 | Factor de reducción de carga viva debido a pendiente del techo |
| Re | Constante de Reynolds |
|  | Densidad aparente del carbón |
|  | Densidad del aire |
| SUT | Resistencia máxima a la tensión |
| SY | Esfuerzo de fluencia |
| W | Esfuerzo cortante sobre paredes de tolva |
| TA | Tolva de alimentación |
| TC | Tripper car |
| TD | Transportador de derrame |
|  | Ángulo de impacto |
| tf | Espesor del ala de sección I |
| TM | Tonelada métrica |
| TR | Tolva de recepción |
| tw | Espesor del alma de sección I |
| U | Perímetro de la sección transversal de la tolva |
| 1 | Volumen de parte cónica de la pila de carbón |
| 2 | Volumen de parte central de la pila de carbón |
| DISEÑO | Volumen de diseño de tolva de recepción |
| NOMINAL | Volumen nominal de tolva de recepción |
| P | Volumen de la pila de carbón |
| V | Velocidad de impacto |
|  | Velocidad lineal de la banda transportadora |
| Vc | Velocidad de captura |
| VMAX | Fuerza cortante máxima |
| Vn | Resistencia al cortante para elementos estructurales |
| Vu | Fuerza cortante de diseño para elementos estructurales |
| WTOTAL | Peso total del camión para carbón |
| x | Distancia desde el apoyo izquierdo hasta el punto de aplicación de la carga en el puente de pesaje |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 1.1 | Consumo Mundial de Carbón | 4 |
| --- | --- | --- |
| Figura 1.2 | Variación del Precio del Petróleo | 9 |
| Figura 1.3 | Gráfico General del Agotamiento del Petróleo y Gas Natural | 9 |
| Figura 1.4 | Carbón Mineral | 11 |
| Figura 1.5 | Proceso de Transformación del Carbón | 21 |
| Figura 2.1 | Puente de Pesaje para Camiones | 42 |
| Figura 2.2 | Tolva de Flujo de Masa | 43 |
| Figura 2.3 | Tolva de Flujo de Embudo | 44 |
| Figura 2.4 | Tolva con Alimentador de Tornillo | 46 |
| Figura 2.5 | Tolva con Alimentador de Banda | 47 |
| Figura 2.6 | Tornillo Transportador | 48 |
| Figura 2.7 | Transportador de Banda | 50 |
| Figura 2.8 | Elevador de Cangilones | 51 |
| Figura 2.9 | Clasificación de Transportadores Vibratorios | 52 |
| Figura 2.10 | Parques Rectangulares de Almacenamiento | 54 |
| Figura 2.11 | Parque Circular de Almacenamiento | 55 |
| Figura 2.12 | Disposiciones de Descarga | 55 |
| Figura 2.13 | Apilador Comercial | 57 |
| Figura 2.14 | Apilador de dos Cuerpos | 58 |
| Figura 2.15 | Carro de Descarga Comercial | 58 |
| Figura 2.16 | Almacenamiento y Extracción por Transportador de Banda | 59 |
| Figura 2.17 | Extractor de Rueda de Cangilones | 60 |
| Figura 2.18 | Extractor Lateral | 61 |
| Figura 2.19 | Extractor de Semipórtico | 62 |
| Figura 2.20 | Extractor de Pórtico | 62 |
| Figura 2.21 | Esquema del Proyecto Completo para el Sistema de Recepción, Almacenamiento y Extracción de Carbón | 63 |
| Figura 2.22 | Esquema Final del Proyecto Completo | 63 |
| Figura 3.1 | Espacio Disponible para el Proyecto | 69 |
| Figura 3.2 | Esquema del Sistema de Recepción | 70 |
| Figura 3.3 | Puente de Pesaje | 72 |
| Figura 3.4 | Diagrama de Cuerpo Libre Situación 1 | 74 |
| Figura 3.5 | Diagrama de Cortante y Momento Situación 1 | 75 |
| Figura 3.6 | Línea de Influencia de Fuerza Cortante en Apoyo Izquierdo | 76 |
| Figura 3.7 | Línea de Influencia de Momento Flector en Punto de Aplicación de la Carga | 76 |
| Figura 3.8 | Diagrama de Cuerpo Libre Situación 2 | 77 |
| Figura 3.9 | Diagrama de Cuerpo Libre Situación 3 | 78 |
| Figura 3.10 | Momento Flector Máximo | 79 |
| Figura 3.11 | Fuerza Cortante Máxima | 79 |
| Figura 3.12 | Elemento FRAME | 81 |
| Figura 3.13 | Modelo Utilizado para Puente de Pesaje | 82 |
| Figura 3.14 | Secciones de Vigas Seleccionadas | 82 |
| Figura 3.15 | Relaciones Carga/Resistencia para Puente de Pesaje | 84 |
| Figura 3.16 | Celda de Carga Seleccionada | 86 |
| Figura 3.17 | Descarga de Camiones | 88 |
| Figura 3.18 | Ángulo Necesario para Flujo de Masa | 90 |
| Figura 3.19 | Arcos Formados en Tolva | 91 |
| Figura 3.20 | Medidas Principales de Tolva de Recepción | 92 |
| Figura 3.21 | Figura 3.21: Comparación entre Presiones de Fluido y Sólido | 93 |
| Figura 3.22 | Estado de Esfuerzos Activo y Pasivo | 94 |
| Figura 3.23 | Punto de Referencia para "y" en la Tolva | 96 |
| Figura 3.24 | Presiones en Estado Activo de Esfuerzos | 97 |
| Figura 3.25 | Presiones en Estado Pasivo de Esfuerzos | 98 |
| Figura 3.26 | Presiones Debido al Material en la Tolva | 98 |
| Figura 3.27 | Presiones Debido al Material sobre la Tolva | 99 |
| Figura 3.28 | Sobrepresión en el Cambio de Sección | 101 |
| Figura 3.29 | Presiones Según Normas DIN 1055 | 101 |
| Figura 3.30 | Presión de Impacto en la Tolva | 103 |
| Figura 3.31 | Elemento SHELL | 104 |
| Figura 3.32 | Esfuerzos en Tolva de Recepción | 105 |
| Figura 3.33 | Diseño de Forma Válvula de Pines | 106 |
| Figura 3.34 | Diagrama de Cuerpo Libre del Pin | 107 |
| Figura 3.35 | Diseño de Forma de Estructura de Soporte de Tolva de Recepción | 110 |
| Figura 3.36 | Diseño de Forma Banda BT1 | 112 |
| Figura 3.37 | Diseño de Forma Banda BT2 | 121 |
| Figura 3.38 | Poleas en Banda BT2 | 122 |
| Figura 3.39 | Desempolvado de Tolva de Recepción | 130 |
| Figura 3.40 | Filtro de Mangas | 131 |
| Figura 3.41 | Ubicación de Colector de Polvo | 131 |
| Figura 3.42 | Curva de Operación del Ventilador | 134 |
| Figura 4.1 | Esquema del Sistema para Almacenamiento de Carbón | 135 |
| Figura 4.2 | Sección Transversal de la Pila | 136 |
| Figura 4.3 | Pila de Carbón | 138 |
| Figura 4.4 | Apilador (Stacker) | 139 |
| Figura 4.5 | Carro de Descarga (Tripper Car) | 140 |
| Figura 4.6 | Longitud de Rieles para Apilador y Carro de Descarga | 141 |
| Figura 4.7 | Tipos de Estructuras para Cubiertas | 143 |
| Figura 4.8 | Medidas Principales para Nave de Almacenamiento | 144 |
| Figura 4.9 | Área Tributaria de Cercha | 146 |
| Figura 4.10 | Carga de Viento sobre Techos y Muros | 150 |
| Figura 4.11 | Modelo de Arco | 153 |
| Figura 4.12 | Apoyo Pivotante | 156 |
| Figura 5.1 | Sistema de Extracción para Pila de Carbón | 161 |
| Figura 5.2 | Extractor | 163 |
| Figura 5.3 | Espacio Disponible para Tolva de Alimentación | 164 |
| Figura 5.4 | Medidas Principales de Tolva de Alimentación | 164 |
| Figura 5.5 | Presión en Estado Activo de Esfuerzos en Tolva de Alimentación | 165 |
| Figura 5.6 | Presión en Estado Pasivo de Esfuerzos en Tolva de Alimentación | 166 |
| Figura 5.7 | Presión según Normas DIN 1055 | 167 |
| Figura 5.8 | Presión de Impacto | 168 |
| Figura 5.9 | Modelo de Tolva de Alimentación | 169 |
| Figura 5.10 | Esfuerzos en Tolva de Alimentación | 170 |
| Figura 6.1 | Esquema Final del Proyecto Completo | 172 |
| Figura 6.2 | Simbología de Botoneras de Marcha y Parada | 177 |
| Figura 6.3 | Simbología de Relés y Contactos | 180 |

ÍNDICE DE TABLAS

| Tabla 1: | Reservas de energía en EEUU | 3 |
| --- | --- | --- |
| Tabla 2: | Contenido energético de combustibles | 3 |
| Tabla 3: | Evolución de precios con el tiempo de combustibles fósiles | 8 |
| Tabla 4: | Clasificación del carbón mineral | 12 |
| Tabla 5: | Composición química del carbón mineral | 16 |
| Tabla 6: | Composición química de las cenizas del carbón | 17 |
| Tabla 7: | Densidad del carbón | 18 |
| Tabla 8: | Calor específico del carbón bituminoso y antracita | 19 |
| Tabla 9: | Calor específico medio de escoria y cenizas del carbón |  |
| Tabla 10: | Técnicas de control del la contaminación | 23 |
| Tabla 11: | Altura recomendada de pilas de carbón | 33 |
| Tabla 12: | Características principales de tolvas de flujo de masa y de flujo de embudo | 45 |
| Tabla 13: | Transportadores para materiales a granel | 53 |
| Tabla 14: | Especificaciones técnicas banda transportadora BT1 | 119 |
| Tabla 15: | Especificaciones técnicas banda transportadora BT1 | 122 |
| Tabla 16: | Especificaciones técnicas banda transportadora BT1 | 126 |
| Tabla 17: | Coeficiente de exposición | 148 |
| Tabla 18: | Factor de Importancia | 149 |
| Tabla 19: | Coeficiente Cp de presión sobre muros | 150 |
| Tabla 20: | Coeficiente Cp de presión sobre techos para usarse con qh | 151 |
| Tabla 21: | Carga de viento en estructura de nave | 152 |
| Tabla 22: | Tiempo que tarda el material en recorrer bandas | 174 |
| Tabla 23: | Cálculo del valor CIF | 184 |
| Tabla 24: | Costos de equipos e importación | 185 |
| Tabla 25: | Costos de fabricación | 186 |
| Tabla 26: | Costos de montaje | 188 |
| Tabla 27: | Costo total del proyecto | 190 |

INTRODUCCIÓN

La presente tesis trata acerca el desarrollo de un “Proyecto de un Sistema Mecánico para la Recepción, Almacenamiento y Extracción de Carbón Mineral Usado como Combustible Industrial”, con lo cual se pretende establecer de una manera clara y precisa todas las consideraciones que hay que tomar en cuenta para la manipulación de este combustible en forma segura.

Debido al aumento de los precios del petróleo y gas natural y la estabilidad del precio del carbón (por motivo de su abundancia), se puede prever que el consumo de este combustible aumentará en un futuro no muy lejano. Un claro ejemplo es la Industria Cementera, en la cual la utilización del carbón mineral como combustible industrial ha venido en aumento para la producción de clinker.

Al inicio de dará información general acerca del carbón mineral, exponiendo toda la información necesaria para poder desarrollar el Proyecto del cual es objeto la presente tesis. Luego de escogerá el conjunto más adecuado para nuestras necesidades y se presentará de manera detallada cada uno de los sistemas que componen el Proyecto. Finalmente se hará el análisis de costos de Fabricación, importación y montaje.