CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

  - Conclusiones.

- El secado artificial se basa en someter la madera a ambientes variados por su temperatura y humedad relativa. Por lo tanto, debemos considerar la consiguiente reacción en la madera. La bondad de la cámara se reflejará en proporcionar un ambiente estable y homogéneo en todo su interior sin pérdidas de calor.

- La manera de cómo se compensen o alteren los mencionados ambientes dentro de la cámara en función de las reacciones provocadas en la madera, en beneficio del ciclo de secado y la calidad del producto final, indican la habilidad del operador o del programador automático que gobierna el secador.

- La circulación de aire es indispensable en la operación de secado pues transmite la energía térmica a la superficie de la madera y saca la humedad evaporada, cuanto mejor sea esta circulación de aire, mejor y mas regular será el secado de la madera.

- El aspecto energético en el diseño del horno exige que la estructura sea hermética al tiempo y al aire y esté construida de materiales resistentes a la humedad, corrosión, pudrición, ataque de insectos e incendio. Dado que entre el 10 y el 20 por ciento (15) del consumo total de calor se pierde normalmente a través de la estructura del horno, es de absoluta necesidad que la calidad y el espesor del aislante utilizado sea tal que se reduzcan a un mínimo las pérdidas térmicas.

- La inversión en un secador, como en cualquier otro bien de capital, merece la debida atención y el análisis financiero respectivo. Pero además, a diferencia de otros bienes importantes debe contemplarse en este enfoque la elevada depreciación a que se enfrenta por el desgaste que supone someter a los distintos órganos de la cámara los ambientes tan extremos y corrosivos que se producen en el interior de la cámara.

  - Recomendaciones

- La persona responsable del secado debe vigilar muestras que sean representativas del lote, que estén colocadas adecuadamente solo así se podar determinar si la madera es apropiada para el proceso de secado.

- El control de la cámara de secado se lo realizara mínimo dos veces al día para evitar un error o que ocurran un daño permanente  en la madera.

- La cámara de secado deberá enfriarse si ha estado muy caliente, no se debe entrar nunca cuando la temperatura sea superior a 49°C a menos que se emplee una ropa protectora que cubra el cuerpo y cabeza, si el operario padece del corazón o de las vías respiratorias no debe entrar de ningún modo con temperaturas superiores a 44°C.

- Si es necesario entrar a la cámara en funcionamiento debe quedar alguien en la puerta para prestar auxilio si es necesario o por lo menos se debe poner un letrero que diga: “Hombre en el interior, No cerrar”.

- Desconectar los ventiladores cuando haya que limpiarlos o engrasarlos, poner un aviso para que nadie los encienda inadvertidamente.

- Al introducir las cargas de madera el suelo deberá ser adecuado para el transito primero se debe retirar cualquier obstáculo.

- Las puertas de la cámara de secado deberán abrirse desde afuera y desde dentro, nunca debe atrancarse una puerta para consérvala cerrada porque alguien podría quedar atrapado.

- Se debe tener extremo cuidado al abrir y cerrar las puertas de la cámara, las puertas pesadas requieren dos o más hombres para su operación adecuada. Es bueno que las puertas estén en buenas condiciones de operación y se conserven así.

- Al entrar en la cámara de secado usar siempre una lámpara de pilas, jamás con una luz de flama abierta, tener cuidado con los objetos que podrían caer.