Diseño e Implementación de un Plan de Mejoras para disminuir las devoluciones de productos de una Fábrica de Alimentos

Daniel Martínez González1, Rosa Edith Rada A.2

1 Ingeniero Industrial 2003

2 Directora de Tesis. Arquitecta, Universidad Católica de Guayaquil, 1981, Postgrado Paris, Universidad de Creteil Paris XII 1985, ESPOL 1999, Profesora de la ESPOL desde 1996.

RESUMEN

El diseño e implementación de mejoras destinadas a la disminución de las devoluciones por parte de los clientes parte de un diagnóstico y comprobación de hipótesis. En la parte del diagnóstico, se realizó un análisis histórico de los datos donde se encontró posibles causas del problema; productos que más se devuelven, clientes que más los devuelven y diferentes tipos de problemas a lo largo de la cadena logística como mal paletizado, temperaturas inadecuadas etc. Una vez concluido con el diagnóstico, se procedió al planteamiento de hipótesis del problema, que fueron comprobadas a través de la investigación. Luego de definir las variables que causaban las devoluciones se definieron, bajo el uso de un diagrama de árbol, las causas raíces del problema.

Estas causas generaron el diseño de 17 mejoras destinadas para corregir los problemas encontrados, mejoras que modifican diferentes procesos tanto operativos como administrativos y plantean diferentes tipos de control que buscan la disminución de todo tipo de devoluciones. Las mejoras fueron implementadas durante el mes de Octubre del 2003 y posteriormente evaluadas para medir el alcance de los objetivos y el ahorro efectivo obtenido.

INTRODUCCIÓN

Las empresas hoy en día están inmersas en una competencia globalizada que las obliga a implementar políticas que permitan bajar sus costos para mantenerse competitivas. La tesis, plantea la disminución de costos a través de la aplicación de mejoras relacionadas con la disminución de devoluciones de producto terminado por parte de los  clientes. Mejoras, que serán aplicadas a lo largo de la cadena logística y que van a permitir a la empresa entregar al consumidor final un producto con las especificaciones requeridas  y con el aseguramiento de calidad garantizado.

La tesis fue realizada e implementada en una de las grandes empresas de alimentos a nivel mundial y nacional. La empresa consta de fábricas situadas en todo el mundo con una amplia gama de productos. En Ecuador encontramos tres fábricas pertenecientes al grupo: Fábrica Guayaquil, productora de Chocolates y culinarios, Fábrica Sur, donde se producen las galletas, waffers y recubiertos y finalmente la Fábrica Cayambe, productora de los lácteos y jugos.

El estudio se lo realizó en Fábrica Sur y surge cuando la Jefatura de Calidad de la fábrica detecta que el 1.7% de los productos producidos son devueltos por los mayoristas y autoservicios por encontrarse en mal estado, lo que equivalía a un monto estimado de $326.000  al año en pérdidas, monto que a medida que se fue realizando el estudio, fue aumentando como se indicará más adelante.

El proyecto de disminución de devoluciones pretende encontrar en qué lugar de la cadena logística se generan los daños, cuál es la causa de los mismos, qué se necesita para disminuirlos, qué estrategias de implementación de mejoras deberán aplicarse y cómo se deberán realizar los seguimientos y controles para la evaluación de los resultados. De esta forma la compañía se verá beneficiada con un ahorro efectivo real que va a permitir abaratar los costos de manipuleo y aumentar su rentabilidad consiguiendo la satisfacción del cliente.

CONTENIDO

DIAGNÓSTICO Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico está conformado por el levantamiento y análisis de la información donde se definieron los parámetros actuales y las especificaciones requeridas de los materiales de embalaje y producto terminado, se realizó la recopilación de datos estadísticos donde se determinó las causas de devoluciones por registro histórico, los productos que tienen mayor número de devoluciones y los distribuidores que más devuelven. Luego se procedió a analizar el sistema de manejo de materiales y la distribución de la planta para terminar realizando un análisis de la resistencia de los materiales y una medición y análisis de las temperaturas y humedades.

Especificaciones requeridas2

Resistencia.- para que un producto presente una adecuado estado es necesario que la resistencia del cartón sea alrededor de 150 – 175 lb. /plg2.

Temperatura.- Es recomendable que el producto terminado esté en una temperatura entre 23 y 25 oC para una conservación adecuada del mismo.

Humedad.- la humedad necesaria dentro de fábrica es del 60%, afuera es tolerable una humedad de hasta el 65%. Esta diferencia se debe a que la galleta después de ser fabricada necesita por unas horas una humedad menor para poder adquirir sus características adecuadas.

Datos estadísticos de devoluciones

El análisis estadístico se lo realizó a través de información secundaria obtenida en el periodo de Enero – Junio del 2003 y sirvió para:

- Determinar las causas que generaron devoluciones según registro histórico.

- Determinar los productos que tienen mayor pérdida.

- Determinar los distribuidores que generan la mayor cantidad de devoluciones.

Causas de Devoluciones

En la tabla 1 a continuación se presenta la cuantificación en dólares de las devoluciones entre Enero/2003 – Junio/2003. Con negritas se presenta las causas que generan pérdida directa o destrucción del producto. Se determinó que el 24% ($187.657) estaba constituido por pérdida directa y el 76% ($ 583.253) por pérdidas administrativas. Adicionalmente se costearon $33.250 semestrales en otros rubros generados por las devoluciones.

Tabla 1

causas detectadas por observación

La empresa elabora 124 referencias de las cuales el 24% representan el 80% de las pérdidas.

En la figura 1 podemos apreciar el diagrama de Pareto3 de devoluciones por, donde se aprecia que las devoluciones de las referencias Delys, Bombón, Chocolate, Animalito, Sal, Vainilla y Minivanilla entre otras, son las más representativas.

figura 1.- DIAGRAMA DE PARETO DE DEVOLUCIONES POR REFERENCIA

También se realizó el análisis de las devoluciones por distribuidor y haciendo el Pareto se pudo observar que los distribuidores más importantes son: Importadora el Rosado, Supermaxi, Almacenes Tía, Comercializadora del Austro, Andrade Ariosto , Martínez e Hijos, entre otros.

figura 2.- DIAGRAMA DE PARETO DE DEVOLUCIONES POR DISTRIBUIDOR

Manipuleo4 y análisis de rotación de materiales

A través del análisis de la cadena logística, se observaron los siguientes problemas que originas las devoluciones de producto terminado.

- Manipuleo inadecuado del producto  lo largo de la cadena logística.

- Ubicación de los materiales en bodega no coinciden con los índices de rotación.

- Tipos de almacenamiento no adecuados a lo largo de la cadena logística.

- Mercadería sucia a lo largo de la cadena logística.

- Estado inadecuado de camiones.

- Utilización de rutas inadecuadas.

- Altas velocidades de traslado de camiones y movimientos bruscos.

Resistencia de materiales5

A continuación en la tabla 2 se presentan las especificaciones de los materiales donde se observa la resistencia requerida para la adecuada conservación del producto. A lo largo de la cadena logística se encontró que las especificaciones de resistencia si se cumplen, pero por la cantidad de defectos encontrados, se concluye que las especificaciones definidas no son las adecuadas. De la misma forma se observaron problemas de paletizado y pallets rotos.

Tabla 2

Especificaciones de los materiales

Temperaturas y humedades

Se encontraron problemas de humedades y temperatura en algunas de las áreas de la fábrica que deberán ser corregidos para la adecuada conservación de los productos.

COMPROBACIÓN

Planteamiento de hipótesis

Utilizando las conclusiones obtenidas en la parte del diagnóstico, se procedió a plantear las hipótesis. A continuación en la tabla 3 se presenta un esquema de las hipótesis planteadas que deberán ser comprobadas para la obtención de las causas raíces.

Tabla 3

Planteamiento de hipótesis del Problema

Comprobación de Hipótesis

Para la comprobación de las hipótesis se realizó el diseño de la investigación a través de técnicas de muestreos, formularios y estrategias de verificación, la comprobación se la realizó durante el mes de Agosto/2003. Se tabularon los resultados que se presentan en la tabla 4 a continuación.

Tabla 4

comprobación de hipótesis del Problema

Como vemos en la tabla anterior, se presentan la pérdida en dólares cuantificada durante el mes de Agosto del 2003 (durante la comprobación), adicionalmente, se muestra el número de defectos  encontrados por variable para comprobar la veracidad de las hipótesis.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

DISEÑO DE MEJORAS

A continuación en la tabla 5 se presentan las mejoras planteadas para contrarrestar las causas raíces del problema verificadas en la comprobación (tabla 4). En la tabla en mención, se especifican también los seguimientos y controles que se realizarán para  la evaluación de las mejoras.

Tabla 5

planteamiento de mejoras, controles y seguimientos

Análisis Beneficio – Costo de las  mejoras

A continuación en la tabla 6 se presenta el análisis beneficio – costo realizado. El costo de inversión se obtuvo a través del costeo realizado para la implementación de las mejoras. El beneficio objetivo se obtuvo multiplicando la pérdida actual a la cual cada mejora afectaría por el % de disminución establecido en la tabla en mención. En la última columna de la derecha se obtiene la diferencia entre el beneficio objetivo y el costo de inversión. La mejora No. 4 no será implementada por obtener un resultado negativo. De esta forma el resultado final del proyecto generaría un ahorro efectivo de Usd$694.214,70 luego de un año de implementación. Por lo que también fue necesario realizar un cronograma de cumplimiento de objetivos, según el cual para el primer mes se espera alcanzar al menos el 3.5% del beneficio total calculado, es decir, Usd$ 24.115,18.

Tabla 6

análisis beneficio - costo

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

Durante el mes de Octubre/2003 se realizó la implementación de las mejoras. A través de los controles y seguimientos planteados en la tabla 5, se realizó la evaluación de las mismas. A continuación en la tabla 7 se presentan los resultados de las evaluaciones donde se compara el beneficio objetivo Vs. el beneficio efectivo.

Tabla 7

evaluación de los resultados obtenidos

Como se observa en la tabla anterior, durante el mes de Octubre se obtuvo un ahorro efectivo de Usd$ 43.332,59 originado por la aplicación de las mejoras planteadas. Este monto supera a los Usd$ 24.115,18 puestos como objetivo para el primer de mes.

CONCLUSIONES

- Para la implementación de las 17 mejoras planteadas se necesitará una inversión de Usd$ 154.433,74 en capacitaciones, equipos, materiales y maquinarias generando un beneficio objetivo de Usd$ 848.648,44. Luego de las implementaciones realizadas, se obtuvo un beneficio real de Usd$ 43.979,51 mensuales, que equivale a Usd $ 527.754,12 anuales por lo que se recupera en un 300% la inversión.

- Si se anualizan los resultados obtenidos durante Septiembre y Octubre del 2003,  se obtuvo un porcentaje de disminución de devoluciones del 35% que equivale a Usd$ 527.754.11 de ahorro efectivo anual vs. un porcentaje de disminución objetivo del 56% que equivale a Usd$ 848.648.44, por lo que existe un desfase anual del 21% que equivale a Usd$ 320.894,33 que deberán ser alcanzados en el transcurso de 1 año calendario a través de las diferentes estrategias de implementación planteadas.

REFERENCIAS

- D. Martínez, “Diseño e Implementación de un Plan de Mejoras para disminuir las devoluciones de productos de una Fábrica de Alimentos” (Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2003).

- Nestec. Co. 2003 Nesté Quality System (NQS)/ http.www.intranet.nestle.com.

- Enrique Ibáñez 1996 “Ley de Pareto”  http.libanesweb.com/pareto.htm.

- W. K. Hodson, Maynard Manual del Ingeniero Industrial II (4ta. Edición, México, Mc Graw-Hill, 1996), pp. 13.77 – 13.100, 13.106 – 13.116.

- D. R. Askeland, La ciencia e  Ingeniería de los Materiales (Grupo Editorial Iberoamérica, 1987), pp. 97 – 107.

- G. Peter y P. MEL, Activity Based Costing, PT Publications Inc., 1995 pp. 74-78

- I. John, Manejo de Materiales, Editorial Hispano Europea, 2da Edicion, 1971.

- R. Stephen, Comportamiento Organizacional. Prentice-Hall Hispanoamericana SA., 6ta Edicion, 1994

- R. Scheaffer - J. Mc Clave, Probabilidad y Estadística para Ingeniería, Grupo Editoral Iberoamérica, 1993. pp. 219-249, 595-620.

- A. Webster, Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía, Mc Graw-Hill, 3era Edición, 2000. pp. 142-163, 518-550.

- R. Walpole - R.Myers - S. Myers, Probabilidad y Estadística para Ingenieros, Prentice may, 6ta Edcición, 1999. pp. 198-237, 290-355, 635-664.

- Guillermo Tabla, Guía para implantar la norma ISO 9000, Editorial Mc Graw-Hill, 1998. pp. 53-57, 59-90, 221-236, 307-312.

- G. Maclean, Documentación de Calidad para ISO 9000 y otras normas de la Industrias, Editorial Mc Graw-Hill, 1996. pp. 5-16.

- A. Senlle – E. Martínez – N. Martínez, ISO 9000 – 2000 Calidad en los Servicios, Gestión 2000, 2001. pp. 101-119, 121-128.

- L. Blank – A. Tarquin, , Ingeniería Económica, Editorial Mc Graw-Hill, 4ta Edición, 1999. pp.264-278.

Daniel Martínez González					 Arq. Rosa Edith Rada

Matrícula #  199805169			                       Profesora Auspiciante

Céd. Identidad # 091381704-5

Se entiende por pérdida directa a las devoluciones de producto que debido a su mal estado es molido y vendido a un precio muy bajo como venta animal constituyéndose una pérdida para la compañía.