CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando que los ejemplos de aplicación presentados en el capítulo 9 son casos resueltos, cuyas respuestas se proporcionan en las referencias bibliográficas y, por otra parte, que la estructura presentada en el mismo capitulo al explicar las instrucciones para usar el programa ha sido analizada manualmente, habiéndose determinado que, en todos los casos se han obtenido resultados coincidentes con los proporcionados por el programa,, se puede concluir que éste puede ser aplicado con confianza para el análisis del tipo de estructuras para el cual fue diseñado.

Es importante observar que para estructuras que presenten un muy elevado numero de incógnitas, aunque el procedimiento de análisis y el programa funcionen correctamente, alguna desviación en los resultados podría darse debido a que la computadora opera con un finito numero de cifras significativas. Como primera recomendación para ampliar este trabajo, se sugiere hacer un estudio, mediante métodos numéricos para establecer el grado de precisión de los resultados de análisis de estructuras muy complejas.

Otras recomendaciones respecto a mejoras y ampliaciones del programa, que podrían ser consideradas por algún estudiante para un proyecto de graduación en este mismo campo, se enumeran a continuación.

1.  Ampliar la subrutina que calcula la matriz de rigidez de los miembros, de manera que puedan también ser procesados elementos estructurales con perfiles asimétricos, en particular ángulos "L" y canales "U".

2.  Ampliar las subrutinas que calculan las acciones producidas en los extremos de los miembros por efecto de las cargas externas en ellos aplicadas, incluyendo distribuciones no uniformes de carga.

3.  Modificar el sistema de ingreso de datos de tal forma que sea posible cambiar el número de nudos cargados sin necesidad de reingresar los datos de todos los nudos y miembros de la estructura.

4.  Elaborar un programa que, usando los valores de las acciones finales en los extremos de los miembros y que quedan almacenados en el archivo AD03, efectúe el análisis de esfuerzos y deformaciones de cada elemento estructural para determinar si cumple con las condiciones de diseño establecidas por normas específicas, como por ejemplo las del AISC (American Institute of Steel Construction).

5.  El programa elaborado ha sido denominado E.T. ya que está orientado al análisis de estructuras tridimensionales. Aunque también puede resolver estructuras (o armaduras) planas y aún vigas continuas, al hacerlo utiliza una excesiva cantidad de memoria ya que presupone seis grados de libertad en cada nudo. De aquí que se recomienda elaborar un programa basado en E.T pero orientado a analizar estructuras bidimensionales (E.B.).

6.  Finalmente, como mejora al procedimiento de ingreso de datos, se pueden combinar los programas elaborados en Watcom Basic con rutinas en Cobol, por ejemplo, para hacer el ingreso no accesando a archivos, sino con "ventanas" por pantalla. De esta manera se disminuye la posibilidad de que se produzcan errores al ingresar los datos.