ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

EXAMEN DE LABORATORIO DE FISICO-QUÍMICA

REPORTES Y PROYECTO: 45 PUNTOS                     EXAMEN: 55 PUNTOS

NOMBRE: ………………………………………      FECHA: Febrero 9 del 2011

- Indique los fundamentos termodinámicos (usando ciclos, la ecuación de la primera y segunda ley) que usted aplicó para el desarrollo de su proyecto. Explique de qué se trató su proyecto.

- El calor de vaporización del agua a 100ºC es 539 kcal/kg. Convertir a J/mol si 1 cal = 4.184J.

- Escriba el procedimiento de la práctica de viscosidad Saybolt. De forma breve, ¿qué había que hacer?

- En cada ley de gases ideales, ¿cuáles son los 3 gráficos que hay que realizar (uno por cada ley) para que obtener una línea recta? ¿Qué representa la pendiente en cada caso?

- ¿Nos dará un porcentaje de error mayor o menor si realizamos la misma práctica de gases ideales como en el laboratorio pero con vapor de agua? Fundamente su respuesta.

- ¿Cómo linealiza los datos de la práctica de calor de vaporización (la última)? ¿Qué coloco en cada eje de coordenadas y qué representa la pendiente? Dar un ejemplo gráfico linealizado y otro ejemplo sin linealizar (Clausius Clapeyron).

- Describir el procedimiento que se realizó para demostrar la ley de presión constante (en la práctica de gases ideales) y las observaciones que se hicieron.

Escribir los objetivos planteados y las observaciones que tuvieron de la práctica de calor de vaporización (cambio líquido-vapor). ¿Qué propiedades variaban y de qué forma