INSTITUTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

INGENIERIA QUIMICA

SEGUNDA EVALUACION

BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA

Febrero 1 de 2011

NOMBRE:__________________________________________________PARALELO____

| Lecciones , Deberes, Actividades | Examen | Total |
| --- | --- | --- |

- (10 puntos) Aire a 100 ºF y presión atmosférica tiene una temperatura de bulbo húmedo de 85 ºF.

a.  Determine la humedad absoluta, el porcentaje de humedad relativa y el punto de rocío del  aire.

b.  El aire de (a) pasa a un evaporador de donde sale a 120 F y temperatura de bulbo húmedo de 115.3 F. Calcule el porcentaje de humedad relativa y el peso de vapor de agua evaporada por 1000 pie3 de aire que entra.

- (10 puntos)  En fecha reciente Juan adquirió un lote de terreno en el campo muy barato. Cuando llega a posesionarse de las tierras se da cuenta que la fuente de electricicdad más carcana está a 1500 millas, por lo que decidió construir un generador hidroelectrico bajo una cascada cercana de 75 m de alto. La velocidad de flujo de la cascada es en promedio de 105 m3/h y anticipa que necesitará 750 kW-h/semana para que funcione la iluminación, el aire acondicionado y la televisión. Calcule la energia máxima que podría producirse a partir de la cascada y vea si es suficiente para cubrir sus necesidades

- (10 puntos) En un evaporador de tipo estándar se desea concentrar una solución de sosa (NaOH) del 10% al 50% en peso.  La cantidad de producto que se desea obtener es de 5000 lb/h.  La temperatura de entrada de la alimentación es de 60F. Y la temperatura del concentrado es de 95F.  Despreciando las pérdidas de calor al ambiente, calcular el calor necesario para el proceso, considerando que el vapor solo cede su calor latente de vaporización y que no hay aumento en el punto de ebullición.  Calcular la cantidad de agua evaporada y el flujo de alimentación que se debe utilizar.

- (15 puntos) Una turbina es impulsada por 500 Kg/h de vapor que entra a 300psi y 850F con una velocidad lineal de 60 m/s. El vapor sale en un punto a 8 m por debajo de la entrada a presión atmosférica y  250F, y a una velocidad de 360 m/s .Las pérdidas de calor se estiman como 104 kcal/h. Calcule el trabajo que genera la turbina en KW.

- (15 puntos) Una cierta cantidad de monóxido de carbono se quema con un 75% de exceso de aire que se encuentra a 500C. Los productos obtenidos salen de la cámara de combustión a 200C.

- Calcular la cantidad de calor desprendido por la cámara de combustión en KJ/Kg de dióxido de carbono producido mediante la reacción:

CO(g)   +   ½ O2 (g)         CO2 (g)