ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

TECNOLOGIA PETROLERA

EXAMEN PRIMER PARCIAL: BOMBAS Y COMPRESORES

PROFESOR: ING. HECTOR ROMAN FRANCO

ALUMNO: ________________________________________________________________________________

UNA BOMBA SE UTILIZA PARA MANEJAR UN CONDENSADO, DONDE LA SUCCION SE REALIZA DESDE UN TANQUE CERRADO, EN EL CUAL EL LIQUIDO SE ENCUENTRA EN SU PUNTO DE EBULLICION A 350°F, SIENDO LA PRESION SOBRE EL NIVEL DEL LIQUIDO DE 135 lpca.  ENTRE EL TANQUE Y LA BOMBA SE TIENE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR, EL CUAL ENFRIA EL LIQUIDO A 240°F.  EL NIVEL DE LA SUCCION DE LA BOMBA COINCIDE CON LA LINEA DEL CENTRO DE LA BOMBA, LA CUAL ESTA A UNA ELEVACION DE 15 PIES, POR DEBAJO DEL NIVEL DEL LIQUIDO.

DATOS:

Pv condensado @ 240°F = 118 lpca

Pv condensado @ 350 lpca = 135 lpca

Pérdidas en la tubería de succión = 1 lpc

NPSHR = 15 pies

Pat = 15 lpc

GE = 0,896

Hd = 15 pies

- Calcular la carga de succión neta disponible.                                                                  10 PUNTOS

- ¿Podría operar la bomba sin problemas?                                                                                 5 PUNTOS

- ¿Si GE=1?                                                                                                                                      10 PUNTOS

- Si el líquido no es enfriado antes de la succión de la bomba, ¿Podría utilizar la bomba sin problemas?                                                                                                                                    5 PUNTOS

- ¿Con qué presión de vapor no tendría problemas en la carga de succión?                       5 PUNTOS

- Si D=1”, L=30 pies, f=0,02 ¿Cuál es el caudal que manejan Hf para tener 1 lpc por pérdidas de succión en la tubería?                                                                                                                10 PUNTOS

- Para propósito de diseño se requiere de 3 pies mínimo de diferencia entre NPSHD y NPSHR. ¿Cuál sería la Pv del condensado?                                                                              5 PUNTOS

P=135 lpca

TANQUE CERRADO

T= 350°F

T= 240°F

Hd= 15 pies

BOMBA

INTERCAMBIADOR DE CALOR