ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

TECNOLOGIA PETROLERA

EXAMEN DEL SEGUNDO PARCIAL DE TECNOLOGIA PETROLERA         AÑO LECTIVO: 2010-2011

PROFESOR: ING. HECTOR ROMAN

ALUMNO: ___________________________________________________________________

- DESCRIBA BREVEMENTE LOS PROCESOS POR LOS QUE PASA EL GAS NATURAL DESDE SU EXTRACCION HASTA LA ENTRADA AL USUARIO FINAL.

- EL VAPOR DE AGUA EN UNA LINEA DE GAS:

- DISMINUYE EL VOLUMEN, EL VALOR CALORIFICO DEL GAS NATURAL Y LA CAPACIDAD DE LA LINEA.

- AUMENTA EL VOLUMEN Y DISMINUYE EL VALOR CALORIFICO DEL GAS NATURAL Y LA CAPACIDAD DE LA LINEA.

- AUMENTA EL VOLUMEN, EL VALOR CALORIFICO DEL GAS NATURAL Y LA CAPACIDAD DE LA LINEA.

- NINGUNA DE LAS RESPUESTAS ANTERIORES ES VERDADERA.

- ENUMERE LAS TECNICAS A APLICAR PARA CONTROL DE HIDRATOS.

- ENUMERE LAS TECNICAS A APLICAR PARA REMOCION DE AGUA.

- EL PROCESO DE ADSORCION PARA REMOVER EL  AGUA DEL GAS NATURAL INCLUYE:

- TRIENTILENGLICOL.

- ALUMINIO-SILICATO DE CALCIO-SODIO.

- TAMICES MOLECULARES Y TRIENTILENGLICOL.

- A Y B.

- SEÑALE LA MEJOR RESPUESTA:

GAS NATURAL, CO2  Y AGUA                              OBSTRUCCION ACCESORIOS Y LINEAS

CONDENSACION                                                   CORROSIVA

HIDRATOS                                                               CONDICIONES LENTAS DE FLUJO

GAS NATURAL, SH2 Y AGUA                                EFECTO DEL AGUA

CONGELAMIENTO

- PARA LA EXISTENCIA DE LOS HIDRATOS HACE FALTA:

- FRACCION LIVIANA DE HIDROCARBUROS, ALTA PRESION, BAJA TEMPERATURA Y PRESENCIA DE AGUA.

- PRESENCIA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS Y AGUA, ALTA TEMPERATURA Y PRESION.

- PRESENCIA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS Y AGUA.

- PRESENCIA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS, AGUA, ALTA TEMPERATURA Y BAJA PRESION.

- ENUMERE CINCO USOS DEL GAS NATURAL.

- SEÑALE CINCO ACCIONES DE SEGURIDAD (PREVENCION DE ACCIDENTES) EN UNA PLANTA DE GAS, COMPRESOR DE GAS, INSTALACION DE FACILIDADES DE PRODUCCION.

- EN LA DESHIDRATACION DEL GAS NATURAL CON TAMICES, SEÑALE DOS VENTAJAS Y DOS DESVENTAJAS.

EXAMEN 50 PUNTOS (5 PUNTOS CADA TEMA)