EXAMEN DE RECUPERACIÓN

PERÍODO ACADÉMICO: II TÉRMINO 2010 - 2011

MATERIA: GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DE PETRÓLEO

PROFESOR: ING. EUGENIO NÚÑEZ DEL ARCO

TEORÍA

- (20 puntos) DESCRIBA  LOS CRITERIOS MAS COMUNES QUE SE UTILIZAN PARA RECONOCER:

  - FALLAS

  - DISCORDANCIAS

- (20 puntos) DEFINA LOS SIGUIENTES PLIEGUES:

  - Isoclinal Inclinado

  - Volcado

  - Recumbente

  - Anguloso (Chevron)

  - Simétrico.

PRÁCTICA

PROBLEMA 1 (30 puntos)

Una falla gravitacional de rumbo N 70º W con buzamiento 25º SW, atraviesa un terreno sin relieve y corta dos vetas (A y B). Los datos son como sigue:

| VETA | RUMBO/BUZAMIENTO | DISTANCIA PARED SUR | DISTANCIA PARED NORTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (metros) | (metros) |
| A | N 15º W / 20 NE | 0 | 400 |
| B | N 50º E / 35º NW | 1200 | 800 |

Determinar:

- Desplazamiento Neto (DN)

- Rake o pitch del DN

- Dirección de la proyección horizontal del DN

- Inclinación (plunge) del DN

- Movimiento relativo de bloques.

PROBLEMA 2 (30 puntos)

Un tramo del río Napo del oriente ecuatoriano, que fluye en dirección sur, corta las calizas de la formación petrolífera Napo que en ese sector tienen rumbo/ buzamiento N 40º W / 35º SW. Determinar el espesor de dichas calizas, si su base aflora a una altura de 900 metros y su tope a 650 metros. El ancho del afloramiento a lo largo del río Napo como se presenta en un mapa, es de 700 metros.

RESPUESTAS

PRIMER TEMA (20 puntos):

a) LOS CRITERIOS MÁS COMUNES QUE SE UTILIZAN PARA RECONOCER FALLAS SON:

- Repetición u omisión de estratos (en rocas estratificadas).-

Los estratos se repiten o se omiten (ver F y F´)

- Rasgos característicos de los planos de fallas:

    - Brecha de falla, que consiste en fragmentos macroscópicos angulares y subangulares de rocas, producto de la trituración.  Se presentan a lo largo del plano de falla.

    - Milonita o micro brecha, representa el material pulverizado de la roca, por efecto del movimiento. Ocurre comúnmente en el plano de falla.

    - Espejo de fricción, conocido comúnmente como slickensides, consiste en regiones pulidas y estriadas producto de la fricción, a lo largo del plano de falla.

Brecha de falla

- Truncamiento de la estructura interna en el frente de una montaña.

- Silicificación y mineralización.

Las fallas son conductos susceptibles de ser ocupados por soluciones endógenas o exógenas generalmente de sílice, o mineralización; por lo tanto, son criterios para reconocer su existencia (de la falla).

- Cambios bruscos en facies sedimentarias

En contacto rocas genéticamente de diferentes ambientes que se emplazan en una cuenca sedimentaria, son criterios para reconocer fallas.

- Criterios Fisiográficos:

1 Escarpas de falla

2 Escarpas de pié de monte

3 Facetas triangulares

4 Fuentes de agua alineadas

5 Desplazamientos violentos (en ángulo recto) en la trayectoria de los      causes de los río

6 Presencia de rápidos o cascadas en los ríos

7 Lagos confinados.

1 TEMA (b).  LOS CRITERIOS MÁS COMUNES QUE SE UTILIZAN PARA   RECONOCER DISCORDANCIAS  SON:

- Presencia de conglomerado, encima de la superficie discordante

(Conglomerado basal) Los materiales que constituyen dicho conglomerado, corresponden a las rocas preexistentes.

- Cambios bruscos en grado de diagénesis de las rocas, en cada lado de la superficie de discordancia

- Cambios bruscos en grado de diastrofismo (tectonismo) de las rocas en cada lado de la superficie de discordancia

- Cambios bruscos en color de las rocas, en cada lado de la superficie de discordancia

SEGUNDO TEMA 20 puntos):

a)- Isoclinal Inclinado.

b- Pliegue Volcado

c) Pliegue Recumbente.

d) Pliegue Anguloso

Pliegue en el que sus ejes o charnelas se presentan en ángulo agudo

e) Pliegue Simétrico

Plano Axial esencialmente vertical y sus flanco inclinan en sentido opuesto con ángulos iguales.

PRÁCTICA

PROBLEMA 1 (30 puntos)

PROBLEMA 2 (30 puntos)