FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION – ESPOL

EXAMEN DE PRIMERA EVALUACION-COMUNICACIONES DIGITALES – Dic2010

Nombre:……………………………………………………..………………………………….……..Paralelo:……….

Problema (25 pts). En la figura siguiente se muestra dos señales (S1(t) y S2(t)) en el intervalo 0≤t≤2 que se utilizan para representar 2 símbolos que se transmiten por un canal de comunicaciones. La señal recibida en el receptor es  x(t) = sk(t) +n(t), k=1,2, donde n(t) es ruido AWGN con media cero y densidad espectral de potencia No/2.

Asumiendo que el receptor está formado por un banco de 2 filtros acoplados, dibuje la salida de los filtros acoplados a cada una de las señales sk(t)

Asumiendo que las señales (símbolos) son equiprobables, puede el receptor indicado decidir apropiadamente por s1(t) o s2(t)? Explique.

Problema (25 pts): Tres mensajes m1, m2 y m3 se transmiten por un canal AWGN con densidad espectral de potencia No/2. Los mensajes son:

- Encuentre una base ortonormal para representar a las señales s1(t), s2(t), s3(t) e  indique cual es la dimensión del espacio

- Dibuje la constelación de señales y las regiones de decisión optimas R1, R2, …….

- Calcule la Pe del sistema

- Cuál de los tres mensajes es más vulnerable a errores y porque? (10pts)

Problema (25 pts): Una señal analógica es convertida en una señal binaria PCM y transmitida sobre un canal de banda limitada de 4 KHz. Si la cuantización es uniforme de 16 niveles y la función de transferencia equivalente sobre el sistema de comunicaciones es del tipo coseno elevado con un factor de roll-off de r=0.5, calcular:

- La máxima velocidad en bps de la señal PCM que puede ser usada por este sistema, asumiendo que no se introduce ISI.

- El máximo ancho de banda de la señal que puede ser acomodado para una señal   analógica.

- Repita los puntos a) y b) considerando una transmisión PCM multinivel de 4 niveles.

Problema (25pts): Una señal BPSK ( s1(t)= +Acoswot,  s2(t)= -Acoswot , A=0.001 v), se transmite sobre un canal AWGN con No=10-7 W/Hz. Calcule los siguientes dos casos en forma independiente:

- Si el ancho de banda del canal es de 2 MHz. Cuál es el Eb/No para una Pe=10-6.

- Si la velocidad es de 5000 bps, Cuál es el número de errores esperado en un dia?