MICROCONTROLADORES: Examen Parcial sobre 60 puntos

FECHA: Diciembre 9 del 2010.

Tiempo: 1 hora

Nombre: __________________________________________________________Paralelo: ______

- APAGAR CALCULADORAS Y CELULARES.

- Mantenga la hoja de respuestas boca abajo en contacto con la mesa.

- Prohibido el intercambio de materiales.

- Llenar la tabla de respuestas.

1.	Se está realizando una temporización de 10ms con el TMR0 para lo cual se usa un reloj de 4Mhz, pre-escalador de 256 y Valor a cargar en TMR0=217. ¿Qué sucede con el tiempo de temporización si cambio el pre-escalador a 64?

(a) El tiempo se divide para 2		
		(b) El tiempo se divide para 64		
		(c) El tiempo se multiplica por 2		
		(d) El tiempo se divide para 4

2.	 VAR1 y VAR2 son registros definidos con las directivas:

CBLOCK  0x20

VAR1, VAR2

ENDC

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW	B'00001000'

MOVWF	VAR1

MOVLW	B'00101111'

MOVWF	VAR2

MOVF		VAR1,0

ADDWF 	VAR2,F

MOVLW	0XB5

XORWF 	VAR1,1

Indique el valor final en VAR1.

a) '10101111'		b) 1Ah		c) 0xBD		d) 0xBC

3.	Se está realizando una temporización de 10ms con el TMR0 para lo cual se usa un reloj de 4Mhz, pre-escalador de 256 y Valor a cargar en TMR0=217. ¿Qué sucede con el tiempo de temporización si cambio el reloj a uno de 20 Mhz y pongo el pre-escalador a 128?

(a) La temporización es de 5ms		
		(b) La temporización es de 1ms

(c) La temporización es de 2ms				
	(d) La temporización es de 4ms

4.	VAR1 y VAR2 son registros definidos con la directiva:

VAR1     EQU     0X20

VAR2     EQU     0X21

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW	.20

MOVWF	VAR1

MOVLW	B'00001010'

SUBWF 	VAR1,1

BSF		STATUS,0

RRF		VAR1,1

Indique el valor en REG1.

a) B '10000101'		b) B'00100010'		c) B'10000001'		d) 0xD4

5.	Considere el siguiente segmento de programa

MOVLW	0x0F

MOVWF	VAR1

BCF		STATUS, 0

RLF		VAR1, 1

RLF		VAR1, 1

RLF		VAR1, 1

IORWF		VAR1, 1

El contenido final de VAR1 es:

a) 75H		b) 7FH		c) 80H		d) NA

6.	VAR1 es un registro definido con la directiva:

VAR1     EQU     0x20

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW 	0X2C

MOVWF	VAR1

MOVLW	0XEF

COMF		VAR1,0

SWAPF		VAR1,1

ANDWF 	VAR1,1

Indique el valor en VAR1.

a) '00011011'		b) '00100110' 		c) 0XC2		d) 0XF2

7.	¿Cuál es el principal motivo de encerar los registros ANSEL y ANSELH?

a) Permiten leer y escribir la memoria EEPROM

b) Permiten escribir la memoria FLASH

c) Permiten configurar las entradas analógicas del ADC como E/S digitales		d) Permiten configurar el PORTD como puerto paralelo.

8.	VAR1 es un registro definido con la directiva:

VAR1     EQU     0x20

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW 	.7

MOVWF	VAR1

MOVLW	0X56

ADDWF 	VAR1,1

SWAPF		VAR1,1

BCF		STATUS,C

RLF		VAR1,1

Indique el valor en VAR1.

a) '00010000'		b) '00100000' 		c) 0xAA		d) 0xBB

9.	Indique cuál de las siguientes sentencias es válida para el bit WDTE=1 ubicado en CONFIG1:

a) El perro guardián corre libremente.

b) Selecciona el acceso a la memoria Flash

c) El perro guardián se bloquea.

d) Selecciona el acceso a la EEPROM

10.	REG1 es un registro definido con la directiva:

VAR1     EQU     0x20

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW	B'01000100'

MOVWF	VAR1

MOVLW	b'00001000'

SUBWF 	VAR1,1

CLRW

IORWF		VAR1,1

Indique el valor en VAR1.

a) B'00111100' 		b) B'00011111'		c) 0xA0		d) 0xDC

11.	En el modo de direccionamiento directo de datos, la dirección del dato se encuentra  en:

a) el registro INDF

b) en el código de máquina de la instrucción

c) la memoria de datos

d) Ninguna de las anteriores.

12.	REG1 es un registro definido con la directiva:

REG1     EQU     0x20

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW	'2'

MOVWF	REG1

MOVLW	.50

SUBWF 	REG1,0

BSF 		STATUS,C

RLF		REG1,1

RLF		REG1,1

Indique el valor en REG1.

a) 32H		b) 0x60		c) '11001010'		d) 0x34

13.	En el modo de direccionamiento indirecto de datos, la dirección del dato se encuentra en:

a) el registro INDF

b) en la memoria RAM

c) en la memoria EEPROM de datos

d) en el registro FSR

14.	En las  instrucciones que manejan literales, como por ejemplo ADDLW 0x20, el dato se encuentra:

a) en cualquier localidad de la memoria RAM de datos

b) antes del código de máquina de la instrucción

c) en el código de máquina de la instrucción

d) Ninguna de las anteriores

15.	El pre-escalador de 16 bits del WDT del PIC16F887, por defecto divide la frecuencia de entrada (31 KHz) para:
 	a)	128

b)	256

c)	512

d)	1024

16.	Las palabras CONFIG1 y CONFIG2 del PIC16F887 se ubican en:

a) la memoria de programa 2000H a 20004H

b) en la memoria de datos EEPROM a partir de la dirección 207H

c) en la memoria de datos SRAM a partir de la dirección BCH

d) la memoria de programa 2007H y 2008H

17.	¿Cuál sentencia es verdadera?
a) Durante la programación de la memoria FLASH la patita RB6 transporta reloj y RB7 dato.

b) Durante la programación de la memoria EEPROM la patita RB6 transporta reloj y RB7 dato.

c) Durante la programación de la memoria FLASH la patita RB6 transporta dato y RB7 reloj.

d) Durante la programación de la memoria EEPROM la patita RB6 transporta dato y RB7  reloj.

18.	Si el contenido de STATUS, 7 es 1 y el registro FSR contiene el valor binario 000101012, entonces FSR apunta al:

a) banco 1 dirección 15H	b) banco 1 dirección 95H	c) banco 2 dirección 15H  d) banco 0 dirección 95H

19.	REG1 es un registro definido con la directiva:

REG1     EQU     0x20

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW	0X55

MOVWF	REG1

COMF		REG1,0

ADDWF	REG1,1

DECF		REG1,1

XORWF	REG1,0

Indique el valor en W.

a) 0x43		b) 0x45		c) 0x34		d) 0x54

20.	Para satisfacer  parte de la lógica necesaria para utilizar la interrupción por desborde de TMR1 en el PIC16F887 debo:

- Cargar “11110000” en el registro INTCON

- Cargar “10000111” en el registro INTCON

- Cargar “01111000” en el registro INTCON

- Cargar “00101000” en el registro INTCON

**********************************************************************************

MICROCONTROLADOR PIC 16F887-1 : Examen Parcial sobre 60 puntos

FECHA: Diciembre 9 del 2010.

Tiempo: 1 hora

0903292159001

Nombre: __________________________________________________________Paralelo: ______

Marque con una X la alternativa correcta. Cada pregunta vale 3 puntos.

| Preg | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |