MICROPROCESADORES: Examen Parcial sobre 60 puntos

FECHA: Diciembre 10 del 2010.

Tiempo 1 hora

Nombre: _____________________________________________________________Paralelo: _________

- Cada pregunta vale 3 puntos.

- Llenar la Tabla de respuestas.

- APAGAR CALCULADOTAS Y CELULARES.

- Prohibido el intercambio de materiales.

- Mantenga la hoja de respuestas boca abajo en contacto con la mesa.

- ¿Cuál será el valor hexadecimal en el registro AX después de ejecutar
				NOP

MOV AX, 36H

ADD AL, 37H

AAA

NOP

a) 0107H	b) 0103H	c) 0607H		d) 0201H

- El siguiente segmento de programa

MOV	AH, 09
	MOV	BH, 0; página 0

MOV	AL, 42H
	MOV	CX, 1
	MOV	BL, 4FH
	INT	10H
	a) Espera hasta que usuario ingrese por teclado 9 caracteres.
	b) Imprime una vez la letra B con atributo blanco sobre fondo rojo.
	c) Imprime  42 veces la letra A con atributo rojo sobre fondo blanco.
	d) Espera hasta que usuario aprete cualquier tecla.

3.	Analice el segmento de programa siguiente:
			DATA1		DB	4CH

DATA2		DB	6EH

DATA3		DB	?

.CODE

MOV	DH, DATA1

SUB	DH, DATA2

JNC	NEXT

NEG	DH

INC	DH

NEXT:		MOV	DATA3, DH

El contenido final de la localidad DATA3 es:	
	(a) DEH		(b) 21H 		(c) 22H	 	(d) 23H

- Asuma que CL = 02H y AX = 091AH. El nuevo contenido de AX y CF después de ejecutar
 	la instrucción
 			SAR	AX, CL 
 	es:
	a)	AX=091CH, CF=0
	b)	AX=0246H, CF=1
	c)	AX=0264H, CF=0
	d)	AX=048DH, CF=0

- Asuma que CL=04H, BX=1234H y CF=0. El nuevo contenido de BX y CF después de ejecutar la
 	instrucción
 			RCR	BX, CL      es:	
 	a)  BX=4123H, CF=1	
	b)  BX=0434H, CF=0	
	c)  BX=0423H, CF=1	
	d) BX=8123H, CF=0

- Después de ejecutar las instrucciones
 			MOV	AX,0509H
 			AAD; convierte BCD desempaquetado a binario
 			NOP
 	el nuevo contenido de AX es:
 	 	a) 3B00H
		b) 5900H
		c) 003BH
		d) 0059H

- Después de ejecutar
			MOV	AL, 07H
			MOV	DL, 06H
			MUL	DL
			AAM
	el contenido del registro AX es:

a) 002AH 	b) 0042H	c) 0402H	d) 0204H

- Después de ejecutar
			MOV	AL,0BH
			ADD	AL, 1
			DAA
 			NOP
	el nuevo contenido de AL es:
	a) 10H		b) 0CH		c) 12H		d)21H

- ¿Cuál es el valor de BX después de
				MOV	BX, 1234H
				MOV	CL, 4
				CLC	
				ROR	BX, CL

a) 0234H	b) 1230H		c) 4123H		d) 4321H

- Si se enciende la bandera de control IF=0, entonces:
	(a) se genera una interrupción tipo 1 después de la ejecución de cada instrucción.	       
	(b) se bloquea la interrupción externa INTR.	   
	(c) se genera una interrupción tipo 2 después de la ejecución de cada instrucción. 	
	(d) el CPU lee el vector de interrupción presente en el bus de datos.

- La entrada de interrupción externa NMI
	(a) requiere que se coloque el tipo de vector en el bus de datos para su procesamiento.	     
	(b) siempre es tipo 2, se decodifica internamente.	  
	(c) siempre es tipo 1, se decodifica internamente.	  
	(d) no utiliza la tabla de vectores.

- Considere el segmento de programa
 					.DATA
 					ORG	100H
			DATOA		DD	456789BH
			DATOB		DW	1234H
					.CODE
					LEA	BX,  DATOA
					MOV	SI,4
					NEG	WORD PTR [BX+SI]
					MOV	AX, DATOB
 					NOP
	El contenido final de AX es: a) 1234H	b) EDCBH	c) 789BH	d) EDCCH

- Considere el ejercicio #12 anterior. Si DS=2345H la dirección física de la variable DATOB es:
	a) 23554H		b) 23457H		c)23458H		d) 23459H

- Considere el ejercicio #12 anterior. El contenido final de BX es:
	a) 0100H		b) 4567H		c) 6745H		d) 789BH

- Si (DS: 200)=20H, (DS: 201)=00, (DS: 202)=00, (DS: 203)=13H. El contenido de DS y BX después de 	ejecutar LDS BX, [200H] es:

a) DS=0013H	BX=2000H

b) DS=1300H	BX=0020H

c) DS=0020H	BX=1300H

d) DS=2000H	BX=0013H

- Considere el siguiente segmento de programa
 						.CODE
 						ORG	0050H
				TABLA		DB	“123456789”
				VALOR		DB	?
						.CODE
						LEA	BX, TABLA
						MOV	AL,04H
						XLAT
						MOV	VALOR, AL
						MOV	AH, TABLA+8
						NOP
	El contenido final de  variable VALOR y AH respectivamente es:
	 (a) 35H, 58H	(b) 05H, 09H 	(c) 34H, 39H	(d) 35H, 39H

- Considere el segmento de programa	
			.DATA

DATO	DW	3010H, 1234H, 20H, 0

.CODE

MOV	AX,@DATA

MOV	DS,AX

MOV	SI, OFFSET DATO

MOV	AX, WORD PTR [SI+2]

MOV	WORD PTR [SI+6], AX

JMP	WORD PTR [SI+6]

NOP

INT	3

La dirección efectiva del salto ejecutado por JMP es:
	 (a) CS: 1234H    	 (b) CS: 3420H 	 	(c) CS: 0020H     		(d) CS: 0500H

- Considere el segmento de programa
 					MOV	AL, -64H
 					CBW
 					MOV	CL, 7
 					IDIV	CL
 					NOP	
 	Después  de ejecutar IDIV CL, el nuevo contenido de AX es:

	a) FB08H	b) 3060H	c) FEF2H	d) F8FBH

- Considere el segmento de programa:
 			MOV	AX, 1000H
 			MOV	DS, AX
 			MOV	DX, 0500H
 			MOV	AH, 25H
 			MOV	AL, 40H
 			INT	21H
 			NOP

a)	Imprime  P en la posición actual del cursor.

b)	Instala 1000H: 0500H en tabla de vectores localidad inicial 0000H: 0100H.

c)	Instala 0500H: 1000H en tabla de vectores localidad inicial 0000H: 00C8H

d)	Posiciona cursor en fila 5 columna 0.

- Considere la función 0BH de MSDOS asociada con el teclado ASCII:
 		
 			MOV     AH,0BH

INT     21H

OR      AL, AL

JNZ     ETIQUETA1

JMP     ETIQUETA2

a) Espera hasta que usuario aprete cualquier tecla numérica, salta a ETIQUETA1.

b) Espera hasta que usuario aprete cualquier tecla numérica, salta a ETIQUETA2

c) Explora, si hay tecla numérica apretada entonces salta a ETIQUETA1

d) Explora, si hay tecla numérica apretada entonces salta a ETIQUETA2

*********************************************************************************

TABLA DE RESPUESTAS

Cada ejercicio vale 3 puntos

Marque con una X la alternativa correcta

| Preg # | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |