ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

COMUNICACIÓN DE  DATOS

II TERMINO 2010-2011                    EXAMEN FINAL

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

1.-  Responda a las siguientes preguntas (30 ptos)

- ¿Qué función realiza el control de flujo en una enlace de datos?

- ¿Qué tipo de tecnología usa el cable modem y explíquela brevemente?

- ¿Qué es más eficiente transmisión síncrona o asíncrona y por que?

- Exlique la diferencia entre FDM y TDM

- ¿Qué son los CRC, como se clasifican y que equipos los utilizan?

- ¿ Cuál es la diferencia entre Fibra Monomodo y Multimodo?

2.- Realizar el método de corrección de errores CRC por lógica digital y comprobar el resultado en el receptor por lógica binaria, con los siguientes datos: (30 puntos)

M(X)= X11+X10+ X8+ X7+X3+1

Generador Polinomial: X5+X3+X2+1