MICROPROCESADORES: Tiempo 1 hora

Examen Final: 60 puntos

Fecha: Febrero 04/2011

Nombre: __________________________________________Paralelo: _______

Llene la tabla de respuestas.
1.	En una pantalla LCD 2x16, para posicionar el cursor en la fila 2 columna 0:
	a)	se requiere ejecutar el comando 0xC0.
	b)	se requiere ejecutar el comando 0x80.
	c)	se requiere ejecutar el comando 0x82.
	d)	se requiere ejecutar el comando 0xC2.

2.	La localidad 30H de RAM interna contiene el valor 76H. Después de ejecutar
			MOV	  A, #12H
			MOV	  R1,#30H

XCHD	   A, @R1
	el contenido final de A y de la localidad 30H respectivamente son:
	a) 72H y 16H

b) 76H y 16H

c) 16H y 72H

d) ninguna anteriores

3.	Analice  el siguiente segmento de programa que convierte:
 			MOV	A, #29H

MOV	R2, A

ANL  	A, #0FH
 			ORL  	A, #30H
 			MOV  R6, A
 			MOV	A, R2
 			ANL 	A, #0F0H
 			SWAP  A

ORL  	A, #30H
 			MOV  	R2, A

SJMP	$
	a)	un número binario almacenado en A a BCD desempaquetado.
	b)	un número binario almacenado en A a decimal.

c)	un número hexadecimal almacenado en A a binario.

d)	dos dígitos BCD empaquetados en A a ASCII respectivamente.

4.	La instrucción MOVX @R0, A transfiere a memoria externa el contenido del
            acumulador A, por lo tanto esta instrucción:
 	a) 	usa P0 y P2 para el transporte de la dirección y datos.
 	b) 	usa solamente P0 para el transporte de la dirección y datos.

c) 	usa solamente P2 para el transporte de la dirección y datos.

d) 	no usa los puertos P0 y P2.

5.	Considere el siguiente segmento de programa
				CLR		A

MOV		R1, #30H

MOV		R7, #10

REPETIR:		MOV		@R1, A

INC		R1

DJNZ		R7, REPETIR

SJMP		$

- Encera el banco 1.

- Encera diez localidades de RAM interna

- Encera dieciséis localidades de memória de programa

- Encera dieciséis localidades de RAM interna

6.	Después de un RESET y con XTAL=11.0592 MHz el valor que debe 	cargarse en TH1 para que el UART funcione a 2400 bps es:

- 03H

- 0FDH

- 0CH

d)   0F4H

7.	Considere el programa siguiente			
 				ORG	0

MAIN:		MOV	 DPTR, #DATO+1

CLR	A

MOVC	A,@A+DPTR

MOV	R1, A

ADD	A, #4

MOVC	A,@A+DPTR

ADD	A, R1

SJMP	$

ORG	200

DATO:	DB 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14

END

Después de su ejecución el contenido de A es:

- 10		b) 12		c) 13		d) 7

8.	Con referencia al ejercicio #7 el contenido final del registro DPTR es:

- 0x0065

- 0x00C9

- 0x0100

- 0x0101

9.	Se configura el puerto A de un PPI8255 en modo 1 entrada. Marque la 	sentencia verdadera.

a)	Un pulso positivo en STBA generado por el microcontrolador carga el buffer 	de entrada  del 8255.
b)	El dispositivo de entrada genera un pulso negativo en STBA cargando el 	buffer de entrada del 8255.
c)	Un pulso negativo en STBA encera la patita PC4.
d)	Un pulso negativo en STBA enciende la patita PC4.

10.	Para encender solamente el bit PC0 del puerto C del 8255 debemos:

- Cargar el registro de control con 81H.

- Cargar el registro de control con 01H.

- Cargar el registro de control con 0DH.

- Cargar el buffer del puerto PC con 0FH.

11. 	El 8255 operando en modo 2 configura:

- PA bidireccional, PB puede operar en modo0 ó  en modo1, PC control.

- PB bidireccional, PA puede operar en modo0 ó en modo1, PC control.

- PC bidireccional, PA puede operar en modo0 ó en modo1, PB control

- PC bidireccional, PB puede operar en modo0 ó en modo1, PA control

12. 	El 8255 operando en modo 1 salida con INTEA encerado, el pulso de 	reconocimiento ACKA generado por el dispositivo de salida:

- Carga el buffer de salida del PPI8255.

- Desactiva OBFA (cambia a nivel alto) indicando buffer de salida vacío.

- Enciende FF INTEA.

d)	Apaga FF INTEA.

13.	Durante un procedimiento de salida usando el PPI 8255 en modo1 la  función 	del pin OBFA (en nivel bajo) es:

a)	Decirle al CPU que datos de entrada han sido recibidos pero todavía no 		leídos.

- Decirle a un periférico de salida que el dato se encuentra disponible.

- Decirle al periférico de entrada que el CPU que todavía no ha leído los datos previos.

- Decirle al periférico de salida que el dato no está todavía disponible.

14.	Se desea que el TIMER 1 en modo 1 (con XTAL=20 MHz) genere una interrupción cada 2  milisegundos, el valor de carga es:

- F2FAH

- EAH

- EA60H

- EC78H

15.	El siguiente segmento de programa genera una onda cuadrada en la patita  P1.5 con el timer 1 en modo 1 y XTAL=12 MHz. La frecuencia de la onda generada es:  		
		REPETIR:	MOV	TL1, #34H
				MOV	TH1, #76H
				SETB	TR1
		AQUÍ:		JNB	TF1, AQUÍ

CLR	TR1

CPL	P1.5

CLR	TF1

SJMP	REPETIR
	
a) 28.3 Hz	b) 283 Hz		c) 14.17  Hz		d) 14.17 KHz	

********************************************************************
 				TABLA DE RESPUESTAS

Marque con una X la alternativa correcta

| Preg | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | - Cada pregunta vale 4 puntos. - Apagar celulares. - Prohibido usar calculadoras. - Mantenga el examen sobre el pupitre (no lo levante). |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |