ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

EXAMEN TERCERA EVALUACION II TERMINO 2010

NOMBRE:_______________________________PARALELO:______FECHA: 14/02/2011

- Del siguiente circuito hallar:___________________________________________(25ptos)

- Representación matricial .

- Valor de Ix y Vx

- En siguiente circuito encontrar: _________________________________________(25ptos)

- Voltaje de circuito abierto en los terminales a-b.

- Corriente de corto circuito en los terminales a-b.

- Valor de RL para la máxima transferencia de potencia y el valor de la máxima transferencia de potencia.

- En el circuito mostrado  ___(25ptos)

- Dibuje el diagrama fasorial indicando todos los voltajes y corrientes en el circuito.

- El circuito es inductivo, capacitivo o resistivo. Porque?.

- Encuentre la potencia activa y reactiva que suministra la fuente.

- Un sistema trifásico de 240 [Vrms] secuencia positiva, alimenta a las cargas mostradas_______________________________________________________(25ptos)

Se conoce  que ZΔ=10<30 [Ω] por fase

Z1 consume 500 [W]	 Fp=0.8 en atraso

Z2 consume 1200 [VA] 	 Fp=0.9 en atraso

Z1 consume 500 [W] 	 Fp=1

Determine:

- Ia, Ib, Ic, In (valores fasoriales)

- Lectura de los vatímetros W1, W2.

- Potencia activa que suministra la fuente trifásica.