ESPOL-FIEC (Febrero 17 del 2011)

MICROCONTROLADORES: Mejoramiento sobre 100 puntos. TIEMPO DE EXAMEN UNA HORA

Nombre: __________________________________________________________________Paralelo: ___________

NOTA: Llene la tabla de respuestas. Mantener la hoja de respuestas boca abajo en contacto con la 	mesa. Queda prohibido el uso de teléfonos celulares y el uso de calculadoras.

TABLA		ADDWF	PCL, 1

NOP

GOTO	SUB1

GOTO	SUB2

SUB2		RRF	VAR1, 1

RRF	VAR1, 1

RETLW	2

SUB1		RLF	VAR1, 1

RETURN

Considere el siguiente segmento de 	programa:

MOVLW		0x10

MOVWF		VAR1

BSF		STATUS, 0

MOVLW		1

CALL		TABLA

BSF		STATUS,0

CALL		TABLA

FIN	GOTO		FIN

Al ingresar al lazo infinito FIN el valor de la variable VAR1 es:

a) 43H			b) C3H			c) 20H			d) 08H

2.	Considere el segmento de programa siguiente

char misnumeros [15]="0123456789999";

char z=1, y;

uart1_init(9600);

while (misnumeros [z]!=0)

{      	y= misnumeros [z];

uart1_write(y);

z++;

delay_ms(500);

}

while (1);

- Imprime en pantalla 0123456789.

- Imprime en pantalla 123456789999.

- No imprime ningún caracter.

- Imprime 1 solamente.

3.	Considere el siguiente segmento de programa

char  NUMEROS [15]="0123456789A99";

char   Y;

uart1_init(9600);

for (Z=0; Z<=9; Z++);

{        	Y=NUMEROS [Z];

uart1_write(Y);

delay_ms (500);

}

while (1);

- imprime  0123456789.

- no imprime ningún character.

- Imprime solamente 9.

- Imprime solamente A.

4.	La frecuencia FPWM máxima posible en un PIC16F887 operando con un cristal de 20 MHz y 	Peescalador=1 es:
		a) 1 MHz.
		b) 1 KHz.
		c) 250 KHz.
		d) 5.0 MHz.

5.-	En el modo PWM con CCP1 trabajando en el modo PWM, en que registro se carga la anchura del pulso:

a)	En PR2

b)	En CCPR1L:CCP1CON<5:4>

c)	En T1CON

d)	En T2CON

6.- 	La entrada Vin de un convertidor ADC de 10 bits con un voltaje de referencia de 5.0 es 2.3 voltios. ¿Cuál es la salida binaria del ADC?

a)	10010110012

b)	00110101012

c)	10010100112

d)	01110101112

7.-	Si los pines del puerto B están programados como entradas y contienen el valor PORTB=0xCB, indique la velocidad de transmisión que se selecciona en el siguiente segmento de programa:

int data, b_rate;

data = portb;

{

b_rate = portb & 0b00000010;

switch(b_rate)

{	case 0: uart1_init(1200);

break;

case 1: uart1_init (2400);

break;

case 2: uart1_init (4800);

break;

case 3: uart1_init (9600);

break;

}

}

a)	La velocidad es 1200 bps

b)	La velocidad es 9600 bps

c)	La velocidad es 2400 bps

d)	La velocidad es 4800 bps

8.-	Considere el siguiente segmento de programa el que se pulse la tecla “a”:
	int i;

char receive, char1='a';

void main() {

UART1_Init(9600);

for ( i=0; 1; i++)

{

lazo:  if(UART1_data_ready()==1)

char1=UART1_Read();

else goto lazo

if (char1=='a') break;

else UART1_Write_Text("tema x");

}

UART1_Write_Text("hola");

while(1);

}

a) Imprime dos veces “hola”

b) Imprime dos veces “tema x”

c) Imprime una vez “hola”

d) Imprime una vez “tema x”

9.-	Considere el siguiente segmento de programa:
	void main() {

int num[10]; int i;

char texto[7];

UART1_Init(9600);

for (i=0; i<10; i++)

num[i]=i*i;

for (i=1;i<10; i++)

{

intToStr(num[i], texto);

Uart1_write_text(texto);

}

while(1);

}

El programa imprime en pantalla:

- 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81

- 1 4 9 16 25 36 49 64

- 0 1 4 9 16 25 36 49 64

- 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

10.-	En el espacio disponible en la hoja de respuestas, indique lo que imprime el siguiente programa:

void main() {

int i=0, j=0, n;

char texto[7];

UART1_Init(9600);

while(i < 5)

{

for(j=0;j<5;j++)

{

n=i*10+j;

intToStr(n, texto);

Uart1_write_text(texto);

i++;

}

}

while(1);

}

a) 	00 01 02 03 04

b)	01 02 03 04 05

c)	00 11 22 33 44

d)	00  22 44 66 88

11.- Trabajando con un cristal de 4MHz. ¿Cuál es el valor en milisegundos de la subrutina RETARDO en el siguiente ejercicio?:

CALL			RETARDO		; Llama a subrutina RETARDO

RETARDO

MOVLW		0x0

MOVWF		CONTA1

MOVLW		0x03

MOVWF		CONTA2

LAZO_RETARDO

DECFSZ		CONTA1,1

GOTO			LAZO_RETARDO

DECFSZ		CONTA2,1

GOTO			LAZO_RETARDO

RETURN

a) 12.43	b) 6.35		c) 9.78		d) 2.31

12.-  Luego de analizar el siguiente código ¿con qué valor retorna el registro de trabajo?:

ADDLW	0x04

MOVWF	VALOR

BIT2

BTFSS		VALOR,2

GOTO		VISUAL

ADDLW	0x03

VISUAL

CALL	DISPLAY		;

DISPLAY

ADDWF   	PCL,F

RETLW   	0x3F        	; Retorna con el código del 0

RETLW	0x06		; Retorna con el código del 1

RETLW	0x5B		; Retorna con el código del 2

RETLW	0x4F		; Retorna con el código del 3

RETLW	0x66		; Retorna con el código del 4

RETLW	0x6D		; Retorna con el código del 5

RETLW	0x7D		; Retorna con el código del 6

RETLW	0x07		; Retorna con el código del 7

a) 0x66	b) 0x07		c) 0x05		d) 0x7D

13.-  ¿Qué valor debe tener la variable CARGA_TMR0 para obtener una temporización de 23 milisegundos en el siguiente segmento de programa:

CARGA_TMR0 	EQU     d'???'

…

INICIO

BSF		STATUS,5

MOVLW   	b'10000111'

MOVWF   	OPTION_REG

MOVLW   	b'10100000'

MOVWF   	INTCON

CLRF	TRISA

CLRF	TRISB

BCF		STATUS,5

MOVLW   	CARGA_TMR0

MOVWF   	TMR0

a) 166		b) 90		c) 45		d) 60

14.-  Considere la subrutina DELAY que corre en el PIC16F84A.

MIREG		EQU	0X0F

DELAY		MOVLW	0XFF

MOVWF	MIREG

REPITE		NOP

NOP

DECFSZ	MIREG, 1

GOTO		REPITE

RETURN

El número total de ciclos de instrucción que consume es:

- 1275 ciclos de instrucción.

- 1280 ciclos de instrucción.

- 1279 ciclos de instrucción.

- 1278 ciclos de instrucción.

15.-  Considere la siguiente secuencia de instrucciones en el PIC 16F84

MIDATO		EQU	.12

MIREG		EQU	0X0F

FACTOR		EQU	0X10

MOVLW	MIDATO

ADDLW	FACTOR

MOVWF	MIREG

NOP

Después de la ejecución de NOP el contenido de la variable MIREG es:

- 0X1C

- 0X2E

- 0X0F

- 0X10

*************************************************************************************

FORMULAS  DE REFERENCIA:

- Un voltaje analógico una vez digitalizado se calculará como:    Vin≈ (Vref / 2n )x INT(N)

*************************************************************************************

TABLA DE RESPUESTAS

Marque con una X la alternativa correcta.

Preguntas del 1-10 valen 7 puntos cada una

Del 11 -15 valen 6 puntos cada una

| No. | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |