CAPÍTULO 4

- DISEÑO   DE   GESTIÓN   EN   CONTROL   DE   UN

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA UNA EMPRESA.

4.1	Procedimiento para Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos Y Definición De Controles

Se usará la metodología establecida en el Anexo No 6 – Procedimiento de identificación de peligros y evaluaciones de riesgos (ITR 327.01.01) con la que se evaluarán los riegos según el método de fine, con la que se obtendrá cuales son los riesgos Tolerables y los No Tolerables.

La revisión se debe realizar cada año y en caso de haber cambios se lo realizará inmediatamente cuando este haya sido realizado.

Los controles del cumplimiento de las acciones generadas por la evaluación de los riesgos y de su eficacia, estarán a cargo del comité de seguridad el cual ha establecido reuniones quincenales. El seguimiento y cumplimiento de las mismas, de manera diaria, estará bajo la responsabilidad de los líderes de producción, el cual se lo realizará por intermedio de una matriz de acciones preventivas y correctivas, y su cumplimiento se debe revisar en la reunión semanal de líderes.

El análisis de tareas debe ser realizado de acuerdo al formato de Anexo No. 7 - Instructivo y formato de identificación de tareas críticas, en su cronograma establecido y con la participación del líder de línea, controlador que realiza la tarea, doctor del departamento médico y auxiliar de seguridad, siendo los controles definidos para gestión de la seguridad, será la utilización de EPP`s adecuados, como se define en el Anexo No. 8.

Además de Instructivos y procedimientos de operación para cada uno de los equipos y maquinarias que compone la línea de producción y tareas no recurrentes como reparaciones, preparaciones de equipos para arranque, limpiezas, calibraciones y ajustes.

  - Competencia, Formación Y Toma De Conciencia

La organización debe determinar cuál es la brecha existente entre las competencias mínimas que los trabajadores deben tener en materia de seguridad y salud ocupacional, las mismas que están siendo evaluadas con la Guía de Competencia para el operador de la línea de Envasado o Embotellado; ver Anexo N° 9, Numeral 3.7. Con los resultados obtenidos de la guía se está desarrollando un programa de capacitación para eliminar las brechas existentes, incluyendo la inducción y la formación, de tal forma que se cumplan con los requerimientos establecidos por la propia organización. Los programas de capacitación deben ser revisados continuamente, estar acordes con la capacidad de retención y grado de comprensión de los trabajadores, ser impartidos por personas competentes, y estar enfocados a la situación actual de la compañía.

La inducción inicial está a cargo por representantes de varias áreas como son RRHH, S&SO, Producción y Calidad para todos los recién ingresados de todas las áreas y posteriormente inducciones específicas en procesos, maquinarias y actividades a las personas que ingresen al área de embotellado y realizadas con la personas que realizan o tienen contacto con dichos procesos, maquinarias o actividades.

Para su formación se ha programado una serie de cursos sobre:

- Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos

- Análisis de tareas

- Planes de emergencia

- Utilización de EPP´s

- Reporte de Incidentes

- Comportamiento seguro

- Levantamiento de objetos

La toma de conciencia se la genera con charlas de 5 minutos todos los días antes de empezar las labores con temas de seguridad, tales como:

- Revisión de la estadística de la accidentabilidad en el área de embotellado

- Aprendizaje de los accidentes ocurridos en el área

- Comportamiento seguro

Las campañas serán otra forma de generar conciencia con respecto al impacto de sus actividades y acciones, ver Anexo N° 10

  - Control Operacional

Normas Para Una Conducta Responsable

RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES

- Cumplir con todas las Reglas e Instrucciones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

- El  uso  permanente  de  los  equipos  y/o  elementos de  protección  personal  que  le  han  sido entregados.

- El  trabajar  en  forma  segura,  siguiendo  en  forma  rigurosa  todas las instrucciones y recomendaciones dadas por su superior.

- Realizar tareas de modo tal, de no exponerse ni exponer a sus compañeros innecesariamente al peligro.

- Informar de manera inmediata toda condición insegura de trabajo a su Jefe Inmediato.

- Usted  estará  sujeto  a  recibir  sanciones  disciplinarias  por  parte  del Personal de Seguridad Industrial o de su Jefe Inmediato, si comete actos inseguros que pongan en riesgo su integridad o la de sus compañeros.

- Es su obligación cumplir con el Plan de Prevención de Salud e Higiene Industrial.

- Sus herramientas de trabajo y su uso deben reunir siempre todas las condiciones de seguridad.

- Preocúpese por la seguridad de sus compañeros de turno, etc. Su aporte y experiencia serán apreciados.

- Nunca acepte realizar tareas inseguras. Si usted se da cuenta que una labor no reúne todas las condiciones de seguridad necesarias, discútalo con su Jefe Inmediato / Supervisor.   En caso de no  recibir  respuestas  convincentes,  acuda  a  Seguridad  Industrial  para  obtener  una  solución satisfactoria y el trabajo pueda ser ejecutado en forma segura.

- Sea respetuoso con su Jefe Inmediato / Supervisor y respete las órdenes que les impartan para mantener el orden, el buen servicio y funcionamiento de la empresa.

- Sea cortés con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las que concurran a la empresa.

- Todo colaborador que ingresa a la Empresa, recibirá una charla de Inducción, en el primer día de trabajo.   Esta charla está a cargo de Seguridad Industrial, Dispensario Médico, y Gestión Organizacional  dejando  expresa  constancia  de  este  evento  con  Registros  de  Evaluación y Entrenamiento. El objeto de esta charla es instruir sobre riesgos de los diferentes puestos de trabajo, la forma y métodos para prevenirlos.

- Ser cuidadosos de la maquinaria, vehículos, materiales y materias primas de todo tipo y en general de todos los bienes propiedad de la empresa.

- El  equipo  de  Protección  Personal  es  de  propiedad  de  la  Empresa,  por  lo  que  deberán  ser cuidados y conservados al máximo por los usuarios. Por lo tanto, la frecuencia de reposición de éstos será estrictamente controlada.

El procedimiento de canje, o solicitud del nuevo equipo de protección será el siguiente:

El colaborador debe hacer entrega del equipo usado o deteriorado.   Sin la entrega del elemento usado igualmente se repondrá el  elemento, pero el  costo  del  mismo  será  debitado  al colaborador.

También será causa de débito, si la reposición del elemento deteriorado obedece a negligencia o mal uso por parte del colaborador.

Se  exceptúa  de  lo  anterior  aquellos  casos  comprobados  de  pérdida  o  desgaste  por  uso  de elementos, que sean autorizados por escrito por su Jefe Inmediato/ Supervisor Directo.

El colaborador trasladado definitivamente de una labor a otra, deberá entregar o recibir, según sea el caso, aquellos elementos que deba utilizar o no según corresponda.

A la hora de ingreso al lugar de trabajo, el colaborador deberá presentarse debidamente vestido y con los elementos de protección personal que la Empresa haya destinado para la labor.

Todo colaborador estará obligado a informar a su Jefe Directo, cuando no sepa usar el equipo o elemento de protección personal.

Se prohíbe apropiarse o usar elementos de protección personal pertenecientes a la Empresa o asignados a otro compañero de trabajo.

Todo  colaborador  que  padezca  de  una  enfermedad  que  afecte  su  capacidad  de  trabajo  y seguridad en él, deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe Inmediato para que adopte  las medidas  que  procedan,  especialmente  si  padece  de  vértigos,  epilepsia,  mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual, etc.

Si un colaborador se accidentara durante la jornada de trabajo, el mismo o su compañero de trabajo, deberá avisar inmediatamente a su Jefe Directo a objeto y traslado del accidentado al dispensario  Médico  de  la  empresa.    Posteriormente  será  trasladado  a  los  centros médicos pertinentes, con la respectiva “Declaración del Accidente del Trabajo”.

Será obligación para todo colaborador que resulte involucrado en accidentes o incidentes, que provocaron o pudieron provocar lesiones, daños materiales o al medio ambiente, comunicar el hecho de inmediato a su Jefe Inmediato/ Supervisor.

El  colaborador  que  haya  sufrido  un  accidente  de  trabajo  y  que  a  consecuencia  de  ello  sea sometido  a  un  tratamiento  médico,  no  podrá trabajar en la Empresa sin que previamente 
presente un “Certificado de Alta”, otorgado por el médico tratante.

Es obligatorio cumplir el reposo médico que se le ordena. Es una falta grave falsificar, adulterar o enmendar licencia médicas propias o de otros colaboradores.

Se prohíbe trabajar en altura o conduciendo, si padece de vértigos, mareos o epilepsia, trabajar en tareas de esfuerzo físico  padeciendo  de  insuficiencia  cardiaca  o  hernia,  trabajar  en ambientes contaminados de polvo, padeciendo de silicosis u otro tipo neumoconiosis, o trabajar sin estar capacitado o autorizado para ello.

Se prohíbe sacar o usar los medicamentos o materiales que se mantengan en los Botiquines de primeros auxilios o en Consultorios Médicos, para otros fines.

Será obligatorio para cada colaborador, asistir a las charlas y cursos de Seguridad que sean citadas  por  el  Departamento  de  Seguridad  Industrial,  las  cuales  incluso  y  de  acuerdo  a  la situación imperante, podrán ser dictadas fuera del horario normal de trabajo.

Se prohíbe  romper,  rayar  o  destruir  afiches,  avisos  o  carteleras,  que  contengan  normas  o instructivos, colocadas a la vista de los colaboradores, para que sean conocidas por éstos o para información general.

Es obligación de todo colaborador acatar procedimientos y métodos de trabajo establecidos y no improvisar o cambiar sistemas recomendados como seguros.

Todo el personal deberá estar en conocimiento de las instrucciones impartidas para el buen uso de los extintores de incendio e informar al Jefe Inmediato/ Supervisor cuando se descargue uno.

Así  mismo,  deberá  conocer  la  ubicación  de  éstos  y  cualquier  otro  equipo  o  elemento  de combate de incendio de su área de trabajo, a fin de que en caso de peligro su uso sea oportuno y eficaz.

Se  prohíbe  permanecer  bajo  cualquier  causa,  en  lugares  peligrosos  o que no sean los que correspondan para desarrollar su trabajo habitual.

Está prohibido jugar, pelear, reñir, correr o discutir en horas y lugares de trabajo.

Todo colaborador deberá preocuparse que el área de trabajo se mantenga limpia, en orden y despejada de obstáculos para evitar accidentes.

Está prohibido, alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, equipos, mecanismo, sistemas eléctricos o  herramientas  sin  haber  sido  adecuadamente  capacitado  y/o  expresamente autorizado por su Jefe Superior. Está  prohibido  viajar  en  vehículos  o  trasladarse  en  máquinas  que  no  estén  diseñadas  y habilitadas especialmente para el transporte de personal. Está  prohibido  abandonar  su  puesto  de  trabajo,  sin  que  haya  llegado su reemplazante, especialmente tratándose de compresores, generadores y personal de turno o de emergencia.

Todo ingreso de personal y vehículos deberá hacerse por los lugares especialmente habitados para tal efecto.

Se prohíbe fumar o encender fuego en todo el ámbito de la Planta. Está prohibido arrojar residuos donde no corresponde, deberá mantenerse la zona de trabajo, en perfecto estado de orden y limpieza.

Todo lo que sea basura o desperdicio deberá depositarse en los recipientes distribuidos en la Planta para tal efecto.

Para el desplazamiento en los lugares de trabajo, se deberán usar únicamente los elementos y medios destinados par tal fin; como son escaleras, caminos, pasarelas, puentes, etc. Para el desplazamiento por la Planta se deberá usar las zonas peatonales demarcadas para ello.

No  utilice  ropas  sueltas,  corbatas  y/o  anillos  cuando  trabaje  cerca de maquinarias en movimiento, de igual forma llaveros colgantes, pulseras o cadenas de reloj. Evitará sufrir graves.

Lesiones y amputaciones.

Responsabilidades De Los Jefes Inmediatos Y Supervisores

Cada Supervisor y/o Jefe Inmediato debe conocer a fondo, los estándares reglamentarios y los procedimientos que se apliquen en materia de seguridad para el cumplimiento de los objetivos de  su  trabajo.  Se  espera  que  cada  Jefe  Inmediato  y/o  Supervisor  se  familiarice  con  las condiciones de trabajo dentro de su área de responsabilidad.

Cuando  el  Supervisor  y/o  Jefe  Inmediato  asigna  trabajos,  deben  incluir  las  instrucciones  de práctica segura correspondientes, los métodos de trabajo y el uso de los E.P.P´s. El Supervisor y/o Jefe Inmediato es responsable de que sus colaboradores subalternos tengan sus E.P.P´s apropiados y usen las herramientas adecuadas para la tarea.

El Supervisor y/o Jefe Inmediato y el personal involucrado en una tarea son responsables de la elaboración del Análisis de Seguridad del Trabajo, procediendo a la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al cargo.

Durante el desarrollo de las tareas asignadas, el Supervisor y / o Jefe Inmediato se asegurará que  se  cumplan  los  procedimientos  de  un  trabajo  seguro  e  iniciará  acciones  correctivas pertinentes cuando esto sea necesario.

Cada Supervisor  y/o Jefe Inmediato es responsable de informar a Seguridad Industrial, todo accidente, incidente y condiciones o acciones inseguras que se presenten en su área y entorno de trabajo.

Cada  Supervisor  y/o  Jefe  Inmediato  debe  estar  familiarizado  con  el  Plan  de  Acción  para emergencias, de tal modo que estén en condiciones de ejercer el liderazgo requerido para tomar las  acciones  adecuadas  en  caso  de  presentarse  lesiones  serias,  incendios,  evacuaciones  y otras emergencias de este tipo.

Los  Supervisores  y/o  Jefes  Inmediatos  deben  estar  entrenados  para  investigar  todo  tipo  de accidentes que den como resultado:

a)   Una lesión personal del colaborador subalterno.

b)   Daño a equipos o a la propiedad en su área de responsabilidad.

- Casi accidente con un alto potencial de lesión grave o daño serio   a la propiedad.

Deberán realizar todas las tareas y trabajos que requieran permisos y procedimientos de trabajo remitiéndose estrictamente  a  las  normas  de  seguridad,  por  ejemplo: Espacios Confinados, Trabajo en caliente cuando corresponda, Trabajos en Alturas, soldaduras, etc.

Los Supervisores y/o Jefes Inmediatos serán directamente responsables en la supervisión y control del uso oportuno y correcto de los elementos de protección y del cumplimiento de las normas de este Manual.

Orden Y Limpieza

  - El orden y la limpieza es una actividad fundamental y muy necesaria, convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada persona que trabaja en la Planta.

  - Las áreas de trabajo, los pasillos, las escaleras y todas las otras áreas deben mantenerse libres de toda suciedad o desechos.

  - Los desechos y todos los restos generados de las obras de construcción deben ser depositados en recipientes adecuados e identificados a tal efecto.

  - Las áreas de almacenamiento deben mantenerse limpias y todos los materiales bien ordenados y almacenados adecuadamente.

  - Los  pasillos  y  otras  áreas  por  donde  circula  el  personal deben mantenerse despejados de equipos, obstrucciones y otros materiales que pueden ocasionar un accidente o lesión.

  - Los materiales de construcción serán almacenados o ubicados de una manera ordenada.

  - Las cuerdas, los alambres, los cables eléctricos y otros materiales similares deben mantenerse alejados de las superficies de circulación de personal, en norma tal que no representen un peligro potencial para el personal o daño a los equipos a causa de las actividades de la construcción.

  - Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberías extendidas en forma temporal y que cruzan los caminos deben estar  fuertemente protegidos contra  daños  y  colocados  en  elevación  cuando interceptan algún camino.

  - Cualquier sustancia química derramada debe ser limpiada de inmediato. Todos los químicos que se utilizan deben estar etiquetados y antes de usarlos se debe consultar el MSDS del producto (hoja  de  seguridad  del  producto)  para  conocer  su  agresividad,  peligrosidad,  elementos  de protección personal, cuidados requeridos, manipulación y disposición.

  - Disponer los residuos en los lugares asignados.

  - Respete  la  pautas  existentes  para  la  segregación  de  residuos,  colocando  los  mismos  en  el  recipiente adecuado según su clasificación.

Inspecciones Programadas

Las inspecciones programadas ayudan a determinar las oportunidades de mejora en pro de un ambiente laborar seguro y poder adicionar acciones a los planes de acción correctivas y preventivas.

Para alcanzar este objetivo se dispondrá de las siguientes inspecciones planeadas:

Inspecciones físicas de condiciones de trabajo, ver anexo No. 11, la cual será realizada cada vez que se reúna el comité de seguridad, el cual tendrá un plan de realización por áreas.

Inspección mensual del sistema contra incendios, la que será realizada por el auxiliar de seguridad y salud ocupacional.

Inspección para la prevención de incendios y preparación ante evacuación, esta será realizada mensualmente y la realizará el Líder de embotellado.

Inspección de métodos de trabajo y actos inseguros, se realizará semanalmente por grupo de trabajo y será efectuada por el Líder de embotellado. Ver anexo No. 12

Inspección de 5S realizada semanalmente por el analista de calidad. Ver anexo No. 13

Vigilancia de la salud

Se incluirá dentro del plan de capacitación (ver anexo No. 14) de los controladores, las charlas de salud e higiene industrial, se tendrá informado al líder de línea por grupo del cumplimiento de exámenes de cada uno de sus colaboradores para su seguimiento correspondiente y el cumplimiento de programas existentes sobre salud ocupacional.

  - Investigación De Incidentes

Se  ayuda  a  prevenir  muchos  accidentes  en  el  lugar  de  trabajo  al  recordar  estos  puntos importantes:

- Un   peligro   es  un   incidente  donde  las   medidas  propias  no

han sido aplicadas.

- Los peligros están bajo su control.

- Un accidente es el resultado de un incidente o peligro que no fue

reportado ni controlado.

- Los accidentes pueden ser evitados si se reportan y controlan los

incidentes y peligros.

- Si usted  no está  capacitado para  manejar el  peligro, repórtelo

inmediatamente a su superior.

- Si usted sabe de un peligro y no hace nada ya sea reportándolo o

contándolo, usted será parte responsable si ocurre un accidente.

- Prestar  atención  y  reportar  inmediatamente  incidentes,  peligros

y  situaciones  cercanas,  usted puede mejorar la seguridad de todos y la posibilidad de salvar una vida. Recuerde, “El Incidente de hoy, puede ser el Accidente de mañana”.

- Cuando  se   produce  un   accidente  del  que   resultan  personas

lesionadas  o  bienes  no  se  debe modificar el lugar del  accidente salvo que sea necesario para sacar a las personas lesionadas, proteger a otros colaboradores en el área y detener los equipos que estén en funcionamiento. No se debe mover nada de la escena del accidente hasta que se haya realizado una investigación o hasta que el supervisor responsable y Seguridad Industrial tengan la oportunidad de ver el lugar y registrar los detalles relevantes que puedan ser útiles para la investigación del accidente.

- La notificación de  cuasi  accidentes y  condiciones  inseguras se

realizará con el formato del anexo No. 15 Tarjetas Verdes, el cual se lo ubicará en el mapa de reporte de incidentes ubicado al ingresar al área de embotellado, del cual se recopilará esta información para su análisis y generación de acciones correctivas y preventivas pertinentes.

- El  informe  e  investigación  preliminar  de  incidentes  se lo  debe

realizar en el formato que se muestra en el anexo No. 16, en el cual se registrará la información generada de los análisis de incidentes para su revisión estadística y se podrá tomar acciones correctivas y preventivas, para la ejecución del informe final, se tomará en cuenta el formato establecido por el IESS. Ver anexo No. 17.

  - Medición Y Seguimiento Del Desempeño

Para la medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional se presentan los siguientes indicadores:

Índice de frecuencia

Es la tasa utilizada para indicar la cantidad de accidentes por lesiones incapacitantes, más de una jornada de trabajo perdida por cada millón de horas hombre trabajadas (M.H.H.T.) en un período determinado, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.

(I.F)    =	 # lesiones con incapacidad x 10000000

# Horas hombre trabajadas.

Lesiones con incapacidad, se refiere a lesiones cuyo resultado es la muerte, incapacidad permanente o temporal, posterior al incidente.

1000000, se utiliza por razones de facilidad y es aceptado como norma, equivale a 500 personas que trabajan todo el año 8 horas día.

Índice de gravedad

Es la tasa utilizada para indicar la gravedad de las lesiones ocurridas por accidentes del trabajo por cada millón de H.H.T.

El período considerado para el cálculo de este índice puede ser semestral o anual.

(I.G)   =   # total de días perdidos y cargados x 1000000

# Horas hombre trabajadas

Días perdidos, es la suma de todos los días perdidos debido a lesiones con incapacidad, salvo las que hayan sido con incapacidad permanente. Se considera el tiempo otorgado por el médico, días realmente perdidos.

Días cargados; los días que se cargan por muerte, incapacidad total permanente o incapacidad parcial permanente. En base a tabla de cargos (ver normativa aplicable).

Índice de permanencia (tasa de riesgo)

La tasa de riesgo da como resultado el promedio de días perdidos por accidente.

(I.G)   =     # días perdidos por accidentes

# accidentes

Días perdidos, es la suma de todos los días perdidos debido a lesiones con incapacidad, salvo las que hayan sido con incapacidad permanente. Se considera el tiempo otorgado por el médico, días realmente perdidos.

Índice de Accidentabilidad:

<I.A.> = Cantidad de accidentes incapacitantes y fatales por trabajador

Condiciones inseguras eliminadas, lo cual nos ayuda a prevenir accidentes.

Número de incidentes reportados, nos ayuda a poder analizar y planificar acciones con el propósito de prevenir accidentes.

Cumplimiento de evaluaciones de riesgos, análisis de tareas e inspecciones planeadas realizadas según programa, actividades que generan la acción preventiva.

Calificaciones de inspecciones planeadas, nos ayuda evidenciar la eficacia de las acciones realizadas.

Las metas establecidas:

Para la eliminación de condiciones insegura es eliminar  el 80% de las condiciones reportadas

Para determinar el número de incidentes se ha definido el reporte de un incidente por colaborador a la semana y al realizar el Pareto mensual se analizarán las acciones correspondientes para las más críticas.

Actividades planeadas versus realizadas al 100%

Calificación de inspecciones planeadas  > 75%

A todos estos indicadores se les realizará un seguimiento diario en la reunión con los controladores y semanalmente se revisan entre los líderes y gerentes con el fin de generar acciones correctivas y preventivas, para poder obtener nuestro mayor objetivo que es: CERO ACCIDENTES.