ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

EXAMEN: MEDICIONES DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS

PROFESOR: ING. HÉCTOR PLAZA VÉLEZ			PRIMER APORTE

FECHA: GUAYAQUIL JULIO 4  DEL   2011				FILA: A

NOMBRE:

- ) Complete la siguiente tabla si el costo del Kw.-h es de $0,08

| ###### Cantidad | ###### Equipo | ###### Potencia (W) | ###### Tiempo promedio de uso o funcionamiento diario | ###### Consumo de energía mensual (Kw. _ H) | ###### Costo de Consumo mensual de Energía ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acondicionador de Aire | 1800 W | 30 min. |  |  |
| 1 | Congelador | 400 W | 10 h |  |  |
| 4 | Lámparas | 100 W | 5 h |  |  |
| 2 | Ducha eléctrica | 5600 W | 30 min. |  |  |
| 1 | Plancha | 1200 w | 45 min. |  |  |
| 1 | Lavadora | 800 w | 60 min. |  |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DE CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELECTRICA |  |  |

- Conteste y explique su respuesta

a) ¿Como se define le factor de potencia?

b) Problemas por bajo factor de potencia?

c) Ventajas de corregir el factor de potencia?

d) Tipos de compensación

e) Una planta tiene una carga de motores de 1000 Kva. Con un factor de potencia de 0.85 atrasado ¿Cual es la carga de esta en Watios?

3.-Una fábrica tiene las siguientes lecturas del medidor:

1 Enero del 2011: 02926 Kwh., 01291 KVA rh. 1 de Febrero del 2011: 03709

Kwh, 1977 KVA. Rh   Demanda máxima en le periodo de medición: 2.5 Kw. Calcule el FP. ¿Cuanto pagaría mensualmente a la Empresa Eléctrica, sin los impuestos? ¿Haga un análisis y los cálculos de lo que se debe hacer para reducir el valor de la planilla? Los PT son de 8400 / 120 v y los CT son de 25 / 5 A.

Asuma que cada Kw-h 	cuesta $ 0.04 y cada Kw. de demanda $ 0.50

4.- ¿Cómo se conectan los transformadores de potencial (TP) y los transformadores de corriente (TC)? (Gráficamente)

5.- Una carga trifásica balanceada  de I=75 A,  FP 0.86 en atraso es alimentada en media tensión a 13.000 v  - 3 F – 4 H. Se desea instalar un sistema de medición indirecta y para eso se debe instalar los CT y los Pt correspondientes realice las conexiones entre os transformadores de medición y el medidor y calcule la potencia activa del medidor y de la carga.

6.- Describa el procedimiento para medir Potencia y Armónicos usando el analizador de potencias y armónicos del LAB ¿Cuales son las magnitudes eléctricas que se miden en cada opción?

7.-	 ¿Qué son las armónicas?

7B.	 Describir 3 efectos de las armónicas en los sistemas eléctricos.