EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN DE CONTROL AUTOMATICO

Nombre:__________________________________________________________

| Primer tema: 35 puntos Si Gc(s) = K , , H(s) =1 - Dibuje el gráfico asintótico de Bode de la ganancia de lazo GcGpH(s), para la ganancia logarítmica y la fase con la ganancia K ajustada para un Margen de fase de 45o. - Para los siguientes valores de w = 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, traslade el gráfico de la ganancia de lazo a la carta de Nichols, determine el margen de ganancia. | - A partir de la carta de Nichols, determine en Bode la respuesta de frecuencia de magnitud de lazo cerrado, la frecuencia de resonancia wr y el valor máximo Mpw |
| --- | --- |
| Segundo Tema: 30 puntos Si Gc(s) = K , , H(s) =1 - Si K = 1, construya el gráfico polar, considere en su gráfico los siguientes valores de frecuencia w = 0, 0.5, 1, 1.5 e infinito. Además el punto de cruce de ganancia y el punto de cruce de fase, el Margen de Ganancia y el Margen de Fase. | - Si se añade un compensador de retardo de fase construya el gráfico de Bode del sistema compensado y determine cuál es el efecto de este compensador. - Compare los valores de Kv sin compensador y con compensador |
| Tercer tema: 35 puntos. Si Gc(s) = K , , H(s) =1 - Bosqueje la trayectoria de las raíces del sistema sin compensar. - Diseñe un compensador de adelanto de fase para cumplir con las siguientes especificaciones para las raíces complejas: S.P. = 7.5% y tiempo de estabilización de 400 milisegundos. Ubique el cero del compensador en s = -15 y determine la ubicación del polo del compensador | - Determine mediante el criterio de magnitud el valor de K en la ubicación deseada y de allí el valor de Kv. - Bosqueje la trayectoria de las raíces del sistema compensado, verifique que se cumplen los requerimientos para la respuesta transiente. |