ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

EXAMEN: MEDICIONES DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS

PROFESOR: ING. HÉCTOR PLAZA VÉLEZ		SEGUNDO APORTE

FECHA: GUAYAQUIL SEPTIEMBRE 3  DEL   2011			FILA  A

NOMBRE:______________________________________________

- Realice las conexiones de un Banco Y-Y usando transformadores de distribución convencionales para dar servicio de 120-208 Voltios..Si el voltaje de fase del secundario es de 114 V. ¿Que procedimiento recomienda para mejorar el servicio?.. hacer el diagrama fasorial de corriente y de voltaje.

2.   Explique teórica y gráficamente los Métodos más comunes de MEDICION

a) Medición en Baja Tensión.

b) Métodos de instalación de Medición en Baja Tensión

c)  Medición en Media Tensión.

3.-Una fábrica tiene las siguientes las siguientes cargas.

- Motores de  5 HP.  220V. 3F  C/U

- Motores de 3 HP.  220V.   3F   c/u

- Tornos de 7.5 HP  220V     3F  c/u

3      Maquinas  rectificadoras de Cilindros de 15 HP   220V. – 3F c/u

2     Centrales de Aires Acondicionados de 90.MIL BTU,  220V. C/U

2      Centrales de Aire A condicionados de 60.MIL BTU.  220V  C/U

8      Circuitos de alumbrado de 220v,  500w cada uno

6       Circuitos de tomacorrientes de 110V  400W  cada uno

Realizar el diagrama unifilar. Calculando la protección individual  de cada motor, Brecker Principal, así como los alimentadores y las capacidad de los transformadores a instalar y que Medición usaría…….