ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2daeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II     30/Ago/2011  IT-2011

PROFESOR:   ING. OTTO  ALVARADO     	      ING. ADOLFO SALCEDO   

ING. CARLOS VILLAFUERTE 

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (35 %)

Para la función de transferencia ganancia de voltaje de una red de dos puertos dada por:

G12(s)=V2(s)/V1(s)= 5000s(s+10)/[(s+2)(s2+30s+2500)]

- Trazar los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase de la función.									     (25 %)

- A partir de los diagramas asintóticos de Bode determine:     (10 %)

- A qué frecuencia |V2|=100|V1|

- A que frecuencias V2 atrasa 90° a V1

- Si V1=100<300 [V] y ω=500rad/s, encuentre la magnitud y fase de V2

SEGUNDO TEMA (35 %)

La carga inicial en el capacitor del circuito mostrado es cero:

- Encuentre el circuito equivalente Thévenin en el dominio de s con respecto a los terminales a,b. (16 %)

- Encuentre la expresión en el dominio de s para la corriente Iab que el circuito entrega a una carga consistente de un inductor de 0.4 H en serie con un resistor de 1 Ω. (6 %)

- Bosqueje la configuración de polos y ceros en el plano s de Iab(s). (5 %)

- Obtenga Iab(t) directamente de la configuración de los polos y ceros (no use expansión en fracciones parciales).  (8 %)

TERCER TEMA (30 %)

Para la red mostrada a partir de las ecuaciones que definen los parámetros admitancia de cortocircuito:

- Determinar los parámetros admitancia de la red y evalúelos a la frecuencia compleja s=j1 rad/s. (20%)

- Dibuje la red equivalente que representa la red dada. (10%)