ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2da Evaluación    CONTROLES INDUSTRIALES ELÉCTRICOS  PARALELO 1  PROF: ING. OTTO ALVARADO    	      31/Ago/2011                 IT-2011

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (20 ptos)

RESPONDA CADA LITERAL A CONTINUACIÓN:

- Indique los tipos de tacómetros y explique el principio bajo el que operan.  (5 ptos)

- Usando circuitos y gráficos para el arrancador estático, explique que es la rampa de voltaje cómo se la logra y para que se la utiliza. (5 ptos)

- Dibuje la estructura en bloques de un PLC y explique brevemente la función de cada bloque. (5 ptos)

- En relación al variador de frecuencia para controlar el arranque y la velocidad de un motor de C.A. explique y justifique como el variador con alimentación monofásica da servicio a un motor trifásico y cuáles son las limitaciones para tener entrada monofásica en lugar de trifásica?  (5 ptos)

SEGUNDO TEMA (25 PTOS)

Diseñe los circuitos de fuerza y control de un motor de 4 velocidades, dos bobinados independientes cada uno tipo dahlander que proporcionan 2 y 4 polos el uno y el otro 6 y 12 polos respectivamente, torque constante que regula la temperatura de un proceso industrial según las siguientes especificaciones:

- Con un selector de dos posiciones, en posición OFF el motor se saca de servicio, en la posición ON el motor funciona en un proceso completamente automático.

- En ON el motor arranca automáticamente a su más baja velocidad con la llegada luz del día y se apaga automáticamente con la llegada de la noche.

- La velocidad del motor cambia automáticamente controlada por termostatos (interruptores de temperatura) que cambian de posición según la temperatura del proceso. Cuando la temperatura del proceso (Tpro) es menor o igual a T1 el motor se mantiene en su más baja velocidad(V1).

- Cuando T1<Tpro≤T2 el motor cambia y se mantiene en su segunda velocidad (V2 media baja). Si T2<Tpro≤T3 el motor funciona en velocidad media alta (V3) y si Tpro≥T3 el funciona en su más alta velocidad (V4). Cuando las temperaturas bajan gradualmente el motor regresa a sus velocidades inferiores correspondiente. Recuerde los cambios de temperatura son mucho mas lentos que los cambios eléctricos.

- En el caso del arranque al llegar la luz del día si la temperatura del proceso es mayor que T1 el motor funcionará en cada velocidad por lo menos 5 minutos hasta alcanzar progresivamente la velocidad que le corresponda según la temperatura del proceso.

- Incluya solo protección con relé tipo termistor en caso que la temperatura del motor (embebida en uno de los bobinados del estator) rebase una temperatura crítica del motor.

- Dibuje el diagrama de encendido y apagado que muestre el arranque el apagado y las secuencias de velocidades permitidas durante el funcionamiento en automático del sistema de control. (5 ptos)

- Dibuje los circuitos de fuerza y control que cumplan con las especificaciones dadas.(20 ptos)

TERCER TEMA (25 PTOS)

Se tiene un  MIJA trifásico de datos de placa: 220/440 V, 8Amp/4Amp  conexión triangulo (delta), 12 terminales, 1750 RPM, Tarrdir=6Tnom.

El motor se debe instalar en una industria cuyo sistema de fuerza trifásico de alimentación es de 440 V, y debe cumplir  las siguientes especificaciones:

- Arranque estrella-delta transición abierta en ambas direcciones.

- Inversión de giro.

- Protección contra sobrecargas sostenidas e instantáneas.

- Circuito de control de 220 V.

Para las condiciones dadas:

- Diseñar los circuitos de fuerza y control, mostrando las 6 bobinas del motor con su conexión. (14 ptos)

De manera justificada:

- Determine ¿Cuál es el rango del pico inicial de la corriente de arranque (valores en amperios) estimados? si el motor arranca en la industria: a) en directo a la tensión nominal de la industria; b) en secuencia Y-Δ. (3 ptos)

- Determine ¿Cuál es el Tarr en términos del Tnom cuando arranca el motor en la secuencia Y-Δ? (2 ptos)

- Bosqueje la curva Iarr vs t cuando arranca en Y luego de un tiempo pasa a Δ y un cierto tiempo después se invierte el giro (3 ptos)

- Bosqueje la curva Te vs nr cuando arranca en Y luego de un tiempo cambia a Δ y se estabiliza hasta un TL=Tnom. (3 ptos)