EXAMEN DE MAQUINARIA ELECTRICA I SEGUNDA EVALUACION     SEPTIEMBRE 2.011

I SEMESTRE 2.011 - 2.012

PROBLEMAS (120’ - 70 % - pueden usar solo formularios)

PROBLEMA # 1 (23%)

UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE 50 KVA, 2.400/240 VOLTIOS, 60 HZ, CON LAS SIGUIENTES CONSTANTES:

IMPEDANCIA DE DISPERSION EN EL LADO DE ALTA TENSION DE 0,72 + j 0,92 OHMIOS

IMPEDANCIA DE DISPERSION EN EL LADO DE BAJA TENSION DE 0,0070 + j 0,0090 OHMIOS

A VOLTAJE Y FRECUENCIA NOMINAL EL RAMAL DE LA ADMITANCIA DE MAGNETIZACION DEL RAMAL DERIVACION QUE TOMA LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN ES 0,00324  - j 0,0224 MHOS, VISTO DESDE EL LADO DE BAJA TENSION. ES USADO PARA REDUCIR EL VOLTAJE EN EL TERMINAL DE CARGA DE UNA ALIMENTADORA, CUYA IMPEDANCIA ES 0,30 + j 1,6

EL VOLTAJE EN EL TERMINAL DE ALIMENTACION DE LA ALIMENTADORA ES 2.400 VOLTIOS.

HALLAR EL VOLTAJE EN EL TERMINAL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR, CUANDO LA CARGA CONECTADA AL TERMINAL SECUNDARIO, CONSUME CORRIENTE NOMINAL A FACTOR DE POTENCIA 1. DESPRECIESE LA CAIDA DE VOLTAJE EN EL TRANSFORMADOR Y EN LA ALIMENTADORA CAUSADA POR LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN.

PROBLEMA # 2 (23%)

UN BANCO TRIFASICO ESTA COMPUESTO POR TRES TRANSFORMADORES MONOFASICOS, QUE ALIMENTA UNA CARGA TRIFASICA CONSISTIENDO DE TRES RESISTENCIAS DE 10 OHMIOS. CADA TRANSFORMADOR MONOFASICO TIENE COMO NOMINALES 10 MVA, 38,1/3,81 KV. Y LA REACTANCIA DE DISPERSION DE 10 %, LA CARGA ES CONECTADA AL LADO DE BAJA TENSION DEL BANCO. EL PRIMER SIMBOLO EN LA DESIGNACION DE LA CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOS EN LA COLUMNA 1 DE LA TABLA INDICA LA CONEXIÓN EN ALTA TENSION DEL BANCO DE TRANSFORMADORES. CALCULE LOS VALORES DE LAS COLUMNAS 4 A 9 PARA UNA BASE DE 30 MVA.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conexión Transformadores | Conexión Carga | Kv Base LL LT | Kv Base LL HT | Z base ohmios LT | Z base ohmios HT | Z total ohmios lado HT | Z Carga pu | Z vista circuito HT pu |
| Y-Y | Δ | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
| Δ-Y | Y | 6,6 |  |  |  |  |  |  |

PROBLEMA # 3 (24%)

Dos transformadores de 6.600/440 voltios tienen las siguientes potencias nominales 250 KVA y 600 KVA respectivamente. En la prueba de cortocircuito, el transformador de 250 KVA requiere el 5 % del voltaje nominal, para que circule la corriente de plena carga y el factor medido es 0,23 en atraso, para el transformador de 600 KVA en la prueba de cortocircuito se requiere el 4 % del voltaje nominal, para que circule la corriente de plena carga y el factor medido es 0,16 en atraso. Como se repartirán la carga de 680 Kilovatios a un factor de potencia 0,80 en atraso, cuando operan en paralelo (dar los resultados de las potencia en kilovatios y el factor de potencia para cada transformador)