ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 3raeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II   13/Sept/2011   IT-2011

PROFESOR:   ING. HERNÁN GUTIERREZ 	       ING. CARLOS VILLAFUERTE 

ING. OTTO  ALVARADO   		 ING. ADOLFO SALCEDO     

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (32 %)

Dado el diagrama de polos y ceros de la función de transferencia ganancia de voltaje, G12(s)=V2(s)/V1(s), de una red de dos puertos:

- Escribir la función de transferencia G12(s) de la red de 2 puertos. (4%)

- Dibujar los diagramas asintóticos de Bode (magnitud y fase) de la función. (18 %)

- A partir de los diagramas asintóticos de Bode determinar la frecuencia ω a la cual:    (10 %)

- V2 = 10V1

- V2 adelanta 45º a V1

jω

σ

j  2275

-j  2275

0

-2

-10

-15

H=500

SEGUNDO TEMA (34 %)

El interruptor en el circuito de la figura ha estado en la posición “a” por un largo tiempo. A t=0, el interruptor se mueve instantáneamente a la posición “b”. Usando técnicas del dominio del tiempo encontrar:

- El valor inicial de va y dva/dt a t=0+                 (7 %)

- La expresión para va(t) a t>0                         (20 %)

- La energía total disipada en el resistor de 600 Ω.    (7 %)

TERCER TEMA (34 %)

Los parámetros de impedancia de circuito abierto de la red de dos puertos de la figura mostrada son: Z11=100 Ω, Z12=-500 Ω, Z21=1000 Ω, Z22=9000 Ω.

- Si RL=1000 Ω encontrar la función de transferencia ganancia de corriente α = I2/I1.                                         (8 %)

- Encuentre el valor de RL para que se produzca la máxima transferencia de potencia al puerto 2.                       (20 %)

- Encuentre el valor de la máxima potencia transferida a RL.    (6 %)