ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

EXAMEN: MEDICIONES DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS

TERCER APORTE

PROFESOR: ING. HÉCTOR PLAZA VÉLEZ

FECHA: GUAYAQUIL SEPTIEMBRE 14 DEL   2011

NOMBRE:

- ) Complete la siguiente tabla si el costo del Kw.-h es de $0,08

| ###### Cantidad | ###### Equipo | ###### Potencia (W) | ###### Tiempo promedio de uso o funcionamiento diario | ###### Consumo de energía mensual (Kw. _ H) | ###### Costo de Consumo mensual de Energía ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Acondicionador de Aire | 1800 W | 30 min. |  |  |
| 3 | Congelador | 400 W | 10 h |  |  |
| 5 | Lámparas | 100 W | 5 h |  |  |
| 3 | Ducha eléctrica | 5600 W | 30 min. |  |  |
| 2 | Plancha | 1200 w | 45 min. |  |  |
| 2 | Lavadora | 800 w | 60 min. |  |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DE CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELECTRICA |  |  |

- Conteste y explique su respuesta

a) ¿Como se define le factor de potencia?

b) Problemas por bajo factor de potencia?

c) Ventajas de corregir el factor de potencia?

d) Tipos de compensación

e) Una planta tiene una carga de motores de 2000 Kva. Con un factor de potencia de 0.85 atrasado ¿Cual es la carga de esta en Watios?

3.-Una fábrica tiene las siguientes lecturas del medidor:

1 Enero del 2011: 02926 Kwh., 01291 KVA rh. 1 de Febrero del 2011: 03709

Kwh, 1977 KVA. Rh   Demanda máxima en le periodo de medición: 2.5 Kw. Calcule el FP. ¿Cuanto pagaría mensualmente a la Empresa Eléctrica, sin los impuestos? ¿Haga un análisis y los cálculos de lo que se debe hacer para reducir el valor de la planilla? Los PT son de 8400 / 120 v y los CT son de 25 / 5 A.

Asuma que cada Kw-h 	cuesta $ 0.04 y cada Kw. de demanda $ 0.50

4.) Realice las conexiones de un Banco DELTA – ESTRELLA. Usando transformadores de distribución  Convencionales para dar servicio de 120-208 Voltios.   Si el voltaje de fase del       secundario es de 114 V ¿Qué Procedimiento se recomienda para Mejorar el Servicio.

5) Se tiene un Galpón, en el que operan los siguientes Motores.

3-Motores de 5HP -220V - 3F

2-Motores de 3HP -220V - 3F

3-Motores de 7.5 HP -220V - 3F

3-Maquinas rectificadoras de cilindros de 15 HP  220V C/U

2 Centrales de A, acondicionado  de 90MIL  BTU Cada una

2 Centrales de A, acondicionado  de 60MIL  BTU Cada una

8-Circuitos de Tomacorrientes de 110V ,400w cada uno

6 Circuitos de Alumbrado de 220V ,500w cada uno

Realizar el Diagrama Unifilar .Calculando la protección individual de cada Motor, el Brecker Principal, así como los Alimentadores, y la capacidad de los transformadores a instalar Y QUE MEDICIO0N USARÍA.