EXAMEN PARCIAL  PROCESOS DE MANUFACTURA

Nombre:                                                                                                         Fecha: 2011-07-07

Profesor:  Ing. Julián Peña E.

PREGUNTAS  (2 puntos cada una)

- La piedra caliza que se añade al convertidor LD, sirve para:

a) Oxidar elementos indeseables

b) Reducir óxidos metálicos

c) Aglomerar impurezas

d) Balancear la composición del baño

e) Todas las anteriores.

- Los excesos de impurezas son eliminados del arrabio por _________________________con excepción del azufre que es eliminado por ____________________

- El coeficiente de fricción en un proceso de forja, depende si el material se comporta perfectamente elástico. 	     F _____ o V ______.

- Un cuerpo sometido a cargas externas se deforma cuando:

  - Los desplazamientos relativos entre sus puntos son nulos.

  - Existe una rotación alrededor del centro de ejes coordenados.

  - Los desplazamientos relativos entre sus puntos no son nulos.

  - Parte del cuerpo definido antes de aplicar las cargas, modifica su módulo cuando éstas actúan.

- Si en un proceso de fabricacion de pernos, se desea hacer los hilos, que metodo preferiría

  - Laminacion de los hilos en frio

  - Laminacion de los hilos en caliente

  - Forjado de los hilos

  - Maquinado

- Que consideraciones debe tener presente para optimizar la carga de laminación cuando existe fricción.

- La ventaja del uso de la de deformación natural o logarítmica en el campo plástico, se debe a que:

  - Permite sumar deformaciones sucesivas y obtener así la final.

  - Independiza el cálculo del sistema de coordenadas elegido.

  - Su formulación matemática es más simple.

  - Permite describir deformaciones muy grandes.

- Para obtener superficies resistentes al desgaste en hierros fundidos,  se prefiere obtener:

  - Hierro nodular martensitico

  - Hierro nodular ferritico

  - Hierro nodular perlitico

  - Ninguna de las anteriores

- El endurecimiento por deformación se aplica en operaciones tales como:

  - trabajado en caliente

  - trabajado en frío

  - refinación de grano

  - ninguna de  las anteriores.

- Las propiedades del metal tanto de deformación como velocidad de deformación, se logra:

  - en frío

  - en caliente

- Chvorinov establece que una fundición con una relación V/A se enfriará más lentamente que otra con una relación mas alta. F___ o V_____

- Porque los aceros son mas dificiles de fundir que los hierros fundidos.- cual es la consecuencia de esto?

- Para obtener información acerca de las propiedades mecánicas de un material en caliente para un determinado proceso:

  - Los ensayos deben en lo posible reproducir las condiciones de temperatura y velocidad de deformación del proceso.

  - Los ensayos deben en lo posible reproducir las condiciones de temperatura del proceso independientemente de la velocidad de deformación.

  - Los ensayos deben en lo posible reproducir la velocidad de deformación del proceso independientemente de la temperatura.

  - Es suficiente un ensayo estático a temperatura ambiente para determinar las características.

- En forja por prensado, la presión aumenta a medida que aumenta la deformación? F __ ó  V__

- Liste las posibles consecuencias de laminar

  - A una velocidad de deformación demasiado alta

  - A una velocidad de deformación demasiado baja

EXAMEN PARCIAL  PROCESOS DE MANUFACTURA

Nombre:							                       Fecha: 2011-07-07

Profesor:  Ing. Julián Peña E.

PROBLEMA  # 1  (15 Puntos).-

Para la rueda de metal fundido ilustrada en la figura, muestre como puede utilizarse

- La colocación de una mazarota

- La colocación del macho o corazón

- Las camisas metálicas

- Los enfriadores para ayudar a alimentar el metal fundido y eliminar la porosidad en la saliente del mamelón de la maza

- Diseñe la mazarota de forma cilíndrica con todas las consideraciones que se indicó

PROBLEMA # 2  (15 puntos)

Se realiza deformación plana sobre una plancha de acero cuyo esfuerzo cortante es 15000 psi. El ancho frontal de la plancha es 8”, ancho lateral 4” y espesor 1”, siendo la fricción en inter caras de 0.1. La placa tiene en su interior un agujero central de 1”.

- a) Graficar el comportamiento de la presión normal Vs. el ancho frontal 2a.

- b) Cuál es la presión media para ejercer la deformación plástica.

- c) Usando el criterio de la energía de distorsión, determinar el esfuerzo de fluencia del material de tal forma que las presiones máximas y mínimas produzcan cedencia sin fisuras en el metal.

- d) Cual es la carga de forja aplicada en el proceso.