ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERMOFLUIDOS - EVALUACION 2                                                                      Fecha: 01/septiembre/2011

Nombre:……………………………………………………………….……………Matricula:………………………..

Solamente texto guía abierto

Tema 1 (30%)

Una planta de generación termoeléctrica utiliza bagazo de caña como combustible  y opera en un ciclo de Rankine ideal simple, la cual genera 28 MW usando vapor de agua a  4.5 MPa y 350 °C. La presión del vapor a la salida de la turbina es de 30 kPa. Asumir que el Poder Calorífico del bagazo es 10500 kJ/kg. Muestre el ciclo en el diagrama T vs. S, respecto de las líneas de saturación y determine:

- La eficiencia térmica del ciclo.

- La calidad del vapor en la descarga de la turbina

- El flujo másico de vapor que se expande en la turbina

- El flujo másico de bagazo de caña que debe quemar  en la caldera, si la eficiencia combinada de combustión y transmisión de calor es de 75 %. Asuma para su cálculo que el agua ingresa a la caldera a temperatura ambiente.

- Si el sistema tuviese un intercambiador de calor donde la temperatura del agua de alimentación sea incrementada hasta 90 °C antes de su ingreso a la caldera, ¿Cuál sería la cantidad de bagazo que se ahorraría en Ton/día)?.

Tema 2 (30%)

Una bomba de calor que opera en un ciclo ideal por compresión de vapor con refrigerante R-134a se aplica para calentar una casa y mantenerla a 24°C, utilizando agua subterránea a 10°C como fuente de calor. La casa pierde calor a una tasa de 60330 kJ/h. Las presiones del evaporador y del condensador son de 350 y 850 kpa, respectivamente. Determine la entrada de potencia a la bomba de calor y la potencia eléctrica ahorrada usando una bomba de calor en vez de un calentador por resistencia.

Tema 4 (30%)

Un sistema de bombeo extrae 600 gal/min de agua de un estanque a la parte superior de un almacén en donde se realiza el lavado a presión. El sistema está formado por tuberia de acero galvanizado cedula 40.

Se requiere que la presión de descarga del agua sea de 3 atm. Calcular la potencia de la bomba, siendo la eficiencia de 75% y la temperatura de 22°C.

| Carga de la bomba: | Descarga de la bomba: |
| --- | --- |
| - La toma esta a 5 m. debajo de la superficie del estanque - Diámetro de la tuberia: 3 pulg. - Longitud horizontal de la tuberia: 7 m. - 5 codos STD a 90°. - V0=válvula de retención de disco - 1 unión universal | - Descarga 10 m. sobre la superficie del estanque - Diámetro de la tuberia: 3 pulg. - 5 codos STD a 90° - 8 uniones simples - V1=válvula de compuerta abierta - V2=válvula de globo ¾ abierta - V3=válvula de globo cerrada - Longitud horizontal de la tuberia: 30 m. |