Se perfora un pozo exploratorio para extraer petróleo con un equipo que proporciona una potencia de 550hp, en el interior del pozo hay una sarta de perforación de 100 paradas, la tubería superficial es de 1500pies y cada tubo pesa 450 libras, el O.D. es de 10.5” e I.D. 9”, a continuación hay 90 tubos de 15.5Lb./pie con O.D de 7.5” e I.D. 7”, luego existe 4000 pies de tubería con un peso de 48000 Lb. El Drill Collar tiene un peso nominal de 85Lb. /pie.

- Graficar el diseño del pozo.

Calcular:

- Ht y h para cada sección

- Wt .

- Pf.

- Si se trabaja con un fluido de perforación de SG =1.19, ¿considera Ud. Que se está trabajando en condiciones seguras?,  en el fondo del pozo

- Calcular el tiempo de levantamiento de la primera parada  en un proceso de cambio de broca

- Si n=6   calcular  DEF

2.- En el proceso de acreditación internacional ABET. ¿Que se considera como resultado de aprendizaje de la carrera de ingeniería en petróleo? (5 PUNTOS)

3. ¿Qué es?:

Ambiente

Ancla de cable muerto

Barril

BTU

Centralizador

Collar de perforación

Encuellador

Hidrocarburo

Galón

Flujo