ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

EXÁMEN FINAL DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN I

Alumno:						 Profesor: Ing. Ronald Ruiz

Fecha   : Martes 30 de agosto del 2011

1.- La viscosidad de un petróleo es de 1700 cp a 60 °F y de 180 cp a 200 °F. Estimar la viscosidad a 120 °F. La gravedad API del petróleo medida a 60°F es de 25 °API. Utilice las ecuaciones de Andrade y de Walter.

loglogν+0.8=−nlogTTi+loglogνi+0.8

μo=AeBT

ρT≃1.034125−0.0565∗10−2T+0.2375∗10−6T2ρ60ºF

2.- Usando la fórmula simplificada de flujo fraccional, obtenga la curva de fw en función de Sw para la siguiente relación de viscosidades: μo/μw = 1/2 Se conocen además los siguientes datos de permeabilidades relativas:

| Sw | Krw | Kro |
| --- | --- | --- |
| 0,35 | 0,001 | 0,190 |
| 0,45 | 0,030 | 0,050 |
| 0,50 | 0,040 | 0,040 |
| 0,55 | 0,050 | 0,030 |
| 0,60 | 0,080 | 0,020 |
| 0,65 | 0,140 | 0,010 |
| 0,70 | 0,210 | 0,001 |
| 0,75 | 0,300 | 0,000 |

3.- Demuestre que en un arreglo de 7 pozos, la relación d/a = 0,866