- ¿Cuál es el objeto de la cartografía?

  - Representar la distribución real de los objetos en el espacio.

- En la escala 1:2.500.000, ¿cuántos mm corresponden a 2,25º?C

  - 100 mm

- Transformar 75° F a °C.

  - 24°C

- Seleccione la respuesta correcta:  La separación entre dos meridianos en la latitud 60° N es:

  - Mayor que en la línea ecuatorial.

  - Menor que en la latitud 30° S.

  - Mayor que en la latitud 45° N.

  - Igual que en la latitud 45° N.

- Partiendo del polo sur, avanzar 100 km hacia el norte; luego 100 km hacia el este; luego 100 km hacia el sur. ¿A qué distancia del polo sur se encuentra?

  - En el mismo polo.

- La distancia entre los meridianos 77ºW y 79ºW es aproximadamente 22,2 cm. ¿Cuál es la escala del mapa?

  - 1 / 1.000.000

- ¿Qué hora es en la longitud  60º E, si en la longitud 50º W son las 20:10?

  - 03:10 DS

- ¿Cuál es la distancia,  en kilómetros, entre A (0 5’ N , 80 W) y B (2 55’S , 80 W) ?

  - 333 km.

- ¿Cuáles son las coordenadas UTM del punto cuyas coordenadas geográficas son: 80º 25’ W y 1º 30’S?

  - 564820E / 9.833.334N

- Calcular la pendiente de una ladera que tiene 200 metros de altura en una distancia horizontal de 1.500 metros.

  - 0,13

- ¿Para qué se utiliza la cartografía?

  - Representar en un mapa la distribución  de los objetos en el espacio.

- En la escala 1:1.750.000, ¿cuántos grados corresponden a 4,5 cm?

  - 0,709°

- Transformar 28° C a °F.

  - 82,4°F

- Selecciones la respuesta correcta:  La separación entre dos meridianos en la latitud 40° N es:

  - Mayor que en la línea ecuatorial.

  - Mayor que en la latitud 30° S.

  - Igual que en la latitud 55° N.

  - Menor que en la latitud 25° N.

- Partiendo del polo norte, avanzar 2 km hacia el Sur; luego 2 km hacia el Oeste; luego 2 km hacia el Norte. ¿A qué distancia del polo norte se encuentra?

  - En el mismo polo.

- La distancia entre los paralelos 1ºN y 0º 30’S es aproximadamente 33,3 cm. ¿Cuál es la escala del mapa?

  - 1 / 500.000

- Calcular: ¿Qué hora es en la longitud  110º E, si en la longitud 125º W son las 08:30?

  - 23:30 h.

- ¿Cuál es la distancia,  en kilómetros y en línea recta, entre A (0 45’ N , 80 20’ W) y B (2 15’ S , 80  20’ W) ?

  - 333 km.

- Transformar 2º12’ S y 79º 50’ W a UTM.

  - N 9.755.800  /  E 629.500.

- Calcular la pendiente de una ladera que tiene 400 metros de altura en una distancia horizontal de 1.200 metros.

  - 0,33

- ¿Cuál es el propósito de la cartografía?

  - Representar en un mapa la distribución real de los objetos en el espacio.

- En la escala 1:2.000.000, ¿cuántos cm corresponden a 1º 50’?

  - 10cm

- Transformar 32°F a °C.

  - 0°C

- Seleccione la respuesta correcta: La separación entre dos meridianos en la latitud 25° N es:

  - Igual que en la línea ecuatorial.

  - Menor que en la latitud 30° S.

  - Mayor que en la latitud 40° N.

  - Igual que en la latitud 45° S.

- Partiendo de la línea ecuatorial, avanzar 10.000 km hacia el Este; luego, 10.000 km hacia el Sur; luego, 10.000 km hacia el Norte. ¿A qué distancia del polo Norte se encuentra?

  - A 10.000 km.

- La distancia entre los paralelos 2º 15’S y 2º 45’S es 11,1 cm. ¿Cuál es la escala del mapa?

  - 1/ 500.000

- Calcular: ¿Qué hora es en la longitud  98º W, si en la longitud 95º E son las 13:00?

  - 00:00

- ¿Cuál es la distancia,  en kilómetros y en línea recta, entre A (1 10’ N , 79  22’ W) y B (1 50’ S , 79  22’ W) ?

  - 333 km.

- Transformar 78º 50’ W / 1º 27’ N a UTM (En hemisferio norte NO se suma 10.000.000 m)

  - N 160.950 / E 740.500.

- Calcular la pendiente de una ladera que tiene 10 metros de altura en una distancia horizontal de 500 metros.

  - 0,02

- ¿En qué consiste la utilidad de la cartografía?

  - Representar en un mapa la distribución de los objetos en el espacio.

- En la escala gráfica, 20 km corresponden a 2 cm. ¿Cuál es la escala numérica?

  - 1/1.000.000

- Transformar 35°C a °F.

  - 95°F

- Selecciones la respuesta correcta:  La separación entre dos meridianos en la latitud 55° N es:

  - Menor que en la línea ecuatorial.

  - Menor que en la latitud 15° S.

  - Mayor que en la latitud 45° S.

  - Igual que en la latitud 45° N.

- Partiendo de la línea ecuatorial, avanzar 10.000 km hacia el Norte; luego, 10.000 km hacia el Sur; luego, 10.000 km más hacia el Sur. ¿A qué distancia del polo Norte se encuentra?

  - 20.000 km.

- La distancia entre los paralelos 2º 15’N y 2º 45’N es 11,1 cm. ¿Cuál es la escala del mapa?

  - 1/ 500.000

- ¿Qué hora es en la longitud  60º E, si en la longitud 50º W son las 20:10?

  - 03:10 DS

- ¿Cuál es la distancia,  en kilómetros y en línea recta, entre A (0 18’ N , 80 30’ W) y B (2 42’ S , 80  30’ W) ?

  - 333 km.

- Transformar 0º 20’ S y 80º 15’ W a UTM.

  - N 9.963.000 / E 583.250.

- Calcular la pendiente de una ladera que tiene 50 metros de altura en una distancia horizontal de 5.000 metros.

  - 0,01