ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

“CALCULO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN SOLAR PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ILUMINACIÓN EN UN BARCO TURÍSTICO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS”

TESIS DE GRADO

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE:

INGENIERO MECÁNICO

PRESENTADA POR:

LUIS ALFREDO CUASAPAZ AGUIRRE

GUAYAQUIL – ECUADOR

AÑO 2004

- AGRADECIMIENTO

A mi MADRE, DIRECTOR DE TESIS, y especialmente a mi  ESPOSA, por su dedicación y paciencia.

A los SCOUTS y Buzos… realmente amigos.

A RINA, ALFREDO, GLADIS Y MIKI.

- DEDICATORIA

A la MEMORIA DE MI PADRE, quien dio todo lo que pudo dar y luchó cuanto pudo luchar.

- DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad por los hechos ideas y doctrinas, expuestos en esta tesis, corresponden exclusivamente a su autor, y el patrimonio intelectual de la Tesis de Grado corresponderá a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL”

(Reglamentos de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)

Luis Alfredo Cuasapaz Aguirre

- RESUMEN

La actividades productivas del hombre y su afán por establecer un confort  en su habitad lo han llevado a establecer acciones productivas en cada uno de sus medios de acción, teniendo muchas de estas actividades relacionadas con el ecoturismo y el traslado de turistas, siendo la empresa de visitas guiadas hacia el archipiélago de Galápagos una de las más prosperas y de mayor interacción con el medio, era lógico pensar en el interés de sus propietarios en la mejora de sistemas que estén apegados a el interés de conservación de su medio ambiente.

La empresa objeto de esta tesis es una de las más antiguas en Galápagos en desarrollar la actividad del ecoturismo como fuente de ingreso permanente, con excelentes resultados hasta el momento e ingresos aceptables para llamarlo una empresa rentable, conocedores además de los beneficios de las nuevas metodologías de generación de energía, y consientes del impacto generado por el consumo de combustible fósil, están dispuestos a ser parte de este estudio.

La utilización de la energía solar como fuente de generación de electricidad no es relativamente nueva o joven, es decir ya es una tecnología implantada y “madura”, claro está pudiendo mejorarse a través de los años en cuanto a la eficiencia de los paneles captadores de la radiación solar, en la actualidad tenemos muchísimos adelantos en cuanto a la utilización de generación de energías por medio de combustibles renovables, sean estos del tipo solar, eólico, marreo motriz o geotérmico, en nuestro país ya se han instalado un sin número de sistemas fotovoltaicos o solares, en diferentes sitios de nuestra geografía.

En el desarrollo de esta tesis constará, en primera instancia la justificación de la selección del nuevo sistema de generación de energía como beneficio al medio ambiente y la empresa, Después se realizará una explicación del marco teórico en el que se genera energía eléctrica a través de los paneles y las celdas fotovoltaicas.  Posteriormente se detallará las características eléctricas de la embarcación, cobertura de necesidades en cuanto a la iluminación y se realizaran los cálculos pertinentes para satisfacer las necesidades del yate durante la operación turística realizada.

El aporte académico que se persigue con el desarrollo de esta tesis es el de elaborar un documento que describa el “cómo hacer”, el costo, la factibilidad y los recursos utilizados de la generación de energía eléctrica por medio de paneles solares; entrando en el proceso de dar soluciones en cuanto a la mitigación de impactos generados por la actividad del hombre en el medio ambiente y mostrar un ejemplo del uso de nuevas tecnologías limpias como beneficio de su consumidores. Mientras que el aporte para la empresa es la evaluación de la efectividad del nuevo sistema.

- ÍNDICE GENERAL

| TITULO | PAG. |
| --- | --- |

| RESUMEN | VI |
| --- | --- |
| ÍNDICE GENERAL | VII |
| ABREVIATURAS | VIII |
| SIMBOLOGÍA | IX |
| ÍNDICE DE FIGURAS | X |
| ÍNDICE DE TABLAS | XI |
| ÍNDICE DE PLANOS | XII |
| INTRODUCCIÓN | XII |
| 1.- ANTECEDENTES | 17 |
| 2.-JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICOS COMO TECNOLOGÍA PARA BENEFICIO DE LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE | 28 |
| 2.1 El medio ambiente como escenario de las actividades | 30 |
| 2.2 Definición de impacto medio ambiental | 35 |
| 2.3 Marco legal | 36 |
| 2.4 Visión Comercial del uso de Paneles Solares | 38 |
| 3.-TEORÍA DE TRABAJO DE LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS | 39 |
| 3.1Utilización de la energía solar como fuente de energía | 39 |
| 3.1.1 Colectores y generadores solares | 41 |
| 3.1.2 Condiciones generales de trabajo de paneles solares | 43 |
| 3.2 Generalidades de las celdas fotovoltaicas | 45 |
| 3.2.1 Definición de celdas fotovoltaicas | 46 |
| 3.2.2 Teoría de generación de energía eléctrica | 46 |
| 3.2.3 Aprovechamiento de energía generada | 49 |
| 3.3 Acumulación de energía y diseños de sistemas eléctricos | 50 |
| 3.3.1 Sistemas eléctricos | 51 |
| 3.3.2 Elementos del sistema de generación de energía | 53 |
| 3.3.2.1 Inversor de energía | 55 |
| 3.3.2.1.1 Inversores en serie y paralelo | 56 |
| 3.3.3 Acumuladores de energía | 59 |
| 3.3.3.1 Funciones de la batería o acumulador | 60 |
| 3.3.3.2 Tipos de acumuladores | 61 |
| 3.3.3.3 Capacidad de carga y de trabajo de acumulador | 63 |
| 3.3.4 Reguladores de energía | 67 |
| 3.3.5 Mantenimiento y tiempo de vida de equipos | 72 |
| 4.- CÁLCULOS Y MEDICIONES | 76 |
| 4.1 Condiciones meteorológicas en la zona | 76 |
| 4.1.1 Nivel promedio de radiación | 77 |
| 4.1.2 Nubosidad y precipitaciones | 84 |
| 4.2 Cálculo de demanda de energía para iluminación de la embarcación | 85 |
| 4.2.1 Sistema eléctrico y planos de la embarcación | 85 |
| 4.2.2 Horas de trabajo y elementos utilizados | 89 |
| 4.3 Cálculo de paneles solares para cubrir demanda de iluminación | 90 |
| 4.3.1 Definición de cantidad de elementos necesarios para acumular energía. | 102 |
| 4.3.2 Ubicación de sistema dentro de la embarcación | 103 |
| 4.4 Comparación de Costos de sistemas de generación eléctrica | 106 |
| 4.4.1 Sistema de generación por medio de combustibles fósiles | 106 |
| 4.4.1.1 Costos de equipos de generación por medio de combustibles fósiles | 107 |
| 4.4.2 Sistemas de generación fotovoltaicas | 108 |
| 4.4.2.1 Costos de equipos de generación fotovoltaicas | 108 |
| 4.4.3 Análisis de costos | 110 |
| 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |  |
| 5.1 Resultados obtenidos hasta el momento |  |
| 5.2 Conclusiones |  |
| 5.3 Recomendaciones |  |
| APÉNDICES | 130 |
| BIBLIOGRAFÍA | 147 |

ABREVIATURAS

PNG			Parque Nacional Galápagos

Km			kilómetros

INEC			Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos

UNESCO		Organización para el desarrollo de la ciencia y tecnología de la ONU

CFN			Corporación Financiera Nacional

ONU			Organización De Las Naciones Unidas

BM			Banco Mundial

BID			Banco Interamericano De Desarrollo

HP			Caballos De Fuerza

V			voltios

J			joule

W			vatios

Wh			vatios hora

Kw			kilovatio

Kwh			kilovatio hora

H			hidrogeno

He			helio

URSS			Unión De Republicas Socialistas Soviéticas

EEUU			Estados Unidos De América

Ar			arsénico

Ga			galio

Si			silicio

Ge			germanio

AC			corriente alterna

DC			corriente continúa

FEM			fuerza electromotriz o potencial electromotriz

R			resistencia

CS			circuito en serie

CP			circuito en paralelo

I			intensidad de la corriente

E			voltaje

Et			voltaje teórico

Rt			resistencia total

R  			eficiencia del sistema

Z			impedancia

Hz			hertzio

PWM			Modulación De Ancho De Pulsos

RS			reguladores en serie

RP			reguladores en paralelo

Pb			plomo

Ni			níquel

Cd			cadmio

Li			litio

Po			polonio

FV			fotovoltaico

AGM			electrolito inmovilizado

Kg			kilogramo

g  			gramo

°C			grado centígrado

Pd			profundidad de descarga

Amp; A		amperio

AH; Ah; amph		amperio hora

INHAMI		Instituto nacional de hidrografía y meteorología

He			heliofania

mm   			milímetros

Npanel			numero de paneles

Pt			potencia total

P1			potencia de elementos incandescentes

P2			potencia de elementos fluorescentes

kb:c1			Coeficiente por pérdidas del rendimiento de la batería:

kc:c3			 Coeficiente de pérdidas en el convertidor

kv:c4			Coeficiente de pérdidas varias

ka:c2			Coeficiente de auto descarga diario

N:D: 			Número de autonomía del sistema

pd:Pd 		Profundidad de descarga diaria de la batería

- ÍNDICE DE FIGURAS

| FIGURA | TITULO | PAG. |
| --- | --- | --- |

| 1.1 | Recorrido de la embarcación | 21 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Distribución arquitectónica del Catamarán | 23 |
| 2.1 | Ingreso de turistas a Galápagos | 30 |
| 2.2 | Distribución de turistas por modalidad de hospedaje | 33 |
| 3.1 | Modelos de Paneles Solares | 40 |
| 3.2 | Esquema eléctrico de una célula fotovoltaica | 47 |
| 3.3 | Representación de la diferencia de potencial con respecto al tiempo | 49 |
| 3.4 | Diagrama de circuitos en serie y en paralelo | 51 |
| 3.5 | Inversor de conmutación forzada | 56 |
| 3.6 | Partes principales de una batería | 64 |
| 3.7 | Conexiones de regulador en serie | 67 |
| 3.8 | Conexiones de regulador en paralelo | 68 |
| 3.9 | Regulador de voltaje para celdas fotovoltaicas | 71 |
| 4.1 | Promedios de horas mensuales de Heliofania desde el año 2004 hasta el año 2009 | 78 |
| 4.2 | Promedio de radiación mensual por año | 79 |
| 4.3 | Promedio de radiación solar diario por año | 80 |
| 4.4 | Promedio de radiación sola solar por año entre julio y enero | 82 |
| 4.5 | Diseño de cubierta principal | 85 |
| 4.6 | Camarotes diagrama eléctrico y diseños | 86 |
| 4.7 | Esquema eléctrico de cubierta principal | 87 |
| 4.8 | Esquema eléctrico cubierta superior | 87 |
| 4.9 | Esquema del sistema mixto | 102 |
| 4.10 | Disposición de paneles solares | 103 |
| 4.11 | Disposición de paneles solares sobre la cubierta alta | 104 |
| 4.12 | Esquema base de la instalación del sistema | 105 |
| 4.13 |  |  |

- ÍNDICE DE TABLAS

| TABLA | TITULO | PAG. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Recorrido de la embarcación | 22 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Dimensiones, áreas y distribución del barco | 25 |
| 3 | Registro total de pasajeros desde 1978 | 31 |
| 4 | Total de turismo por modalidad de hospedaje | 32 |
| 5 | Horas de Heliofania mensual | 77 |
| 6 | Horas de MENOR Heliofania | 81 |
| 7 | Listado de equipos de uso eléctrico | 88 |
| 8 | Elementos de iluminación y potencia | 91 |
| 9 | Uso promedio de iluminación en horas | 91 |
| 10 | Promedio de uso de cada elemento fluorescente | 96 |
| 11 | Especificaciones de generador fotovoltaico seleccionado | 99 |
| 12 | EQUIPOS DEL SISTEMA | 101 |
| 13 |  |  |

INTRODUCCIÓN

Las actividades productivas del hombre lo llevan a interactuar con el medio, esas interacciones dejan huellas en el marco de acción, lo que conocemos como impacto ambiental, en la búsqueda de nuevas actividades productivas se tiene enmarcado el respeto hacia el medio ambiente, mediante estudios que evalúen los impactos ambientales, estos estudios sirven como armas para mitigar esos impactos, muchos de ellos nos llevan o concluyen que el cambio de energía primaria para la generación de electricidad, de combustibles fósiles a recursos renovables, es una salida para tener actividades productivas mas amistosas con el medio.

La energía solar, energía que nos rodea y se muestra a cada momento, es una de las energías provenientes de recursos renovables, que claramente dejan de contribuir al efecto invernadero, pues su emisión de gases es nula, con respecto a la de generadores estacionarios o plantas de energía a combustible fósil. La muestra de este trabajo es el cálculo de la demanda de energía para  iluminación de un barco turístico en las Islas Galápagos, a fin de determinar un sistema alternativo fotovoltaico con todos sus elementos de operación.

La tecnología sigue avanzando y la esperanza que en un periodo de tiempo no muy largo, el hombre tenga sus ojos puestos en tipos de energía como la fotovoltaica, una energía que necesita ser reforzada en su madurez y su difusión en nuestro país.