ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS EMPAQUETADORAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

Informe de Trabajo Profesional

Previo la obtención del Título de:

Ingeniero en Electricidad

ESPECIALIZACION POTENCIA

Presentado por:

Francisco Javier Pizarro Valdez

Guayaquil – Ecuador

2010

AGRADECIMIETO

Agradezco a mis padres Manuel y América, la educación que me han dado, sin la cual, no habría sido posible seguir el camino que me ha llevado hasta la culminación de este trabajo.

A mi esposa e hijos por la paciencia y apoyo.

Finalmente, además de mi familia, en el entorno de trabajo, quiero agradecer a todos aquellos que han colaborado tanto activa, como pasivamente en la consecución de este logro.

TRIBUNAL DE SUSTENTACION

| ING. JORGE ARAGUNDI R. PRESIDENTE | ING. HOLGER CEVALLOS U. DIRECTOR DE TRABAJO PROFESIONAL |
| --- | --- |
| ING. ALBERTO LARCO G. MIEMBRO PRINCIPAL |  |

DECLARACIÓN EXPRESA

«La responsabilidad del contenido de este Trabajo Final de Graduación, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral»

(Reglamento de Graduación de ESPOL)

___________________________

Francisco Javier Pizarro Valdez

RESUMEN

El presente documento corresponde al informe de trabajo profesional en el que se detalla la automatización de dos máquinas empaquetadoras de la empresa Ecuasal C.A., de la sección de Refinería.

La operación de las dos unidades empaquetadoras de sal en bolsa plástica era cuestionada debido a su baja eficiencia. La baja eficiencia se daba por las continuas salidas de producción de las unidades debido a fallas en un sistema de control eléctrico electrónico.

Se determinó que la constitución mecánica de las unidades estaba en condiciones de seguir operando rentablemente, por lo que se justificó realizar un mejoramiento (actualización) de los sistemas de control de las unidades de producción mediante controladores lógicos programables.

ÍNDICE GENERAL

| Abreviaturas | i |
| --- | --- |
| Tabla de símbolos | ii |
| Índice de figuras | iii |
| Índice de tablas | v |
| Introducción | vi |
| CAPÍTULO I - EMPAQUETADORA CON CONTROL ELECTROMECANICO HAYSSEN MODELO CP-16 - Descripción de la máquina Hayssen Modelo CP-16 - Función de los elementos de control - Descripción de los circuitos de control - Desventajas actuales | 1 1 4 6 9 |
| CAPÍTULO II - EMPAQUETADORA CON CONTROL ELECTRONICO TRANSWRAP MODELO TWD-2 - Descripción de la máquina Transwrap Modelo TWD-2 - Función de los elementos de control - Descripción de los circuitos de control - Desventajas actuales | 10 10 11 15 21 |
| CAPÍTULO III - INTRODUCCION A LOS CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES - Generalidades - Configuración de un controlador lógico programable - Criterios de selección - Programación - Instalación | 22 22 25 25 27 29 |
| CAPÍTULO IV - EQUIPOS COMPLEMENTARIOS - Fuentes de poder - Captadores de posición incrementales - Variadores de velocidad - Controladores de temperatura - Sensores de proximidad - Módulo de velocidad | 35 35 37 39 43 46 47 |
| CAPÍTULO V - AUTOMATIZACION DE LA MAQUINA HAYSSEN CP-16 - Elaboración del diagrama de bloques - Función de los elementos de control - Descripción de los circuitos de control - Selección del controlador y periféricos - Elaboración del programa para el controlador - Instalación - Pruebas, ajustes y análisis de resultados - Ventajas | 51 51 54 56 58 61 63 65 66 |
| CAPITULO VI - AUTOMATIZACION DE LA MAQUINA TRANSWRAP TWD-2 - Elaboración del diagrama de bloques - Función de los elementos de control - Descripción de los circuitos de control - Selección del Controlador y periféricos - Elaboración del programa para el controlador - Instalación - Pruebas, ajustes y análisis de resultados - Ventajas | 67 67 70 72 74 75 76 76 77 |
| Conclusiones | 78 |
| Recomendaciones | 79 |
| Anexos | 80 |
| Bibliografía | 87 |

ABREVIATURAS

| AWG | American Wire Gauge |
| --- | --- |
| AWL | Lista de instrucciones |
| CPU | Central Processing Unit |
| DIN | Instituto Alemán de Normalización |
| ENC | Encoder |
| FUP | Diagrama de funciones |
| IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor |
| KOP | Esquema de contactos |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| LED | Light Eitting Diode |
| MPI | Multipoint Interface (SIMATIC S7) |
| NA | Normalmente abierto |
| NC | Normalmente cerrado |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| OP | Operator Panel |
| PC | Personal Computer |
| PLC | Programmable Logic Controller |
| PPI | Point to Point Interface (for SIMATIC S7) |
| RAM | Radom Access Memory |
| ROM | Read Only Memory |
| TDC | Top Dead Center |

TABLA DE SÍMBOLOS

| Símbolo | Descripción |
| --- | --- |
| R | Luz piloto |
|  | Breaker |
|  | Interruptor de fin de carrera |
|  | Pulsador de presión |
|  | Pulsador de marcha |
|  | Pulsador de paro |
| M | Arrancador |
| CR | Relay de control |
|  | Interruptor de 2 posiciones |
|  | Interruptor de 3 posiciones |
|  | Contacto normalmente abierto |
|  | Contacto normalmente cerrado |
|  | Válvula solenoide para aire |
| R | Resistencia eléctrica |
| R | Resistencia variable |
| LAMP | Foco |
|  | Fusible |
|  | Transformador |
|  | Potenciómetro |
|  | Niquelina |
| 200 W | Resistencia tubular |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 1. | Empaquetadora Vertical Hayssen | 1 |
| --- | --- | --- |
| Figura 2. | Placa de montaje | 2 |
| Figura 3. | Freno auxiliar | 3 |
| Figura 4. | Sistema temporización por levas y micro interruptores | 6 |
| Figura 5. | Empaquetadora Transwrap | 9 |
| Figura 6. | Panel de Control Frontal | 11 |
| Figura 7. | Diagrama de bloques del secuenciador de estado sólido | 13 |
| Figura 8. | Diagrama conceptual del PLC | 19 |
| Figura 9. | Arquitectura general de un sistema PLC | 20 |
| Figura 10. | PLC de diferentes marcas | 22 |
| Figura 11. | Programa en esquema de contactos | 24 |
| Figura 12. | Programa escrito en diagrama de funciones | 24 |
| Figura 13. | Programa editado en lista de instrucciones | 25 |
| Figura 14. | Componentes básicos de un PLC S7-200 | 25 |
| Figura 15. | Montaje de S7-200 | 26 |
| Figura 16. | Espacio necesario para montar una CPU S7-200 | 26 |
| Figura 17. | Configuración del OP3 | 29 |
| Figura 18. | Fuente de poder Sitop 5 A | 30 |
| Figura 19. | Encoder H20 | 32 |
| Figura 20. | Tipos de Micromaster 420 | 34 |
| Figura 21. | Conexión del motor y la red con el convertidor | 37 |
| Figura 22. | Controlador Omron de temperatura E5CN | 37 |
| Figura 23. | Terminales de conexiones externas | 39 |
| Figura 24. | Termopar tipo J | 39 |
| Figura 25. | Sensor inductivo | 40 |
| Figura 26. | Conexión con un sensor de estado sólido | 41 |
| Figura 27. | Sensor óptico | 41 |
| Figura 28. | Posiciones de instalación del sensor óptico | 43 |
| Figura 29 | Diagrama de bloque de la máquina Hayssen | 44 |
| Figura 30 | Diagrama en bloque del sistema de control con PLC | 45 |
| Figura 31 | Conexiones del PLC | 45 |
| Figura 32 | Estructura del programa de una CPU S7-200 | 46 |
| Figura 33 | Señal de sincronización | 49 |
| Figura 34 | PLC Siemens S7-224 | 50 |
| Figura 35 | Dimensiones de montaje | 55 |
| Figura 36 | Conexión del PLC de la máquina Hayssen | 56 |
| Figura 37 | Conexión del PLC y Panel de Operador | 56 |
| Figura 38 | Diagrama de Bloques de la operación de Empaquetadora Transwrap | 58 |
| Figura 39 | Diagrama de bloques del sistema de control con PLC | 59 |
| Figura 40 | Conexiones del PLC de la máquina Transwrap | 59 |
| Figura 41 | Rango de activación de las memorias dependiendo del valor del contador rápido HC0 | 63 |

ÍNDICE DE TABLAS

| Tabla I. | Posición de levas | 7 |
| --- | --- | --- |
| Tabla II. | Paneles de operador | 28 |
| Tabla III. | Datos técnicos de Micromaster 420 | 36 |
| Tabla IV. | Datos para selección Micromaster | 36 |
| Tabla V. | Detectores de proximidad | 40 |
| Tabla VI. | Definición Inicial de Intervalos | 49 |
| Tabla VII. | Descripción de Entradas / Salidas | 50 |
| Tabla VIII. | Datos técnicos de PLC Siemens | 51 |
| Tabla IX. | Definición inicial de intervalos para Transwrap | 64 |

INTRODUCCIÓN

«ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL) es una empresa privada, líder en el mercado, comprometida con la salud del consumidor, enfocada en la satisfacción de los requerimientos del cliente y en mantener y mejorar continuamente la calidad mediante la aplicación eficiente y eficaz de los procesos de su sistema integral de gestión, basada en el cumplimiento de las normas y leyes nacionales e internacionales con el compromiso de la Dirección y sus colaboradores».

En el área de Refinería de Ecuasal existían dos máquinas empaquetadoras que tenían deficiencias de producción por lo que se ha reemplazado los sistemas de control de cada máquina por PLC. El trabajo efectuado se lo presenta en este informe técnico.

En los dos primeros capítulos se detallan la operación de las dos máquinas empaquetadoras, indicando la función de los elementos de control y la descripción de los elementos de control. Además, se presenta las desventajas que tienen el sistema.

El capítulo tres consiste en una presentación de los conocimientos necesarios para la utilización de un PLC, tales como sus características, configuración, criterios para seleccionarlos, programación e instalación.

En el siguiente capítulo se incluye todos los equipos y elementos complementarios que requiere el sistema mejorado: Fuente, sensores, controlador, etc.

Para finalizar, los dos últimos capítulos son utilizados para describir la automatización de las dos empaquetadoras: Hayssen y Transwrap. Indicando, además, las instalación, las respectivas pruebas y ajustes, y las ventajas en relación con el sistema anterior.

CAPÍTULO I

- EMPAQUETADORA CON CONTROL ELECTROMECÁNICO HAYSSEN MODELO CP-16

  - Descripción de la máquina Hayssen Modelo CP-16

Sistema de sellado

Sistema de Control

Placa de montaje

Manubrio para el ajuste volumétrico

Alimentador Volumétrico

Figura 1. Empaquetadora Vertical Hayssen

La máquina Hayssen Modelo CP-16 es de fabricación norteamericana del año 1968. Está diseñada para aceptar un rollo de polietileno, formar una bolsa, llenarla con 1 kilo de producto, sellar la bolsa y cortarla separándola del rollo; luego repetir todo el ciclo.

Ahora bien, debido al funcionamiento cíclico de la máquina, cada operación es realizada en un punto preseleccionado dentro del ciclo de la máquina. El dispositivo que realiza esta operación y provee al operador de un medio de seleccionar los puntos en los cuales las acciones de la máquina tienen lugar es un conjunto de barra de levas e interruptores tipo fin de carrera (micro-switch).

El sellado de los extremos de la bolsa se lo realiza con un proceso térmico de sellado por impulsos. Para cortar la bolsa se usa un alambre de niquelina caliente, controlado por impulsos.

Figura 2. Placa de montaje

El sellado vertical se lo efectúa con un elemento de calefacción ubicado en la placa de montaje en el que se mantiene la temperatura constante mediante un termo-switch.

La máquina está equipada con un control fotoeléctrico para el corte de la bolsa según una marca en el polietileno. Puede ser usado para materiales transparentes u opacos. Cuando se opera con materiales transparentes, el ojo eléctrico ve a través de la película plástica (que es transparente) y recibe una señal de una marca impregnada en la película. Esta operación decrece la luz y abre la mordaza. Para materiales opacos, opera en modo refractivo.

Además, tiene un enclavamiento para sincronizar la máquina con el dosificador.

Figura 3. Freno auxiliar

El objetivo del freno auxiliar es prevenir el retroceso de la película debido a su elasticidad.  El freno auxiliar es un cilindro neumático controlado por una válvula que se energiza cuando la mordaza se abre y activa el freno; cuando la mordaza se cierra, un tornillo localizado en el brazo de la guillotina tropieza el interruptor de límite montado en  la caja de mordazas, esto des-energiza una válvula neumática y libera el freno, lo que permite a la película ser jalada hacia abajo por la mordaza.

  - Función de los elementos de control

    - Pulsador de marcha (START).

Sirve para mover el motor principal una vez que la máquina está energizada.

    - Pulsador de paro (STOP).

Sirve para des-energizar todos los componentes de la máquina movidos por el motor principal.

    - Interruptor de mordazas.

Sirve para abrir y cerrar las mordazas manualmente.

    - Interruptor de freno de polietileno.

Tiene dos posiciones ON y OFF. Sirve para accionar el freno auxiliar que ejerce fuerza a la película contra el lado del tubo donde se está formando la funda. En la posición OFF el freno no activa y se puede deslizar el polietileno en el tubo de formado. Debe estar en la posición ON para el funcionamiento de la máquina.

    - Interruptor de control fotoeléctrico.

Tiene dos posiciones ON y OFF.

En la posición ON se activa la unidad de registro fotoeléctrico para detectar la marca en la bolsa. La longitud de la bolsa está determinada por la distancia entre las marcas en el rollo de polietileno.

En la posición OFF, la unidad es desactivada y la longitud de la bolsa está determinada por la carrera de la caja de mordaza.  Interruptor de sellado horizontal.

    - Interruptor de sellado vertical.

Sirve para energizar la resistencia para el sellado vertical de la bolsa.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el sello.

Sirve para controlar la potencia aplicada a la cinta de sellado.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el corte.

Sirve para aplicar la potencia aplicada al alambre de corte.

    - Potenciómetro de tiempo de impulso.

Sirve para ajustar el tiempo de duración del pulso de sellado.

    - Interruptor de hacer bolsas.

Este interruptor en la posición OFF previene que las mordazas se cierren cuando la máquina está ciclando, en la posición RUN las mordazas podrían cerrarse cada ciclo de la máquina si se dan otras condiciones.

    - Interruptor de embrague para dosificador.

Sirve para conectar y desconectar el embrague del dosificador volumétrico.

    - Control de abrir mordazas.

Este control es usado para variar la ubicación de la apertura de las mordazas con relación a la posición de la caja de mordazas cuando la máquina está funcionando.

    - Control para cerrar mordazas.

Este control es usado para variar la ubicación de la cerrada de las mordazas con relación a la posición de la caja de mordazas cuando la máquina está funcionando.

  - Descripción de los circuitos (elementos) de control

    - Temporización.

Se desarrolla mediante la combinación de un sistema de levas ubicadas en la cabecera de la columna de la máquina y un micro interruptor para cada leva.

Figura 4. Sistema temporización por levas y micro interruptores

1.3.2  Engranaje de distribución

Consiste en un eje de levas el cual tiene un dial en un extremo y levas distribuidas en el eje los cuales accionas interruptores tipo fin de carrera.

1.3.3  Dial de distribución

Es un disco dividido en 360 grados y localizados en el extremo del eje de levas.

La dirección de rotación hacia adelante es opuesta a la dirección en la cual los números sobre el dial se incrementan. Esta rotación determina la leva ALTA y la leva BAJA en la carta de distribución. La posición cero grados en el dial se da cuando la caja de mordazas está en la posición más baja y 180 grados cuando la caja de mordazas está en la posición más alta de la carrera.

1.3.4  Levas de distribución

Sirve para accionar los interruptores que proporcionan señales al control de la máquina. Para levas con una ubicación de 180 grados o menos, se usa un interruptor normalmente cerrado y la ubicación tiene efecto cuando el rodillo del interruptor atraviesa sobre la posición baja de la leva. Debido a que la dirección en la cual la leva gira cuando la máquina está funcionando determina cual pendiente sube o baja el operador del interruptor; eso también determina los puntos de fijación para el LEVA ALTA y el LEVA BAJA. Para todas las levas esta dirección es la misma que la dirección de rotación del dial de distribución.

1.3.5  Carta de distribución

Es donde se registran las posiciones de cada una de las levas. Para la máquina Hayssen modelo CP-16 tenemos la siguiente tabla:

Tabla I. Posición de levas

| Número de interruptor | Leva Alta | Leva Baja | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| LS4 | 15 º | 245 º | Restablece fotocelda |
| LS5 | 90 º | 0 | Vertical abre y cierra |
| LS8 | 275 º | 90 º | Aire para vertical |
| LS7 | 270 º | 110 º | Sello horizontal |
| LS10 | 215 º | 195 º | Dosificada |
| LS2 | ‒ | 345 º | Mordaza abre |
| LS3 | ‒ | 110 º | Mordaza cierra |

La ubicación adecuada de la leva que acciona el interruptor de cerrar las mordazas, es la más cercana al punto alto o TDC del ciclo de la máquina.

  - Desventajas actuales

El control de la temporización no es preciso debido a las partes mecánicas que tienden a desgastarse y pierden funcionalidad.

El sistema de ojo eléctrico tenía imperfecciones debido al polvo y suciedad del medio.

El desgaste y suciedad de los potenciómetros del panel de control.

Además, el sistema completo requiere de constante mantenimiento.

CAPÍTULO II

- EMPAQUETADORA CON CONTROL ELECTRÓNICO TRANSWRAP MODELO TWD-2

2.1 	Descripción de la máquina Transwrap Modelo TWD-2

Figura 5. Empaquetadora Transwrap

La máquina Transwrap Modelo TWD-2 es de fabricación norteamericana del año 1982. Dentro de las características de diseño, recibe un rollo de polietileno, forma una bolsa, la llena de un producto, sella la bolsa y por último, la corta separándola del rollo. Todo este proceso lo realiza de forma cíclica.

Ahora bien, debido al funcionamiento cíclico de la máquina, cada operación es realizada en un punto preseleccionado dentro del ciclo de la máquina. El dispositivo que asegura esta operación y provee al operador de un medio flexible de relacionar los puntos en los cuales las acciones de la máquina tienen lugar es el «seleccionador de estado sólido».

El sellado de los extremos de la bolsa se lo realiza con un proceso térmico de sellado por impulsos. El sellado vertical se lo efectúa con un elemento de calefacción en el que se mantiene la temperatura constante mediante un control electrónico. Para cortar la bolsa se usa un alambre de niquelina caliente, controlado por impulsos.

La máquina está equipada con un control fotoeléctrico para el corte de la bolsa según una marca en el polietileno. Además, tiene un enclavamiento para sincronizar la máquina con el dosificador.

  - Función de los elementos de control

Los principales elementos de control se encuentran en el panel de operador de la máquina. Estos controles dependen del modelo de cada empaquetadora. Algunos controles más importantes se encuentran en la Figura 6.

Figura 6. Panel de Control Frontal

    - Interruptor selector de funcionamiento.

Tiene dos posiciones: JOG y RUN. Cuando está en la posición RUN la máquina puede operar de forma continua cuando se pulsa el botón START, y puede detenerse si el botón STOP es pulsado. Cuando el selector está en posición JOG la máquina puede ciclar cuando se presiona START y se detiene cuando se lo afloja.

    - Pulsador de marcha (START).

Sirve para mover el motor principal una vez que la máquina está energizada.

    - Pulsador de paro (STOP).

Sirve para des-energizar todos los elementos de la máquina que son movidos por el motor principal.

    - Botón de ciclo.

Es un pulsador tipo PUSH-PULL que sirve para que la máquina empiece a ciclar continuamente o parar de ciclar, sin desconectar el motor principal.

    - Potenciómetros de abrir y cerrar mordaza.

Son potenciómetros de disco que ajustan el tiempo exacto en el que las mordazas se abren y cierran con relación al ciclo de la máquina.

    - Interruptor de mordazas.

Tiene dos posiciones ON y OFF y sirve para arrancar y detener la acción de las mordazas.

    - Interruptor de freno de polietileno.

Tiene dos posiciones ON y OFF. Sirve para accionar un freno impulsado por aire ubicado en el tubo de formado, opuesto a la placa sellado vertical, al mismo tiempo que está operando para producir el sellado vertical. En la posición OFF el freno no activa y se puede deslizar el polietileno en el tubo de formado. Debe estar en la posición ON para el funcionamiento de la máquina.

    - Interruptor de control fotoeléctrico.

Tiene dos posiciones ON y OFF. En la posición ON se activa la unidad de registro fotoeléctrico para detectar la marca en la bolsa. La longitud de la bolsa está determinada por la distancia entre las marcas en el rollo de polietileno. En la posición OFF, la unidad es desactivada y la longitud de la bolsa está determinada por la carrera de la caja de mordaza.

    - Interruptor de sellado.

Tiene dos posiciones ON y OFF. En la posición ON se activa la unidad de control de sellado por impulso.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el sello.

Sirve para controlar la potencia aplicada a la cinta de sellado.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el corte.

Sirve para aplicar la potencia aplicada al alambre de corte.

    - Potenciómetro de tiempo de impulso.

Sirve para ajustar el tiempo de duración del pulso de sellado.

    - Potenciómetro de placa de sellado aplicada.

Sirve para controlar el punto dentro del ciclo de la máquina en el que un cilindro de aire actúa para poner la placa de sello vertical en contacto con el tubo de formado para producir el sellado.

    - Potenciómetro placa de sellado afuera.

Sirve para seleccionar el punto en que el cilindro de aire actúa para mover la placa de sellado fuera del tubo de formado.

    - Potenciómetro de arranque del control fotoeléctrico.

Sirve para seleccionar el punto en el ciclo de la máquina cuando la unidad de control fotoeléctrico puede receptar una señal.

  - Descripción de los circuitos de control

1

2

3

5

6

7

5

5

5

4

4

Secuenciador de estado sólido.

Figura 7. Diagrama de bloques del secuenciador de estado sólido

El bloque 1 consiste en un encoder, que es un transductor que convierte el movimiento mecánico en una señal eléctrica, utilizado para relacionar todas las acciones de la máquina con su posición. El eje de este dispositivo está colocado de forma mecánica al eje de la máquina de tal manera que da una revolución por cada ciclo de la máquina. Así, cuando el eje de la máquina gira, el encoder produce dos señales de salida: una salida consiste en un flujo de 256 pulsos para un ciclo completo de la máquina, la otra señal de salida es un solo pulso en el punto alto (TDC) de la máquina.

En el bloque 2 los pulsos son amplificados y pasan al siguiente bloque.

En el tercer bloque, el flujo de 256 pulsos es usado para producir un voltaje de rampa de 256 etapas, el cual es reiniciado por otro flujo de pulsos cada vez que la máquina pasa a través del punto TDC.

El bloque 4 representa una tarjeta de interruptores. Estas tienen un par de interruptores-amplificadores. Cada amplificador tiene dos entradas, una de estas es el voltaje de rampa; la otra, un voltaje preseleccionado con un potenciómetro o resistencia fija. Cuando el voltaje de rampa excede el voltaje preseleccionado, el amplificador produce una salida.

Las salidas de los amplificadores son combinadas de tal manera que cuando el interruptor-amplificador arranca, un voltaje de salida se produce; pero, cuando se detiene, la salida combinada es eliminada. De esta manera, se dispone de un dispositivo que puede encender o apagar en cualquier punto dentro del ciclo de la máquina. Sin embargo, antes que la salida pase al exterior de la tarjeta, es invertida, teniendo así un modo posterior para controlar la salida de la tarjeta. La salida de esta tarjeta no es suficientemente fuerte para accionar una válvula solenoide.

El bloque 5 es usado para elevar la potencia. Este bloque convierte la señal de corriente continua provenientes del bloque 4 en una señal de corriente alterna de mayor potencia.

En ocasiones es necesario actuar según la información recibida en el ciclo anterior, tal como hacer que la máquina cicle sin sellar la bolsa si el dosificador no ha dejado caer el producto. Esta operación es realizada por el bloque 6. Aquí, la posición de la entrada del dosificador es chequeado en el TDC de la máquina: si éste es ALTO, la salida asume un voltaje ALTO y viceversa. La salida permanece en tal posición hasta la próxima señal en el TDC, de esta manera provee una memoria adecuada en el sistema de control.

El bloque 7 permite usar señales de corriente alterna como entrada de control. Convierte la señal de 110 VCA en una señal de 0 a 12 VCD.

    - Alimentación de encoder y controlador. (Tarjeta 6022)

Es una tarjeta que cumple las siguientes funciones:

- Producir los 5 VCD que necesita el encoder para operar.

- Aceptar las señales del encoder, filtrarla de ruidos para luego generar una señal tipo reloj y una señal de restablecer, las que son enviadas a la tarjeta 6033.

- Aceptar un voltaje de arranque (S1), un voltaje de paro (E1) y una señal inhibidora (I1), las cuales son usadas para controlar el sellador vertical a través de la tarjeta 5001.

- Proporcionar una salida complementaria a la salida (T1) de sellado vertical, la que puede ser usada para suministrar aire de enfriamiento. Se dispone de una señal inhibidora (I2) separada para inhibir el aire de enfriamiento.

- Proporcionar un circuito inhibidor de iniciar funcionamiento, el cual inhibe todas las funciones de la máquina hasta que el pulso índice es recibido del encoder. Esto previene operaciones erróneas durante el arranque de la máquina.

    - Generador de rampa-contador. (Tarjeta 6033)

Este circuito cuenta las señales de reloj de la tarjeta 6022 y genera un voltaje de rampa proporcional al número de conteo recibido desde la última señal índice. El voltaje de rampa inicia en cero voltios y aumenta hasta un valor de 4,32 voltios. Este valor es ajustado con un potenciómetro de 5 KΩ calibrado previamente y no requiere calibración posterior.

    - Interruptor doble de control. (Tarjeta 6012)

Este control son dos interruptores en una sola tarjeta. Para cada interruptor se tiene un voltaje de arranque, un voltaje de para, un voltaje de rampa o de control (terminal R1) y una señal inhibidora. Los interruptores dan una señal baja en los terminales que van a los TRIACs (tarjeta 5001) y los LEDs se encienden si se cumple las tres siguientes condiciones:

- El voltaje de rampa es mayor que el voltaje de arranque.

- El voltaje de rampa es menor que el voltaje de paro.

- La señal inhibidora es alta (arriba de 7 voltios).

En cualquier otra situación, la salida permanece alta.

    - Convertidor de señales de corriente directa a corriente alterna. (Tarjeta 5001)

La tarjeta es usada para convertir las señales de control de 12 VCD a señales de 110 VCA, las cuales se utilizan para manejar cargas. Emplea un acoplamiento óptico para los circuitos de corriente directa con corriente alterna. El acoplamiento óptico previene que el ruido eléctrico retorne al circuito de corriente directa. El dispositivo de salida es un TRAIC capaz de manejar hasta 3 amperios RMS sin producir calor excesivo.

    - Convertidor de señales de corriente alterna a corriente directa. (Tarjeta 5004)

Convierte las señales de 110 VCA a 12 VCD. Esta tarjeta utiliza un acoplamiento óptico para mantener el ruido de las señales transcientes sobre la línea de corriente alterna, fuera de los 12 VCD.

Su operación se la resume de la siguiente manera: «Cuando se aplica 110 VCA en los terminales 1 y 2, la lámpara de neón en el acoplador óptico se enciende. La foto-resistencia en dicho acoplador conecta la clavija 11 del circuito integrado 303 con ES y la lámpara se enciende. Esto produce un estado lógico BAJO en la clavija 11 lo cual obliga a la clavija 9 a arrancar y producir un estado lógico ALTO. Después de 5 milisegundos, la entrada es alcanzada y la clavija 12 podría bajo a no ser que el terminal 272 esté en un lógico bajo. El terminal 272 es por lo tanto una señal inhibidora para la operación de la tarjeta 5004. Si no hay inhibición y se aplica voltaje de corriente alterna, entonces la línea 273 da BAJO, el LED se prende y la línea 274 da un ALTO»

    - Doble memoria de retención. (Tarjeta 6017)

Esta tarjeta es un equivalente del relay electromecánico de retención. Sin embargo, como característica tiene dos dispositivos de memoria en vez de uno. En el momento que recibe una señal, el contenido de la memoria puede ser transferido para usarse como señal inhibidora en el siguiente ciclo.

    - Módulo de control fotoeléctrico. (Tarjeta 6026)

Esta tarjeta es usada con un interruptor fotoeléctrico tipo ojo. El circuito permite que el ojo eléctrico actúe durante el momento del ciclo de la máquina que la señal de la tarjeta interruptor 6012 lo permite. El circuito emplea un acople óptico para prevenir una conexión a tierra de ES (común del circuito). La tarjeta de control fotoeléctrico acepta también la señal de salida del módulo de ojo y hace que el TRIAC que abre las mordazas se accione. Cuando una marca es detectada por la unidad fotoeléctrica, en la tarjeta se enciende un LED.

  - Desventajas actuales

El tiempo de operación y desgaste mecánico origina que el sistema de control sea ineficiente,  impreciso y susceptible a continuos daños.

Tarjetas que se dañan constantemente. Probablemente por el tiempo de operación y el ambiente salino.

CAPÍTULO III

- INTRODUCCIÓN A LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

  - Generalidades

Los controladores lógicos programables (PLC de su sigla en inglés) es un computador dedicado. Recibe esta clasificación porque posee la circuitería básica de un computador (unidad de control, memorias y entradas-salidas) y son capaces de almacenar instrucciones, realizar operaciones de temporización, aritmética, conteo, manipulación de datos y efectuar comunicación con otros dispositivos y equipos.

Figura 8. Diagrama conceptual del PLC

Son empleados para controlar máquinas y procesos industriales. La figura 8 muestra el diagrama conceptual de la aplicación del PLC.

Fuente de Alimentación

CPU

Mód. de comunicación

Mód. Entrada Digital

Mód. Salida Digital

Mód. Entrada Analógica

Mód. Salida Analógica

La arquitectura general de un PLC consiste en una unidad de CPU (Unidad Central de Proceso), unidad de entradas y salidas, unidad de comunicación y fuente de alimentación.

Figura 9. Arquitectura general de un sistema PLC

La fuente de alimentación tiene la función de suministrar la energía de corriente directa debidamente regulada y la protección para las otras unidades o módulos del sistema. La mayoría de los PLC que requieren de fuente de alimentación operan con 24 Vdc. Debido a que en la industria se presentan fluctuaciones en las líneas de voltaje y frecuencia, las fuentes de alimentación de los PLC deben aceptar variaciones en la entrada de corriente alterna alrededor del 10 al 15%. Cuando este valor de tolerancia es excedido, algunas fuentes de alimentación proporcionan un comando de apagado a la CPU.

La Unidad Central de Proceso CPU dispone de un microprocesador como elemento principal, y es la encargada de ejecutar el programa de control y de ordenar la transferencia entre las unidades de memoria con los módulos de entradas/salidas. Para ejecutar el programa de control, la CPU lee de la memoria la lista de instrucciones de forma secuencial, efectuando esto de manera cíclica.

La memoria de la CPU almacena los datos del proceso (señales de entrada y salida del proceso, variables internas de bit o de palabra, datos alfanuméricos, y contantes) y los datos necesarios para el control (programa de control y la configuración del PLC). Como todo dispositivo con microprocesador, debe de disponer de memorias ROM y RAM, cuya capacidad depende del modelo del PLC.

Los módulos de entradas/salida. Mediante este medio se provee la conexión física entre el CPU y los dispositivos de campo (sensores, transductores, actuadores, etc.). Las entradas y salidas del PLC son digitales o analógicas; pueden estar incluidas en la misma unidad del PLC o en módulos adicionales. Las señales digitales son de dos estados: ON y OFF. Las señales analógicas pueden ser de voltaje o corriente como lo muestra el cuadro:

| Señales Analógicas |  |
| --- | --- |
| Corriente | Voltaje |
| 0 a 20 mA 4 a 20 mA | 0 a + 5 VCD 0 a + 10 VCD ± 5 VCD ± 10 VCD |

  - Configuración de un Controlador Lógico Programable

Al hablar de configuración del PLC se refiere a la estructura que adopta el sistema físico; esto es, cómo se ajustará el sistema PLC a la particularidad de un proceso. Existen dos configuraciones posibles para la unidad de control:

- Control centralizado. En este caso, la CPU soporta varios módulos de entrada/salida con sus respectivas interfaces. Los módulos no pueden operar de manera autónoma y queda centralizado en la CPU.

- Control distribuido. En esta configuración existen varios módulos con sus propias unidades de proceso. Estos módulos se conectan a la unidad maestra que gestiona de forma general todo los datos a ser intercambiados entre los módulos y unidades de proceso.

  - Criterios de selección

La selección del PLC dependerá de los siguientes factores:

- Disponibilidad en el medio, tanto del equipo, los repuestos, y la asistencia técnica. Esto definirá la marca a utilizar dentro de la gama disponible: Tememecanique, Allen Bradley, Festo, Siemens, etc.

- En una misma marca se dispone de diferentes modelos. Hay que tomar en cuenta la cantidad de memoria requerida, los tipos y cantidades de entradas y salidas, las funciones a emplearse, y el medio de comunicación.

Algunos controladores lógicos programables dependiendo de la casa comercial:

| Telemecanique Twido | Allen Bradley |
| --- | --- |
| Festo | Mitsubishi |
| Omron | Siemens |

Figura 10. PLC de diferentes marcas

  - Programación

El editor de programación depende del tipo de PLC. Para la serie S7-200 se utiliza el “STEP7-Micro/Win” como editor de programación, y puede realizárselo en tres ambientes o lenguaje de programación: KOP, FUP y AWL.

El editor KOP (Esquema de contactos) permite crear programas con componentes similares a los elementos de un esquema de circuitos. Los programas KOP hacen que la CPU emule la circulación de corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de salida. La lógica se divide en segmentos (Networks). El programa se ejecuta un segmento tras otro, de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Tras alcanzar la CPU el final del programa, comienza nuevamente en la primera operación del mismo.

Figura 11. Programa en esquema de contactos

El editor FUP (Diagrama de funciones) permite visualizar las operaciones en forma de cuadros lógicos similares a los circuitos de puertas lógicas. En FUP no existen contactos ni bobinas como en el editor KOP, pero sí hay operaciones equivalentes que se representan en forma de cuadros. La lógica del programa se deriva de las conexiones entre esas operaciones de cuadro. Ello significa que la salida de una operación (por ejemplo, un cuadro AND) se puede utilizar para habilitar otra operación (por ejemplo, un temporizador) con objeto de crear la lógica de control necesaria. Estas conexiones permiten solucionar fácilmente numerosos problemas lógicos, al igual que con los otros editores.

Figura 12. Programa escrito en diagrama de funciones

El editor AWL (Lista de instrucciones) permite crear programas de control introduciendo la nemotécnica de las operaciones; también permite crear ciertos programas que, de otra forma, no se podrían programar con los editores KOP ni FUP. Ello se debe a que AWL es el lenguaje nativo de la CPU, a diferencia de los editores gráficos en los que son aplicables ciertas restricciones para poder dibujar los diagramas correctamente.

Figura 13. Programa editado en lista de instrucciones

  - Instalación

La figura 14 presenta la estructura básica de un sistema PLC, incluye un CPU S7-200, un computador y el cable de comunicación. Esta configuración es necesaria para cargar el programa en el PLC. Una vez que el programa está debidamente compilado, probado y cargado en el PLC, éste puede funcionar en el modo RUN sin la necesidad del computador.

Figura 14. Componentes básicos de un PLC S7-200

Montaje físico

Los sistemas de automatización S7-200 se pueden disponer en un armario eléctrico o en un perfil soporte.

Figura 15. Montaje de S7-200

Para las CPUs S7-200 y los módulos de ampliación se ha previsto la ventilación por convección natural. Por lo tanto, se deberá dejar un margen mínimo de 25 mm por encima y por debajo de las unidades para garantizar su ventilación (v. fig. 16). El funcionamiento continuo a una temperatura ambiente máxima y con una carga muy elevada reduce la vida útil de cualquier dispositivo electrónico. Al configurar la disposición de los módulos, prevea suficiente espacio para el cableado de las entradas y salidas, así como para las conexiones de los cables de comunicación.

Figura 16. Espacio necesario para montar una CPU S7-200

Instalación eléctrica

Los puntos siguientes constituyen reglas de carácter general para la instalación y el cableado de los Micro-PLCs S7-200:

- Al cablear el Micro-PLC S7-200 es necesario respetar todos los reglamentos, códigos y normas eléctricas aplicables. Instale y utilice el equipo conforme a todas las normas nacionales y locales vigentes. Diríjase a las autoridades locales para informarse acerca de qué reglamentos, códigos o normas rigen en el lugar de instalación.

- Utilice siempre cables con un diámetro adecuado para la intensidad. Los módulos del S7-200 aceptan cables con sección de 1,50 mm2 a 0,50 mm2 (14 AWG a 22 AWG).

- Asegúrese de que los tornillos de los bornes no pasen de rosca. El par máximo de apriete es de 0,56 N-m.

- Utilice siempre un cable lo más corto posible (apantallado o blindado, como máximo 500 metros, sin pantalla o blindaje, 300 metros). El cableado deberá efectuarse por pares; con el cable de neutro o común apareado con un cable activo.

- Separe el cableado de corriente alterna y el cableado de corriente continua de alta tensión y rápida conmutación de los cables de señal de baja tensión.

- Identifique y disponga adecuadamente el cableado hacia los módulos S7-200; de ser necesario, prevea alivio de tracción.

- Instale dispositivos de supresión de sobretensiones apropiados en el cableado susceptible de recibir sobretensiones causadas por rayos.

- Ninguna alimentación externa deberá aplicarse a una carga de salida en paralelo con una salida de corriente continua (DC). En caso contrario puede circular corriente inversa a través de la salida a menos que se instale un diodo u otra barrera.

Panel de operador

El panel de operador es un dispositivo de los controles de una máquina que permite al operador controlar los componentes de la máquina de forma manual.

Tabla II. Paneles de operador

|  | TD17 | OP3 | OP7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnología |  |  |  |
| Utilizable asociado al autómata: | S5-90U a 135U y S5-155U, S7-200/-300/-400, M7-300®/-400®, 505, AEG Modicon, Allen Bradley, Mitsubishi, Telemecanique, OMROM, GE Fanuc | SIMATIC S7: S7-200/-300 | SIMATIC S5/SIMATIC 505: S5-90U a 135U y S5-155U SIMATIC 505 SIMATIC S7, M7: S7-200/S7-300/S7-400, M7-300/-400 Otros sistemas PLC: Allen Bradley, Mitsubishi, Telemecanique, AEG Modicon, OMRON, GE Fanuc |
| Pantalla |  |  |  |
| Tipo | De cristal líquido, retroiluminada por LED | De cristal líquido, retroiluminada por LED | De cristal líquido, retroiluminada por LED |
| Líneas/caracteres por línea | 4 x 20 u 8 x 40 | 2 x 20 | 4 x 20 |
| Altura de carácter en mm | 11 ó 6 | 5 | 8 |
| Teclado |  |  |  |
| Tipo | De membrana | De membrana | De membrana |
| Teclas funcionales/teclas de sistema | –/7 | –/18 | 8/22 |

El dispositivo seleccionado es el OP3. Permite la operación de los estados y valores corriente de los procesos de un PLC S7 a ser visualizado.  Para ello posee un teclado y una pantalla de visualización. Además, las entradas se pueden efectuar desde el OP3 y escribirlas en el PLC. La figura 27 muestra la configuración del OP3.

Figura 17. Configuración del OP3

CAPÍTULO IV

- EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

  - Fuentes de Poder

Fuente SITOP 5AMP entrada 120/230 VCA; salida 24 VCD. Serie: 6EP1 333-   3BA00

Figura 18. Fuente de poder Sitop 5A

Las fuentes de alimentación SITOP 24V/5A y 10A son equipos para montaje en conjuntos. A la hora de instalar los equipos es necesario respetar las normas DIN aplicables o las normas específicas del país correspondiente. La conexión debe efectuarse con cableado fijo en los bornes.

Fuentes conmutadas en el primario para conectar a redes monofásicas o a 2 conductores de fase de redes trifásicas (redes TN, TT o IT (≤3AC 500V)) con tensión nominal 120-230V / 230V, 50/60Hz; tensión de salida +24V DC, aislada galvánicamente, protegidas contra cortocircuito y marcha en vacío.

Magnitudes de entrada

Tensión nominal de entrada Ue: 120-230 / 230V-500V AC, 50/60Hz

Rango de tensión de trabajo: 85-264/176-550V

Magnitudes de salida

Tensión continua de salida Us: Ajuste de fábrica: 24V ±1%

Rango de ajuste: 24V a 28,8V, ajuste con potenciómetro en el frontal

Ondulación de la tensión de salida:

<50mVpp de ondulación residual

<200mVpp de picos de conmutación

Corriente continua de salida Is: 0-5 A

Entorno

Temperatura para funcionamiento: 0 a +60°C

Refrigeración natural por aire

Grado de polución 2

Instrucciones de montaje

Fijación sobre el perfil normalizado DIN EN 50022-35x15/7,5. Para una refrigeración correcta la fuente debe montarse en un plano vertical de forma que los bornes de entrada y de salida queden en la parte inferior. Por encima y por debajo de la fuente deberá dejarse un espacio libre de como mínimo 50mm.

La conexión de la tensión de alimentación (120V/230V AC) debe realizarse de acuerdo a VDE 0100 y VDE 0160. Es necesario prever un dispositivo de protección (magneto-térmico) y un dispositivo de seccionamiento para aislar de alimentación. Si la fuente funciona conectada a los conductores de fase L1 y L2 y para la protección contra contactos directos o indirectos se usa un dispositivo de protección diferencial, entonces sólo se permite un dispositivo de protección diferencial de tipo B sensible a todo tipo de corrientes.

  - Captadores de posición incrementales

El principio de funcionamiento de  los captadores de posición incremental está en la utilización de un encoder, que consiste en un transductor rotativo que transforma un movimiento angular en una serie de impulsos digitales. El encoder incremental, por lo general, proporciona dos ondas cuadradas y desfasadas en 90º eléctricos. Una de las señales proporciona la señal correspondiente a la velocidad de rotación y sirve de información para una entrada rápida del PLC.

El H20 es un codificador extremadamente resistente (todo metálico) diseñado para una resolución de hasta 4096 ciclos por turno. Esta unidad compacta dispone de un disco resistente, cojinetes de alta resistencia, y del blindaje EMI (Materiales para absorber, disminuir o atenuar la interferencia causada por electromagnetismo o la generada por radiofrecuencia.). El H20 se ajusta a los requisitos de la norma NEMA 4 y 13. Las aplicaciones típicas de la H20 incluyen el control de máquinas, control de procesos, maquinaria agrícola, equipos textiles, la robótica, el procesamiento de alimentos, y la medición.

Figura 19. Encoder H20

Electrical Specifications

Code: Incremental

Output Format: 2 channels in quadrature, 1/2 cycle index gated with negative B channel as standard.

Cycles per Shaft Turn: 1 to 4096

Supply Voltage: 5 to 28 VDC available

Current Requirements: 100 mA typical + output load, 25O mA (max)

Voltage/Output:

28V/V: Line Driver, 5–28 VDC in, Vout = Vin

28V/5: Line Driver, 5–28 VDC in, Vout = 5 VDC

28V/OC: Open Collector, 5–28 VDC in, OCout

Protection Level: reverse, overvoltage and output short circuit

Frequency Response: 100 KHz

  - Variadores de velocidad

Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos que realizan la función de «convertidores de frecuencia» para modificar la velocidad de motores trifásicos. Estos convertidores están controlador por microprocesadores y utilizan tecnología IGBT (Transistor Bipolar de Compuerta Aislada) de última generación. Esto hace al equipo confiable y versátil.

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Figura 20. Tipos de Micromaster 420

El convertidor empleado es el Micromaster MM420 de la casa Siemens. Este convertidor se puede usar en numerosas aplicaciones de accionamiento de velocidad variable. Es especialmente idóneo para aplicaciones con bombas, ventiladores y en manutención y transporte.

Características principales

- Fácil de instalar

- Puesta en marcha sencilla

- Tiempo de respuesta a señales de mando rápido y repetible

- Amplio número de parámetros que permite la configuración de una gama extensa de aplicaciones

- Conexión sencilla de cables

- 1 relé de salida

- 1 salida analógica (0 – 20 mA)

- 3 entradas digitales NPN/PNP aisladas y conmutables

- 1 entrada analógica, ADC: 0 – 10 V

(La entrada analógica se puede utilizar como cuarta entrada digital)

- Diseño modular para configuración extremadamente flexible

- Altas frecuencias de pulsación para funcionamiento silencioso del motor

- Información de estado detallada y funciones de mensaje integradas

Prestaciones

- Control U/f

- Control de flujo corriente para una mejora de la respuesta dinámica y control del motor

- Rearranque automático

- Rearranque al vuelo

- Compensación de deslizamiento

- Freno de mantenimiento del motor

- Frenado compuesto o combinado para mejorar las prestaciones del frenado

- Prescripción de consignas a través de:

  - Entradas analógicas

  - Interface de comunicación

  - Función JOG

  - Potenciómetro motorizado

  - Frecuencias fijas

- Emisor de velocidad máxima

  - Con redondeado

  - Sin redondeado

- Control en lazo cerrado utilizando una función PI

La Tabla II presenta la características técnica resumidas del micromaster 420, y la Tabla III proporciona información necesaria para seleccionar el modelo de convertido de acuerdo a las necesidades del proceso.

La instalación del convertidor es muy sencilla. En la figura 20 se presenta la exigencia del fabricante para la debida conexión.

TablaIII. Datos técnicos de Micromaster 420

| Característica | Especificación |
| --- | --- |
| Tensión de red en servicio y Márgenes de potencia | 1 AC 200 V a 240 V ± 10 % 0,12 kW – 3,0 kW (0,16 hp – 4,0 hp) 3 AC 200 V a 240 V ± 10 % 0,12 kW – 5,5 kW (0,16 hp – 7,5 hp) 3 AC 380 V a 480 V ± 10 % 0,37 kW – 11,0 kW (0,50 hp – 15,0 hp) |
| Frecuencia de entrada | 47 Hz a 63 Hz |
| Frecuencia de salida | 0 Hz a 650 Hz |
| Factor de potencia | ≥ 0,7 |
| Rendimiento del convertidor | 96 % a 97 % |
| Método de control | Control V/f lineal; Control V/f lineal con Flux Current Control (FCC); U Control V/f cuadrático; Control V/f multipunto |
| Entradas digitales | 3, parametrizable (libre de potencial), conmutables entre activa con high/activa con low (PNP/NPN) |
| Entrada analógica | 1, para valor de consigna o entrada PI (0 V a 10 V, escalable o utilizable como 4ª entrada digital) |
| Salida de relé | 1, parametrizable DC 30 V / 5 A (carga resistiva), AC 250 V / 2 A (carga inductiva) |
| Salida analógica | 1, parametrizable (0 mA a 20 mA) |
| Margen de temperatura | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |

Tabla IV. Datos para selección Micromaster

Figura 21. Conexión del motor y la red con el convertidor

  - Controladores de temperatura

El controlador E5CN dispone de una pantalla de 11 segmentos que facilitan la lectura del texto. El transductor puede ser a termopar o termo-resistencia de platino.

Figura 22. Controlador Omron de temperatura E5CN

Especificaciones

Tensión de alimentación: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz.

Consumo: 7,5 VA máx.

Entrada de sensor:

Temopar: K, J, T, E, L, U, N, R, S o B

Termo-resistencia de platino: Pt100 o JPt100

Entrada de corriente: 4 a 20 mA, 0 a 20 mA

Entrada de voltaje: 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V

Salida de control:

Salida de relé: 250 Vca, 3 A

Salida de tensión: 12 Vcc, 21 mA máx.

Salida de corriente: 4 a 20 mA, 0 a 20 mA; carga de 600 Ω máx.

Método de control: Control ON/OFF; 2-PID

Temperatura de ambiente de servicio: ‒10 a 55 ºC

Conexiones externas

- Una salida de tensión (salida de control) no está aislada eléctricamente de los circuitos internos. Cuando se utilice un termopar conectado a masa, no conecte a masa ninguno de los terminales de salida de control para evitar errores en los valores de temperatura medidos provocados por la corriente de fuga.

- Se aplica aislamiento estándar entre cualquiera de los siguientes elementos: terminales de fuente de alimentación, terminales de entrada, terminales de salida y terminales de comunicaciones (para modelos con comunicaciones). Si se precisa aislamiento reforzado, aplique aislamiento adicional, como distancia de separación o aislamiento de material según se define en IEC 60664, adecuado para la tensión de operación máxima.

Figura 23. Terminales de conexiones externas

Termopar empleado:

Marca: Bolt-On Washer

Tipo: J

Modelo de 300 mm: WT J  - 14 - 12

Un termopar versátil que se monta fácilmente a una variedad de superficies.

Figura 24. Termopar tipo J

  - Sensores de proximidad inductivo

Un detector inductivo detecta exclusivamente objetos metálicos. Se compone básicamente de un oscilador cuyos bobinados constituyen el lado sensible. Delante de este se crea un campo magnético alternativo. Cuando se coloca una pantalla metálica en el campo magnético del detector, las corrientes inducidas constituyen una carga adicional que provoca la parada de las oscilaciones. De acuerdo al formato, se genera una señal de salida correspondiente a un contacto de cierre NA o de apertura NC.

Figura 25. Sensor inductivo

Tabla V. Detectores de proximidad

4.6 	Módulo de velocidad

El módulo de entrada de alta velocidad (HSI – High Speed Input) permite al procesador SLC 150 (PLC Allen Bradley) aceptar señales hasta los 5 KHz. Una variedad de niveles de voltaje y retardo de tiempo son seleccionados mediante dip switches.

El modulo de entrada de alta velocidad sólo puede ser usado con el procesador SLC 150.

Figura 26. Conexión con un sensor de estado sólido

Sensor óptico

Este sensor tiene la habilidad de percepción de color con una velocidad de respuesta muy alta. La tarea específica de un detector fotoeléctrico registro de marca tiene por objeto responder a las marcas de registro impresas en
material de embalaje a medida que pasan a través del haz de luz del sensor. La salida del sensor debe cambiar cuando la marca llega precisamente en la posición en la que se debe producir la función de control.

Figura 27. Sensor óptico

La posición que se coloca el sensor con respecto al material puede ser perpendicular o con una inclinación de 45º.

Figura 28. Posiciones de instalación del sensor óptico

Specifications

Supply voltage

• 12 to 24 VDC

• Polarity Protected

Current requirements

• 85 mA (exclusive of load)

Output transistor

• (1) NPN and (1) PNP output transistor

• NPN: Sink up to 150 mA

• PNP: Source up to 150 mA

• Momentary short circuit protected

• Output transistors turn “ON” when mark is in view

• Anti-pulsing on power-up

Response time

• Minimum duration of input event:

• Light state response: 50 microseconds

• Dark state response: 140 microseconds

• Leading edge variation: less than 20 microseconds

Hysteresis

• Less than 400 millivolts for maximum sensitivity and resolution

CAPÍTULO V

- AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA HAYSSEN CP-16

Interruptores Potenciómetros

Selectores

Control eléctrico

Leva-MicroSW

Control mecánico

Actuadores

Solenoide

Relé

Contactores

La máquina electromecánica Hayssen se la puede representar por el siguiente diagrama de bloques:

Figura 29. Diagrama de bloque de la máquina Hayssen

La parte que fue automatizada mediante un PLC fue el sistema de Levas y micro-interruptores.

  - Elaboración del diagrama de bloque

El sistema de control, debido a las necesidades de operación de la máquina, es semiautomático. Se utilizaron la mayoría de los controles del Panel de Control de la máquina empaquetadora. Los cuáles serán comandados por el programa del PLC.

El sistema de control mediante PLC está representado por la figura 30. En el bloque «Sensores» están incluidos el encoder, el ojo eléctrico y el sensor fin de ciclo (TDC). El bloque «Elemento final de control» consiste en las válvulas solenoide. «Parámetros ingresados» corresponde a los valores que se definen mediante el OP3 (panel de operador).

Valores de las marcas

Parámetros Ingresados

Controlador

Elementos finales de control

Sensores

Parámetros Reales

PROCESO

Figura 30. Diagrama en bloque del sistema de control con PLC

La figura 30 determina las conexiones del PLC con el sistema de control. Mayor detalle se presenta en el Anexo 3.

PLC

I0.0	      Q0.0

I0.1

Q0.5

I0.2

Q0.1

I0.3

Q0.3

I0.4

Q0.4

I0.5

Q0.7

I1.0

SW de proximidad TDC

Encoder

Contacto auxiliar de  motor principal

Botón push pull

Contacto de Temporizador

Contacto auxiliar de ciclo de máquina

Contacto auxiliar

Control  óptico

Abre mordaza

Cierra mordaza

Sello vertical

Aire de refresco

Reciclar máquina

Control óptico

Figura 31. Conexiones del PLC

Ahora bien, los programas para la CPU S7-200 se componen de tres partes básicas: el programa principal, las subrutinas y las rutinas de interrupción. Como muestra la figura 32, un programa S7-200 se estructura mediante los siguientes elementos:

Programa Principal

Subrutinas

Rutinas de Interrupción

Programa de usuario

Figura 32. Estructura del programa de una CPU S7-200

Programa Principal:

- Rutinas de inicialización para definir los parámetros del contador rápido.

- Definición de Valores Iniciales de la Tabla.

- Llama a subrutinas.

Subrutinas:

- Subrutina 5: Compara los valores del contador rápido con la tabla «Definición inicial de intervalos», para activar o desactivar memorias variables tipo bit (V).

- Subrutina 7: Programa de control.

Rutinas de Interrupción:

- Interrupción 0:  Requerimientos para operar con contador HC0

- Interrupción 4: Requerimientos para operar con contador HC0

  - Función de los elementos de control

    - Pulsador de marcha (START).

Sirve para mover el motor principal una vez que la máquina está energizada.

    - Pulsador de paro (STOP).

Sirve para des-energizar todos los componentes de la máquina movidos por el motor principal.

    - Interruptor de freno de polietileno.

Tiene dos posiciones ON y OFF. Sirve para accionar el freno auxiliar que ejerce fuerza a la película contra el lado del tubo donde se está formando la funda. En la posición OFF el freno no activa y se puede deslizar el polietileno en el tubo de formado. Debe estar en la posición ON para el funcionamiento de la máquina.

    - Interruptor de control fotoeléctrico.

Tiene dos posiciones ON y OFF. En la posición ON se activa la unidad de registro fotoeléctrico para detectar la marca en la bolsa. La longitud de la bolsa está determinada por la distancia entre las marcas en el rollo de polietileno. En la posición OFF, la unidad es desactivada y la longitud de la bolsa está determinada por la carrera de la caja de mordaza.

5.2.5    Interruptor de sellado horizontal.

Tiene dos posiciones ON y OFF. En la posición ON se activa la unidad de control de sellado y corte por impulso.

    - Interruptor de sellado vertical.

Sirve para energizar la resistencia para el sellado vertical de la bolsa.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el sello.

Sirve para controlar la potencia aplicada a la cinta de sellado.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el corte.

Sirve para aplicar la potencia aplicada al alambre de corte.

    - Potenciómetro de tiempo de impulso.

Sirve para ajustar el tiempo de duración del pulso de sellado.

    - Interruptor de hacer bolsas.

Este interruptor en la posición OFF previene que las mordazas se cierren cuando la máquina está ciclando, en la posición RUN las mordazas podrían cerrarse cada ciclo de la máquina si se dan otras condiciones.

    - Interruptor de embrague para dosificador.

Sirve para conectar y desconectar el embrague del dosificador volumétrico.

  - Descripción de los circuitos de control

    - Contador rápido

El sistema está sincronizado mediante el encoder incremental seleccionado. Este proporciona una onda rectangular en la salida con una respuesta de frecuencia de 100 KHz.

    - Switch de proximidad.

Utilizado para proporcionar el pulso de reinicialización, a fin de que empiece a contar el contador rápido. Junto con el contador rápido, la señal del encoder, sincronizan el sistema (Figura 33).

Encoder

TDC

0         1         2         3         4                                         359     360      0

Figura 33. Señal de sincronización

    - Carta de distribución.

Los valores son similares a los empleados en la Tabal 1 de posición de las levas:

Tabla VI. Definición Inicial de Intervalos

| Mín | Máx | Función |
| --- | --- | --- |
| 15 º | 245 º | Restablece fotocelda |
| 90 | 0 | Vertical abre y cierra |
| 275 | 90 | Aire para vertical |
| 270 | 110 | Sello horizontal |
| 215 | 195 | Dosificada |
| ‒ | 345 | Mordaza abre |
| ‒ | 110 | Mordaza cierra |

    - Controlador lógico programable PLC Es el dispositivo que recibirá las señales de estos circuitos de control

.

Figura 34. PLC Siemens S7-224

  - Selección del controlador y periféricos

Una vez seleccionado la marca del PLC, la casa comercial SIEMENS, es necesario definir el modelo. Lo que dependerá de las necesidades de entradas y salidas, analógicas y discretas, tamaño de memoria, tipo de comunicación, tipo de temporizadores requeridos, etc. Por lo que se ha desarrollado la siguiente tabla:

Tabla VII. Descripción de Entradas / Salidas

Entradas discretas

| No. | TIPO | DESCRIPCIÓN | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIG | Encoder incremental | I 0.0 |
| 2 | DIG | Switch de proximidad | I 0.1 |
| 3 | DIG | Contacto auxiliar de Motor | I 0.2 |
| 4 | DIG | Interruptor PB1 y Contacto de Temporizador TD1L | I 0.3 |
| 5 | DIG | Interruptor PB1 y Contacto de CR5 | I 0.4 |
| 6 | DIG | Contacto de RE | I 0.5 |
| 7 | DIG | Control óptico | I 1.0 |

Salidas discretas

| No. | TIPO | DESCRIPCIÓN | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RELÉ | Solenoide para abrir mordaza | Q 0.0 |
| 2 | RELÉ | Solenoide de sello vertical | Q 0.1 |
| 3 | RELÉ | Solenoide de aire fresco | Q 0.3 |
| 4 | RELÉ | Relé CR5 | Q 0.4 |
| 5 | RELÉ | Solenoide de cerrar mordaza | Q 0.5 |
| 6 | RELÉ | Control óptico | Q 0.7 |

Se requiere de por lo menos 7 entradas digitales y 6 salidas digitales. Es conveniente considerar la expansión y la posibilidad de que las salidas digitales se dañen. Por lo que se seleccionó el S7-224 (vea Figura 31). Suficiente con un puerto de comunicación para el OP3 y las funciones son las respectivas para la programación.

Tabla VIII. Datos técnicos de PLC Siemens

Tomado del Manual de Siemens

Características generales del PLC Siemens S7-224

- 14 entradas y 10 salidas digitales

- 1 puerto de comunicación RS-485

- 8 Kbyte de datos de usuario

- 8/12 Kbyte de memoria de programa

- 6 contadores rápidos a 30 KHz

- 256 temporizadores en total

- 256 contadores

- 256 marcas internas

- 2 potenciómetros analógicos con resolución de 8 bits

- 1 enlace MPI para conectar OP

- Programación en lenguaje de escales o lista de instrucciones

  - Elaboración del programa para el controlador

La operación del proceso está sincronizada con la información proporcionada por el encoder incremental, conectado a la entrada rápida del PLC. Los valores obtenidos son comparados con una tabla de datos: Definición inicial de intervalos (vea Tabla VI). Estos valores pueden ser modificados mediante el OP3 de acuerdo a las exigencias del proceso.

El valor del encoder es registrado en un área de memoria variable VD que al estar dentro del rango indicado por la Tabla VI, activa otra memoria tipo bit. Las intrucciones quedan de la siguiente forma:

Network 1

Comentario:

Cuando VD78 está entre 330 (mínimo) y 350 (máximo), V100.0 se activa (estado ALTO), cuando sale del rango, la memoria se desactiva (BAJO).

LD     SM0.0

MOVD     HC0, VD78

LD     SM0.0

AD>=     VD78, VD10

S      V100.0, 1

LD     SM0.0

AD>=     VD78, VD14

R      V100.0, 1

La lógica de control se desarrolló con la siguiente lista de instrucciones:

Network 1

LD     I0.2			// Confirmación de Motor

LD     I1.0			// Control óptico

O      V100.0

ALD

S      Q0.0, 1			//  ACTIVA UNCLAMP

Network 2

LD     Q0.0			//   UNCLAMP

TON    T37, +4		//  Define tiempo de activación de UNCLAMP

Network 3

LD     T37

R      Q0.0, 1		//  DESACTIVA UNCLAMP

Network 4

LD     V100.5

S      Q0.7, 1

Habilita control de ojo fotoeléctrico

Network 5

LD     Q0.0

R      Q0.7, 1

Network 6

LD     I0.3			// Temporizador TD1L

A      V300.0

=      Q0.1			//   ACTIVA SELLO VERTICAL

Network 7

LD     V300.1

A      V100.3

=      V300.0

Network 8

LD     V300.2

S      V300.1, 1

Network 9

LD     I0.1			//  Señal TDC

EU

R      V300.1, 1

Network 10

LD     SM0.0

S      V300.2, 1

Network 11

LD     V100.6

R      V300.2, 1

Network 12

LD     I0.3			//  Contacto auxiliar de TD1L

AN     Q0.1

A      V300.1

=      Q0.3			//    ACTIVA AIRE

Network 13

LD     I0.4			//  Ciclo de máquina

A      V100.1

=      Q0.5			//   ACTIVA MORDAZA (CLAMP)

Network 14

LD     I0.5

S      Q0.4, 1			//    ACTIVA RELÉ CR5

Network 15

LD     I0.1			// Señal TDC

EU

AN     I0.5

R      Q0.4, 1		//    DESACTIVA RELÉ CR5

  - Instalación

El PLC S7-200 se ha montado en un raíl DIN, tomando en consideración las dimensiones del tipo de PLC (vea Figura 34).

Además, se presenta la conexión general del PLC con el OP3 (Figura 35).

Las conexiones eléctricas definitivas al PLC están definidas en el Anexo 3.

| Módulo S7-200 | Ancho A | Ancho B |
| --- | --- | --- |
| CPU 224 | 120,5 mm | 112,5 mm |

Tomado del Manual de Siemens

Figura 35. Dimensiones de montaje

Conforme a las exigencias del Manual de Siemens s7-200 se presentan las reglas de carácter general para instalaciones con corriente alterna.

- Instale un interruptor unipolar (1) para cortar la alimentación de la CPU, todos circuitos de entrada y todos circuitos de salida (la carga).

- Prevea dispositivos de sobrecorriente (2) para proteger la alimentación de la CPU, las salidas y las entradas. Para mayor protección es posible instalar un fusible en cada salida. No se precisa protección de sobrecorriente externa para las entradas si se utiliza la fuente de alimentación de 24 VDC para sensores (3) integrada en el Micro-PLC. Esta fuente para sensores está protegida contra cortocircuitos.

- Conecte todos los terminales de tierra del S7-200 por el camino más corto a tierra (4) para obtener el mayor nivel posible de inmunidad a interferencias. Es recomendable conectar todos los terminales de masa a un solo punto eléctrico. Para establecer esta conexión, utilice un cable con un sección de 14 AWG ó 1,5 mm2.

- La fuente de alimentación DC para sensores integrada en el módulo base puede usarse también para alimentar las entradas de dicho componente (5), las entradas DC de ampliación (6) y las bobinas de los relés del módulo de ampliación (7). Esta fuente para sensores está protegida contra cortocircuitos.

Tomado del Manual de Siemens

Figura 36. Conexión del PLC

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Figura 37. Conexión del PLC y Panel de Operador

  - Pruebas, ajustes y análisis de resultados

Las pruebas preliminares se efectuaron con las funciones que ayudan a comprobar y observar el programa, que posee el STEP 7 Micro/WIN.

Además, en la etapa preliminar se empleó el simulador de PLC Siemens.

Los valores definitivos de Tabla de intervalos para comparar con el contador rápido se lo obtuvieron mediante el método «prueba‒error». Estos valores son ingresados mediante el OP3.

  - Ventajas

El sistema es mucho más preciso. Los errores se redujeron notablemente al momento de realizar las pruebas.

La operación es más amigable para el operador. Después de estar debidamente ajustado y obtener los valores definitivos para la Tabla de Intervalos, el OP3 facilita la configuración para empaquetas diferentes capacidades de fundas.

CAPITULO VI

- AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA TRANSWRAP MODELO TWD-2

Interruptores potenciómetros

Selectores

Control eléctrico

Leva-MicroSW

Control mecánico

TARJETA DE CONTROL

MECÁNICA

Actuadores

Solenoide

Relé

Contactores

La máquina electromecánica Transwrap se la puede representar por el siguiente diagrama de bloques:

Figura 38. Diagrama de Bloques de la operación de Empaquetadora Transwrap

  - Elaboración del diagrama de bloque

El sistema de control es semiautomático. Se utilizaron la mayoría de los controles del Panel de Control de la máquina empaquetadora, los cuales serán comandados por el programa del PLC.

El sistema de control mediante PLC está representado por la figura 39. En el bloque «Sensores» están incluidos el encoder, el ojo eléctrico y el sensor fin de ciclo (TDC). El bloque «Elemento final de control» consiste en las válvulas solenoide. «Parámetros ingresados» corresponde a los valores que se definen mediante el OP3 (panel de operador).

Controlador

Sensores

Elementos finales de control

PROCESO

Valores de las marcas

Parámetros Reales

Parámetros Ingresados

Figura 39. Diagrama de bloques del sistema de control con PLC

La figura 40 determina las conexiones del PLC con el sistema de control. Mayor detalle se presenta en el Anexo 3.

PLC

I0.0	      Q0.0

I0.1

Q0.5

I0.2

Q0.1

I0.3

Q0.3

I0.4

Q0.4

I0.5

Q0.7

I1.0

SW de proximidad

Encoder

Contacto auxiliar de  motor principal

Botón push pull

Contacto de Temporizador

Contacto auxiliar de ciclo de máquina

Contacto auxiliar

Control óptico

Abre mordaza

Cierra mordaza

Sello vertical

Aire de refresco

Reciclar máquina

Control óptico

Figura 40. Conexiones del PLC

Estructura del programa del PLC:

Programa Principal:

- Rutinas de inicialización

- Definición de Valores de la Tabla del Contador

- Llamado de subrutinas

Subrutinas:

- Subrutina 5: Comparación del valor del contador rápido con la tabla del contador, para activar o desactivar marcas.

- Subrutina 7: Programa de control

Rutinas de Interrupción:

- Interrupción 0:

- Interrupción 4:

  - Función de los elementos de control

    - Interruptor selector de funcionamiento.

Tiene dos posiciones: JOG y RUN. Cuando está en la posición RUN la máquina puede operar de forma continua cuando se pulsa el botón START, y puede detenerse si el botón STOP es pulsado. Cuando el selector está en posición JOB la máquina puede ciclar cuando se presiona START y se detiene cuando se lo afloja.

    - Pulsador de marcha (START).

Sirve para mover el motor principal una vez que la máquina está energizada.

    - Pulsador de paro (STOP).

Sirve para desernergizar todos los elementos de la máquina que son movidos por el motor principal.

    - Botón de ciclo.

Es un pulsador tipo PUSH-PULL que sirve para que la máquina empiece a ciclar continuamente o parar de ciclar, sin desconectar el motor principal.

    - Potenciómetros de abrir y cerrar mordaza.

Son potenciómetros de disco que ajustan el tiempo exacto en el que las mordazas se abren y cierran con relación al ciclo de la máquina.

    - Interruptor de mordazas.

Tiene dos posiciones ON y OFF y sirve para arrancar y detener la acción de las mordazas.

    - Interruptor de freno de polietileno.

Tiene dos posiciones ON y OFF. Sirve para accionar un freno impulsado por aire ubicado en el tubo de formado, opuesto a la placa sellado vertical, al mismo tiempo que está operando para producir el sellado vertical. En la posición OFF el freno no activa y se puede deslizar el polietileno en el tubo de formado. Debe estar en la posición ON para el funcionamiento de la máquina.

    - Interruptor de control fotoeléctrico.

Tiene dos posiciones ON y OFF. En la posición ON se activa la unidad de registro fotoeléctrico para detectar la marca en la bolsa. La longitud de la bolsa está determinada por la distancia entre las marcas en el rollo de polietileno. En la posición OFF, la unidad es desactivada y la longitud de la bolsa está determinada por la carrera de la caja de mordaza.

    - Interruptor de sellado.

Tiene dos posiciones ON y OFF. En la posición ON se activa la unidad de control de sellado por impulso.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el sello.

Sirve para controlar la potencia aplicada a la cinta de sellado.

    - Potenciómetro de fuerza de impulso para el corte.

Sirve para aplicar la potencia aplicada al alambre de corte.

    - Potenciómetro de tiempo de impulso.

Sirve para ajustar el tiempo de duración del pulso de sellado.

    - Potenciómetro de placa de sellado aplicada.

Sirve para controlar el punto dentro del ciclo de la máquina en el que un cilindro de aire actúa para poner la placa de sello vertical en contacto con el tubo de formado para producir el sellado.

    - Potenciómetro placa de sellado afuera.

Sirve para seleccionar el punto en que el cilindro de aire actúa para mover la placa de sellado fuera del tubo de formado.

    - Potenciómetro de arranque del control fotoeléctrico.

Sirve para seleccionar el punto en el ciclo de la máquina cuando la unidad de control fotoeléctrico puede receptar una señal.

  - Descripción de los circuitos de control

    - Contador rápido

El sistema está sincronizado mediante el encoder incremental seleccionado. Este proporciona una onda rectangular en la salida con una respuesta de frecuencia de 100 KHz.

Figura 41. Rango de activación de las memorias dependiendo del valor del contador rápido HC0.

    - Switch de proximidad (TDC)

Utilizado para proporcionar el pulso de reinicialización, a fin de que empiece a contar el contador rápido.

    - Panel operador

Mediante el OP3 se puede cambiar los valores de la Tabla inicial.

Tabla IX. Definición inicial de intervalos para Transwrap

    - Control de velocidad del motor principal

Se utilizó el MMV-420. Mediante el panel del convertidor se ajusta la velocidad del motor.

Parametrización con BOP

- Entrada de frecuencia de la red P0100 = 2 para 60 Hz

- Tensión nominal P0304 = 480 V

- Corriente nominal P0305 = 3 A

- Potencia nominal P0307 = 2 HP

- Frecuencia nominal del motor P0310 = 60 Hz

- Velocidad nominal del motor P0311 = 1750 rpm

- Selección de fuentes de órdenes P0700 = 1 Control por BOP

- Frecuencia mínima P1080 = 0 Hz

- Frecuencia máxima P1082 = 50 Hz

- Tiempo de aceleración P1120 = 10 s

- Tiempo de deceleración P1121 = 10 s

  - Selección del controlador y periféricos

La selección se desarrolló con los mismos criterios que en el caso de la máquina Hayssen.

  - Elaboración del programa para el controlador

A manera de estandarización se han definido las mismas entradas y salidas de la máquina Hayssen. Esto quiere decir que se utiliza el mismo tipo de PLC y el programa de control es similar.

Network 1

LD     I0.2			// Confirmación de Motor

LD     I1.0			//  Control óptico

O      V100.0

ALD

S      Q0.0, 1			//  ACTIVA UNCLAMP

Network 2

LD     Q0.0			//   UNCLAMP

TON    T37, +4		//  Tiempo para operación de UNCLAMP

Network 3

LD     T37

R      Q0.0, 1		//  DESACTIVA UNCLAMP

Network 4

LD     V100.5

S      Q0.7, 1			//  ACTIVA E1.0

Network 5

LD     Q0.0

R      Q0.7, 1		//   DESACTIVA E1.0

Network 6

LD     I0.3			//  Temporizador TD1L

A      V300.0

=      Q0.1			//   ACTIVA SELLO VERTICAL

Network 7

LD     V300.1

A      V100.3

=      V300.0

Network 8

LD     V300.2

S      V300.1, 1

Network 9

LD     I0.1			//  Señal TDC

EU

R      V300.1, 1

Network 10

LD     SM0.0

S      V300.2, 1

Network 11

LD     V100.6

R      V300.2, 1

Network 12

LD     I0.3			//  Temporizador TD1L

AN     Q0.1

A      V300.1

=      Q0.3			//    ACTIVA AIRE

Network 13

LD     I0.4

A      V100.1

=      Q0.5			//   ACTIVA MORDAZA (CLAMP)

Network 14

LD     I0.5

S      Q0.4, 1			//    ACTIVA RELÉ CR5

Network 15

LD     I0.1			//  Señal TDC

EU

AN     I0.5

R      Q0.4, 1		//    DESACTIVA RELÉ CR5

  - Instalación

La instalación siguió los mismos requerimientos que en la máquina Hayssen.

  - Pruebas, ajustes y análisis de resultados

Se emplearon las herramientas de comprobación de errores que tiene el STEP 7 Micro/WIN.

Los valores definitivos de Tabla de intervalos para comparar con el contador rápido se lo obtuvieron mediante el método «prueba‒error».

  - Ventajas

El sistema es mucho más preciso. Los errores se redujeron notablemente al momento de realizar las pruebas.

La operación es más amigable para el operador. Después de estar debidamente ajustado y obtener los valores definitivos para la Tabla de Intervalos, el OP3 facilita la configuración para empaquetadoras de diferentes capacidades de fundas.

Conclusiones

- Las máquinas empaquetadoras Hayssen y Transwrap de Ecuasal han sido mejoradas y actualizadas su tecnología mediante la automatización con controladores lógicos programables.

- Como resultado de esta implementación se  logró mejorar el proceso de empaquetamiento de sal y solucionar los problemas que presentaba el sistema antiguo.

- La estandarización de los sistemas de control bajo un mismo formato de programación e instalación facilitan el mantenimiento o reparación en los equipos automatizados, tanto en hardware como en software.

- En la industria Ecuatoriana, la automatización industrial ha desarrollado eficiencia en la producción y ha permitido entrar a las industrias en el cumplimiento de normas de calidad nacional e internacional.

RECOMENDACIONES

- Completar la automatización de las máquinas. Es decir, que sea el controlador quien gobierne todo el sistema de operación de las empaquetadoras.

- Visualizar el estado de posiciones de las máquinas empaquetadoras mediante el OP.

- Realizar pruebas de ensayo-error a fin de ajustar los parámetros ingresados en el controlador (Carta de distribución) a las necesidades de los cambios del proceso.

- Invertir tecnología de automatización en nuestro país debe ser considerado como una estrategia clave para la competitividad. Las universidades técnicas tienen la responsabilidad de formar profesionales actualizados en este desafío.

Anexo 1A: Diagrama Eléctrico Máquina Hayssen

M

1

CR

1

CR

2

15A

LS10

LS11

LS4

PSI

M1OL

START

SS1

M1

LS1

BLOQUEO DE SEGURIDAD

JOB    RUN

SS3

MORDAZAS

CIERRA    ABRE

MORDAZA

ABRE

LS2

CR1

CR2

CR1

SS4

FRENO AUX.

OFF      ON

SS5

RUN    OFF

MORDAZA

CIERRA

LS3

LS5

PP3

AV2

AV5

AV1

AV10

RUN    OFF

R

OFF     ON

10  11  14  13

1    2    3    4     5    6     7    8    9

10A

M

10A

10A

M1

M1OL

L1

L2

L3

LS12

STOP

MORDAZA

ABRE

MORDAZA

CIERRA

CONTROL

FOTOELÉCTRICO

FRENO

AUXILIAR

MARCHA CONTINUA PARA HACER BOLSAS

VERTICAL

ELIMINADOR ESTÁTICO

PANEL DE CONTROL

W

SS2

TRAN    OFF    REFL

R

LAMP

L1   L2     1    2    3     4    5    6      7    8   X1  H1

Y

18 K

18 K

100 K

100 K

IMPULSO

PRECALENTAMIENTO

RANGO DEL

IMPULSO

PANEL PARA CONTROL

DE SELLADO

15A

CR7

15A

CR7

LS7

CR2

CR6

ALAMBRE DE SELLO

SS20

200W

200W

CR

7

CR

6

SS5

OFF     ON

CR1

LS8

AV8

CR1

CR2

SS8

OFF     ON

SELLO

VERTICAL

AIRE PARA

SELLO VERTICAL

SELLO

HORIZONTAL

ALAMBRE

DE CORTE

SELLO

HORIZONTAL

CR6

Anexo 1B

Anexo 2A: Diagrama Eléctrico Máquina Transwrap

CB1

15A

MTR

1

15A

15A

L1

L2

L3

F2

M1

M1OL

DRIVER

MOTOR

3 PHASE

LINE

7A

F1

CR

2L

CR

2R

LS33L

LS33R

ETM

M1

S

CR

1L

S

CR 1R

S

PB1L

MOTOR STOP

PB1R

MOTOR STOP

PB2L

MOTOR START

SS1L (OPT)

JOG        RUN

SS2L (OPT)

END SEAL

SS1R (OPT)

JOG        RUN

SS2R (OPT)

END SEAL

SS1L

JOG     RUN

PB2R

MOTOR START

SS1R

JOG    RUN

CR2L

CR2R

SS1R

JOG     RUN

SS1L

JOG     RUN

M1

LS27

SOL.K

CLUTCHES

(4)

CLUTCHES

(4)

TIME METER

STARTER

L.H. IMPULSE

END SEAL (OPT)

R.H. IMPULSE

END SEAL (OPT)

CIRCUIT BREAKER

SHUNT TRIP

SS3L (OPT.)

ELECT. EYE

OFF      ON

| L1 | 0 | 2,5 | 2 | 1 | 4 | 5 | NO | IC | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LIGHT

SOURCE

PHOTO

CELL

SCANNER L.H.

ELECTRIC

EYE (OPT)

Anexo 2B

S

PB1L

MOTOR STOP

D1

E5

LS17L

CR17L

F17L

CR21L

LS21L

D1

F21L

S

M1

SS4L

CLAMP

TD1L

D1

F22L

S

LS22L

CR18L

D1

F18L

S

LS18L

MR

2L

TDC

CR5L

TO LINE 39

CR19L

D1

F19L

S

LS19L

LS32L

CV1L

MR

1L

LS32L

LS33L

A

JUMPER EL

PB9L-LT

E5

CR1L

JUMPER AL

SOL.GL

SOL.DL

SOL.CL

SOL.EL

SOL.HL

L.H.

UNCLAMP

L.H.

PLATEN SEAL

L.H.

PLATEN AIR

IMPULSE END SEAL

L.H.

CLAMP

L.H.

KNIFE (OPT.)

RESISTANCE

END SEAL

CR22L

LS30L

D1

E5

EE1L

Anexo 2C

SS1L

MOTOR

JOG      RUN

LS31

SAFE

DOOR

PUSH

OFF

PULL

ON

P89L CYCLE

TD1L

CV2L

MR

3L

CR25L

TD1L

TD1L

CR5L

CR5L

SS1R

MOTOR

JOG      RUN

M1

TD 1L

S

SR 5L

S

F25L

D1

SOL.BL

S

TDC

TO LINE 51A

LH CYCLE

RELAY

LH CLUTCH

RELAY

LH DRAWBAR

CLUTCH

8

9

7

16

15

2

SS7l

WEB BRAKE

OFF      ON

S

14

4

LS1L

RECP.BL

JUMPER GL

CR1L

SCR-L

SQ-D

CONTROL

R 3L (390 Ω)

P2L

END SEAL

POWER

2500 Ω

P1L

CUT OFF

POWER

(15000 Ω)

R2 (15000 Ω)

LH IMPULSE

END SEAL

WEB

BREAKE.

SS2L

END SEAL

OFF      ON

1

G

LT col

11

10

SS15L

IMPULSE

TIME

Anexo 2D

L.H.

LONG SEAM

SEAL

UPPER

LOWER

UPPER REAR

LOWER REAR

UPPER FRONT

LOWER FRONT

L.H.

IMPULSE

END SEAL

UPPER RIBBON

LOWER RIBBON

CUTOFF RIBBON

L.H.

RESISTANCE

END SEAL

(OPT)

10 A

F5L

PLATEN HEAT

OFF        ON

HR

1L

HR

2L

HR

3L

10 A

10 A

200 W

300 W

300 W

F3L

F4L

THS1L

THS2L

THS3L

HTR-6L

HTR-5L

HTR-1L

HTR-2L

HR

4L

300 W

300 W

20 A

25 A

20 A

25 A

15 A

40 A

15 A

F6L

F7L

F8L

F9L

F10L

F11L

F12L

CR1L

CR1L

CR1L

HTR-7L

HTR-8L

HTR-9L

13

12

17

18

200 W (TWS1)

250 W (TWS2)

200 W (TWS1)

250 w (TWS2)

HTR-3L

HTR-4L

THS4L

L1     N            M1         I0.0        I0.1         I0.2          I0.3       I0.4        I0.5        I0.6         I0.7         M2         I1.0     I1.1

1L       Q0.0          Q0.1         Q0.2         Q0.3        2L         Q0.4          Q0.5        Q0.6         3L          Q0.7        Q1.0         Q1.1

ENC

TDC

CR5

L

N

120 VCA

24 VCD

+ Vcc

GND

SIEMENS     SIMATIC   S7-200       CPU 224

OJO ELÉCTRICO

188 A

RE

182 A

UNCLAMP

PLATEN  SEAL

PLATEN  AIR

CLUTH  RELAY

CLAMP

ANEXO 3: DIAGRAMA DE CONECCIÓN DEL PLC

M1

PB1

TD1L

CR5T

RE

BIBLIOGRAFÍA

Bryan, L. A. Programmable controllers. Theory and implementation. Second Edition. Edit. Industrial Text Company. Atlanta: Georgia. 1988. 1047 pp.

Baicells, Joseph y José Luis Romeral. Autómatas programables. Edi. Alfaomega. s/f. 439 pp.

Siemens. Sistema de automatización S7-200. Manual del sistema. 1998. 478 pp.

Siemens. Micromaster 420. 0,12 kW – 11 kW. Instrucciones de servicio. Documento de usuario. Edición 10/06.

Siemens. OP3 Operador panel. Equipment Manual. Release 11/99.

Ecuasal, Página web, http://www.ecuasal.com/, 2010