CONCLUSIONES

- El Kit AVR Butterfly es una poderosa herramienta de aprendizaje, es práctico, eficaz y muy amigable; que con el desarrollo de las prácticas va descubriendo progresivamente las características del microcontrolador ATmega169.

- La característica de controlador LCD, del microcontrolador ATmega169, permite abaratar costos en la implementación de aplicaciones que necesitan despliegue de información a través de LCD. Esta característica permite controlar pantallas de cristal líquido de bajo costo, que por ser básicas no poseen ni driver interno, ni interfaces de comunicación como la mayoría de los costosos módulos LCD.

- El Bootloader del ATmega169, combinado con el circuito convertidor de nivel RS-232 incluido en el Kit AVR Butterfly, permite la funcionalidad de Programación dentro del Sistema (In-System Programming, ISP); en este caso, entiéndase como Sistema al Kit AVR Butterfly. ISP permite programar al microcontrolador sin la necesidad de extraerlo del sistema.

- En cuanto a nuestro robot pololu podemos decir que es muy dinámico ya que su pequeña dimensión y su liviano peso, le permite que se mueva sin inconvenientes según la orden que le demos, no tiene problema si su voltaje disminuye una pequeña cantidad como en otros robot que si no reciben el voltaje exacto que necesitan no trabajan con eficacia.

RECOMENDACIONES

- No apoyar el Kit AVR Butterfly en superficies conductivas tales como metal, líquidos, etc., puesto que podrían causar daños en el mismo.

- No conectar cables directamente en los espacios para conexiones externas del Kit, ya que podrían causar cortocircuito; en su lugar, colocar espadines hembras.

- Simular el dispositivo y depurar el código fuente simultáneamente en AVR Studio, antes de descargar el software en el dispositivo. Con esto, se evita daños en el dispositivo por errores en la codificación del software.

- Al momento de codificar software en lenguaje C, es recomendable segmentar el código fuente en funciones especializadas, esto quiere decir que cada función realice una sola tarea específica; de este modo se podrán utilizar las mismas funciones en otras aplicaciones.

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

1. - POLOLU CORPORATION

Pololu Robotics & Electronics.

http://www.pololu.com/catalog/product/975

Enero 10 del 2011

2.- ATMEL CORPORATION

Atmel AVR Studio

http://www2.atmel.com/

Enero 13 del 2011

3.- ATMEL CORPORATION

Product news

http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725

Enero 20 del 2011

4.- ATMEL CORPORATION

Atmel AVR Studio

http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=607

Enero 23 del 2011

5.- AVANZIS

AVR Studio en español

http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electronica/respuestas/1826459/avr-estudio-en-espanol

Enero 27 del 2011

6.- SIMPLE MACHINES LLC

Todopic

http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=32718.0

Febrero 2 del 2011

7.- ATMEL CORPORATION

Atmel AVR Butterfly

http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3146

Febrero 5 del 2011

8.- MARTIN THOMAS

AVR project

http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/

Febrero 8 del 2011

9.- WIKIMEDIA FOUNDATION, INC

AVR Butterfly

http://en.wikipedia.org/wiki/AVR_Butterfly

Febrero 15 del 2011