CAPÍTULO 1

- SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

  - Problemática y Análisis de Riesgos de los Peligros de Inocuidad

Desde el 2009 se creó la norma Ecuador Calidad Origen, dicha marca engloba los sectores de turismo y exportaciones con el fin de que todos los productos lleven el sello que certifique su calidad y sus procesos de elaboración.

Los clientes de la empresa han empezado a exigir las certificaciones a nivel de buenas prácticas de manufactura, GlobalG.A.P. (Por ser empresa que exporta frutos frescos), y certificación HACCP para todos sus proveedores.

Al 2011 se encontró una planta que no tenía implementado Buenas Prácticas de Manufactura tanto en la parte documental como a nivel de infraestructura con el inminente hecho que la competitividad y la exigencia del mercado es mayor cada día.

Las certificaciones como Ecuador Calidad origen y GlobalG.A.P. Hoy en día se han modificado de tal forma que es necesario tener un sistema HACCP como un programa requisito.

Se propone en este trabajo hacer un formato que permita un esquema modelo para la implementación documental y la parte de infraestructura básico para poder aplicar a una auditoría de certificación de buenas prácticas de manufactura y más adelante implementar un sistema HACCP para un proceso estandarizado de recepción, empaque y exportación de mangos considerando los mercados de Estados Unidos y Europa que son los principales destinos que tiene la fruta procesada.

Dentro de los objetivos de la implementación está asegurar que el sistema de Buenas prácticas de manufactura que se implemente cumpla con la legislación ecuatoriana acorde al Decreto Ejecutivo 3253 (2002): REGLAMENTO DE BUENAS PRACTICAS PARA ALIMENTOS PROCESADOS.

Ante los reclamos por parte de calidad y la exigencia que demandan los mercados en el exterior.

Considerando que por el momento es una empresa que solo se dedica a la exportación de mangos y la temporada de cosecha dura 4 meses (Octubre a Enero) se ve la necesidad de optimizar el proceso de forma que las pérdidas sean minimizadas y a su vez esto sea medible.

Además al aplicar y certificar Buenas Prácticas de Manufactura, GlobalG.A.P. y HACCP se ve la posibilidad de ampliar los mercados de exportación y mejorar el portafolio de clientes que se tienen en la actualidad.

Se han evidenciado problemas de infraestructura / Equipos de los cuales los más relevantes son:

- Presencia de Tierra a los alrededores: Se observa la presencia de tierra en los alrededores y el cerramiento de la planta es con telas metálicas en la parte de arriba, además de las puertas que se abren para recibir los camiones, facilitando así el ingreso de la misma.

- Lavado de Gavetas: No se evidencia un lavado de gavetas en línea ni después de utilizarlas en la jornada, además no es práctico lavarlas después de temporada ya que se cuenta con un inventario de más de 40.000 gavetas.  Fuera de temporada alcanzan a lavar entre 6 personas un máximo de 150 gavetas al día esto da un total de 266 días de trabajo, pagando 72 dólares diarios por las 6 personas da un total de $19.152 anuales y solo lavando una vez en el año las gavetas. (fuera de temporada)

- Baños: Solo se evidencian baños para el área de empaque, el cual cuenta con 3 inodoros y 3 duchas en el caso de las mujeres y 2 inodoros con 3 urinarios y 4 duchas en el caso de los hombres. El personal de la planta cuenta con 379 personas que están distribuidas como lo muestra el siguiente cuadro:

| ÁREA | # DE PERSONAS |
| --- | --- |
| Recepción | 100 |
| Empaque / Cámaras | 200 |
| T.H.T. | 15 |
| Calidad | 20 |
| Sistemas | 15 |
| Técnicos | 10 |
| Limpieza | 15 |
| Guardias | 4 |

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

Al momento todos los empleados utilizan los baños antes descritos (a excepción de Sistemas que cuenta con un baño independiente de la planta y los jefes de las áreas que acuden a un baño de personal estable). De todo el personal son 120 mujeres y 259 hombres.

- Etiquetas del producto en contacto con el piso: Al momento se cuenta con 6 personas por línea colocando etiquetas en los mangos, son 4 líneas durante los 2 meses pico  y 2 líneas en el primero y en el último mes; en cada marca de caja según el calibre del mango se coloca la numeración de la etiqueta. El problema es que al usar los rollos manualmente se genera contacto de etiquetas sobre el piso y se acumula basura de papel muy cerca de la línea. En costos además por tanto personal implica $626.80 (por trabajar 12 horas de lunes a viernes y 8 horas sábados y domingos por persona al mes) considerando 12 personas en 2 meses $30,086.4 y 24 personas en los 2 meses pico $60,172.8, representa un costo de $90,259.2 por temporada en etiquetadoras. Esta actividad aparte de costosa no es ergonómicamente recomendable para los empleados, ya que ese movimiento repetitivo puede causar lesiones a largo plazo.

- Montacargas Eléctrico: Actualmente hay un montacargas a gas que transporta el rechazo en bines y entra al área (dentro de la planta que tiene como fin el acopio de bines) para poder llevarlos al área de rechazo (fuera de la planta), este gas emanado por el montacargas no es saludable ni para los empleados ni para la fruta.

- Pisos y Paredes lisas en la planta: Se evidencian grietas en el piso y paredes que representan un nicho para la proliferación de bacterias y dificultan la limpieza de las mismas.

En cuanto a problemas de calidad existe una tabla que menciona los defectos más comunes en el mago que se pueden observar en la Figura 1.1. que se muestra a continuación:

TABLA 1.1

TABLA DE LOS DEFECTOS DE CALIDAD EN MANGOS

Fuente: Norma de Calidad para Mango Fresco de Exportación, EMEX.

Sin embargo hemos encontrado que los reclamos más frecuentes del cliente se deben a las siguientes razones:

- Mangos Chupados (Hundimiento peduncular): Cuando el fruto presenta hundimientos en la base peduncular, por lo que siempre se considera como daño serio

- Mangos magullados: Con golpes fuertes que afectan la calidad de la pulpa, es considerado un daño serio.

- Mangos quemados por tratamiento hidrotérmico / Frío: Se presenta en mangos tiernos (en su punto de corte) que son más susceptibles a los cambios de temperatura.

- Colapso interno: Puntualizado en haciendas que presentan mangos con mala nutrición.

No se han registrado problemas de inocuidad en cuanto al producto terminado sin embargo la tendencia de los clientes existentes y de los clientes potenciales exigen un sistema de seguridad alimentaria.

Estos reclamos de calidad representan un 5% de las exportaciones totales.

  - Diagnóstico

Para el diagnóstico de la planta se solicitó una auditoría externa a la empresa donde nos basamos en los hallazgos críticos y no críticos relacionados con los programas pre-requisitos y se encuentran resumidos en la siguiente tabla.

TABLA 1.2. HALLAZGOS DE AUDITORÍA EXTERNA (DIAGNÓSTICO)

Infraestructura / Falta de B.P.M.

Falta de malla en paredes

Grillo dentro de la planta

Superficies sucias con polvo.

Pisos irregulares que permiten la acumulación de polvo y agua

Productos químicos en área de proceso.

Falta de protección en algunas luces de la planta

Se encuentran 2 procedimientos de lavado de manos

Etiquetas en contacto con el piso

Existencia de una “choza” a lado de la bodega donde se almacenan cartones que luego entran en contacto con la fruta.

Contaminación cruzada por uso de gavetas en área de recepción y empaque.

Presencia de madera a los costados de cepillos de encerado.

Estado de calibración de termómetros de los túneles y cámaras.

Falta de verificación microbiológica a nivel de ambiente, producto terminado, y superficies.

DOCUMENTACIÓN

Manual de Buenas prácticas de manufactura no ajustado a la realidad

No se evidencia documentación de control de agua aterrizada a la realidad de la empresa y necesidades de la misma.

No se evidencia control de personal en registros ni al ingreso ni para cumplimiento de B.P.M.

Control de plagas controlado solo por personal externo.

Productos químicos sin control

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

Análisis de resultados de auditoría:

Basados en las observaciones iniciales y los hallazgos de la auditoría (que en su mayoría coinciden) la empresa no cuenta con los requerimientos mínimos de los programas pre-requisitos para cumplir con regulación local e internacional de Buenas Prácticas de Manufactura.

  - Planteamiento de Soluciones:

Partiendo de los problemas descritos anteriormente en cuanto a infraestructura y calidad se plantean las soluciones descritas en la Tabla 1.3: Inversión Necesaria en USD$ para Infraestructura.

Seguido de la tabla se puede observar el planteamiento de la solución a tomar basado en costos.

TABLA 1.3:

INVERSIÓN NECESARIA EN US$ PARA INFRAESTRUCTURA

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

Lavado de Gavetas: Se cotizó una lavadora de gavetas que tiene una capacidad de lavar entre 15 – 20 gavetas/ minuto por medio de un sistema de agua caliente a presión. Asumiendo que sean solo 15 gavetas por minuto equivalen a 900 gavetas por hora, en un turno de 8 horas se lograrían lavar 7200 gavetas, en 5.6 días se lavarían la cantidad de gavetas que posee la planta en su totalidad, adicional se asume que se utilizará una dotación de 4 personas para los movimientos de las gavetas que representarían $ 52.8 por día.

Servicios Higiénicos: F.D.A. recomienda que por 50 a 100 empleados, las instalaciones deban tener mínimo 5 retretes. Por cada 30 empleados por encima de 100 un retrete adicional, y que en el caso del género masculino una tercera  parte de los inodoros pueden ser sustituidos por urinarios. Esta necesidad de ve suplida con alquiler de servicios higiénicos a una empresa externa considerando que la temporada es por  4 meses y que el mismo personal de la empresa se hace cargo de la limpieza de los mismos. Con el número de empleados y la distribución se llega a la conclusión que se necesitan alquilar 7 retretes para cumplir la norma.

El alquiler de cada retrete cuesta $200 / mes, por cuatro meses consecutivos representa una inversión de USD$5,600 / Temporada.

Tomando en cuenta este valor por cada temporada se proyecta un plan de construcción de los baños que faltan para cumplir la norma a mediano plazo con un costo aproximado de $30.000

Máquinas etiquetadoras: Compra de máquinas etiquetadoras que impidan el contacto con el piso de las etiquetas, cada una cuesta $ 500 y se requerirían 8 para completar las 4 líneas considerando que por calibres se utilizan etiquetas diferentes.

Montacargas Eléctrico: Después de cotizar en varios lugares se encontró un montacargas eléctrico a un costo de $15.000.

De igual forma adicional al montacargas eléctrico se evaluó comprar los pallet jacks eléctricos los cuales cuestan entre $3.000 y $5.000

Pisos y Paredes lisas en la planta:

Se cotizó un producto Sikafloor para el piso, se hizo la prueba en un área de 2x2 m con un excelente resultado probado en la temporada del 2010. Este producto es aprobado para el contacto con alimentos, impermeable, antideslizante.

Su presentación es en canecas de 13 Kg a un precio de $298.11 (incluido IVA), cada caneca cubre 22 m2 aproximadamente. La planta tiene 3 galpones de 80x20m (1600 m2  por galpón) adicional 816 m2    de nueva pre cámara lo que da un total en área de 5616 m2 aproximadamente.

Se necesitarían 255 canecas para cubrir los pisos de la planta a un costo de $76,015.3 en 15 días laborables.

Antes de aplicar el producto se trabajará en las pendientes para mejorar el drenaje en la planta.

Para las paredes se enlucirán de nuevo para nivelar la superficie y aplicar pintura epóxica grado alimenticio sobre la misma: Costo: $40000 (por Galpón a $25 el m2)

Iluminación de áreas en la planta

Se deben colocar lámparas de luz fría, debidamente protegidas para cumplir con la norma: (Ref. CAC/RCP 39)

- 540 Lux (50 candelas/pie2) en todos los puntos de inspección, es decir para empaque Europa, Inspección en máquinas clasificadoras, área de armado de cartón, área de rechazo en empaque y talleres

- 220 lux (20 candelas/pie2) en locales de elaboración

- 110 lux (10 candelas/pie2) en otras áreas del establecimiento: Patios de camiones

Al llegar al cumplimiento de la norma en iluminación se gastarían aproximadamente $5,000.

Cajas en el piso: Se propone construir una base de acero inoxidable que se pueda lavar/ desinfectar con una frecuencia diaria. $2,000 cada estructura para cada una de las líneas, por cuatro líneas de empaque se estima gastar $8.000 en tener esa opción para no bajar la velocidad de empaque / embalaje; aunque este problema se debe ver casi solucionado con la compra de las etiquetadoras manuales. Inicialmente como plan inmediato se colocarán pallets de madera atrás de la línea de empaque para que las cajas sean colocadas en los mismos hasta regresar a la línea, tomando la precaución con capacitación al personal de no caminar sobre el mismo.

Microbiología: De hacer la inversión en el laboratorio de microbiología se debe validar los métodos y resultados con un laboratorio externo al arranque.

  - Alcance

El alcance de este trabajo está enfocado al proceso de recepción de la materia prima, lavado de la fruta, tratamiento hidrotérmico, empaque, enfriamiento y despacho de contenedor de la fruta como producto terminado.

  - Objetivos

El objetivo general es levantamiento de información e implementación de Buenas Prácticas de Manufactura acorde al decreto 3253.

- Realizar una auditoría externa

- Establecer una matriz de Peligros de inocuidad para cada hallazgo de no conformidades.

- Priorizar inversión en base al estudio de la matriz de riesgos.

- Recopilar información y desarrollar manuales de calidad.

- Implementación de procedimientos y registros.

- Auditoría Interna y análisis de hallazgos.

CAPÍTULO 2

- PLAN DE ACCIÓN Y RESULTADOS

  - Plan de Mejoras en base a análisis de riesgos de inocuidad y costos

El análisis de riesgos de cada actividad ha sido evaluado en la tabla 2.1: Análisis de Riesgos de Inocuidad en Actividades (Infraestructura).

Esta tabla ha sido implementada en base al estudio que se realiza en GlobalG.A.P. y además guarda relación con la que muestra la norma Chilena en su Anexo B donde establece los “Criterios aplicados para la Determinación del Efecto del Peligro”.

Ver tabla en la siguiente página.

TABLA 2.1

ANÁLISIS DE PELIGROS DE INOCUIDAD EN ACTIVIDADES (INFRAESTRUCTURA)

| Factor de Riesgo por Etapa | Riesgo a la inocuidad del producto | ME | MO | SE | MS | FRECUENCIA |  |  |  | Peligro Significativo |  | Medida preventiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimentación o piedra grava en los alrededores de la planta | Polvo que ingresa a la planta por el paso de camiones y contenedores |  |  | X |  | X | X | X | X | SI |  | Piedra grava en áreas críticas |
| Lavado de gavetas funcional | Contaminación cruzada de gavetas a producto |  |  |  | X | X | X | X | X | SI |  | Solicitar a productores que las gavetas sean enviadas limpias/ lavado manual de gavetas |
| Iluminación en área de rechazo, cartón, talleres, patio de camiones, empaque Europa, FOMESA y mecánica | El empleado no logra sacar producto con pudrición o antracnosis |  | X |  |  | X | X | X | X | NO |  | Aumentar el número de luminarias en empaque |
| Ventilación en recepción, cartón, Europa, Talleres, bodega | El sudor puede contaminar las cajas o el producto directamente | X |  |  |  | X | X |  |  | NO |  | Aumentar el número de ventiladores en empaque |
| Eliminar la choza de al lado de la bodega. | Los cartones que tendrán contacto con el producto final pueden contaminarse si se mantienen a la intemperie. |  |  |  | X | X | X | X | X | SI |  | Destinar la bodega solo para cartones y pallets en uso |
| Solución a cajas en el piso en empaque, diseño de estructura metálica para cajas que se amontonan en el piso | Las cajas en contacto con el piso se contaminarán y por ende al producto final. |  |  |  | X | X | X | X | X | SI |  | Usar pallets de madera para que no pongan cajas en el piso |
| Montacargas eléctrico | Montacargas a gas pueden contaminar el producto. | X |  |  |  | X | X | X | X | NO |  | Utilizar pallet jack manuales para embarque contenedores |
| Pallet jack eléctricos (3) | Montacargas a gas pueden contaminar el producto. | X |  |  |  | X | X | X | X | NO |  | Utilizar pallet jack manuales para embarque contenedores |
| Máquinas etiquetadoras neumáticas para evitar etiquetas que del piso vayan a la fruta. | El contacto con el piso y las etiquetadoras contaminará el producto directamente. |  |  |  | X | X | X | X | X | SI |  | Uso de cajas metálicas para mantener los rollos en su sitio |
| Hueco en el piso de la cabina de recepción sobre la FOMESA. | Nicho que contribuirá a la proliferación de bacterias. |  | X |  |  | X | X |  |  | NO |  | Mantener el paso de producto solo por la mecánica hasta corregir falla |
| Baños, vestidores, duchas y casilleros para el área de recepción. | Deben existir el número adecuado de instalaciones sanitarias para la adecuada higiene del personal. |  |  | X |  | X | X | X |  | SI |  | Aumentar el número de baños y duchas |
| Organizadores para mantenimiento + inventario. | Para el adecuado almacenamiento de partes de la línea que se encontrarán en contacto del producto. | X |  |  |  | X | X |  |  | NO |  | Uso de cajas metálicas para organizar |
| En los secadores de empaque USA, EUROPA y recepción hay que cambiar la madera por acero inoxidable o fierro con pintura epóxica grado alimenticio. | Los productos no deben exponerse a superficies oxidadas o de material inadecuado. |  |  |  | X | X | X | X | X | SI |  | Mejorar infraestructura |
| Mesas de empaque (cambiar la base para fácil limpieza y amortiguación de golpes a la fruta) | Las mesas pueden ser un contaminante directo si estas no se encuentran bien limpias. |  |  |  | X | X |  |  |  | SI |  | Mejorar el diseño de la mesa |
| Bebederos o dispensadores | Por salud ocupacional deberían encontrarse en proporción adecuada al número de empleados | X |  |  |  | X |  |  |  | NO |  | Aumentar el número de bebederos |
| Drenajes | Si no pueden limpiarse adecuadamente representan un nicho de proliferación bacteriana (los residuos quedan atrapados en el mismo) |  |  |  | X | X | X | X | X | SI |  | Limpieza de drenajes sustentadas en formatos de buenas prácticas |
| Techos de la planta | Mantener la limpieza con frecuencia mensual pues representan nicho de bacterias por acumulación de polvo |  |  | X |  | X | X | X |  | SI |  | Limpieza de techos y mallas con frecuencia mensual sustentada con registros |
| Terminar de eliminar esquinas en la planta | Acumulación de basura generando nichos de bacterias y hongos |  |  | X |  | X | X | X | X | SI |  | Retomar sellado de las esquinas en el área de empaque |
| Paredes lisas | Acumulación de polvo en porosidades de las paredes |  |  | X |  | X | X | X | X | SI |  | Limpieza frecuente e invertir en enlucido de paredes |
| Pisos de la planta | Debe sellarse el piso con cubrimiento epóxico para evitar acumulación de agua y residuos de producto |  |  | X |  | X | X | X | X | SI |  | Limpieza frecuente e invertir en cubrimiento |
| Inversión en capacitaciones al personal antes de la temporada. (anuales) | Por desconocimiento empleados pueden atentar a la seguridad alimentaria |  |  |  | X | X |  |  |  | SI |  | Hacer convenios con los proveedores para impartir charlas |
| Comprar más cepillos y rodillos de enceradora para la limpieza. | Los cepillos pueden acumular suciedad y humedad creando focos infecciosos |  |  |  | X | X | X |  |  | SI |  | Frecuente lavado de los cepillos. Tanque para el lavado de cepillos con agua caliente. |
| Falta Laboratorio de microbiología | No validar continuamente calidad del agua e inocuidad del producto | X |  |  |  | X |  |  |  | NO |  | Envío de muestras a laboratorios externos o adecuación de laboratorio |

Elaborado por: P. Parra, 2012. Referencia Norma Chilena 2861 Of. 2004

Fuente: Norma Chilena 2861 Of.2004

Fuente: Norma Chilena 2861 Of.2004				Fuente: Norma Chilena 2861 Of.2004

ME = MENOR

MO = MODERADO

SE = SERIO

MS = MUY SERIO

    - Cronograma de Actividades

La planificación de las actividades para implementar las mejoras detalladas en la Figura 2.1.1 se resumen en el siguiente cronograma:

FIGURA 2.1.1: Cronograma de Priorización de Actividades.

Adicional ya que para poder implementar las B.P.M. en la planta no solo se necesita de la inversión para infraestructura se ha elaborado también un cronograma de redacción y revisión de documentos necesarios para el correcto funcionamiento de las B.P.M.

Figura 2.1.2: Cronograma de Levantamiento de Información.

  - Levantamiento de Información de Programas de Pre-requisitos

Para la implementación de un sistema de calidad no solo se necesita adecuar la infraestructura de acuerdo a la norma, es necesario también tener documentados los procedimientos, instructivos y registros que evidencien el cumplimiento de la misma.

Para esto se elaboró un manual de Buenas Prácticas de Manufactura aterrizado a la realidad de la empresa basado en el Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados y Codex Alimentarius, así como una serie de Procedimientos e Instructivos que detallan la correcta forma de ejecutar las actividades que influyen en el proceso.

    - Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se elaboró un manual de Buenas Prácticas de Manufactura basado en el Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados, complementado con el CAC/RCP 39 Código de Prácticas de Higiene para los alimentos utilizados en los Servicios de Comida para colectividades.

Cumplimiento de las B.P.M.:

Se puede leer el manual de Buenas Prácticas de Manufactura en el Apéndice  A.

Los análisis implementados para asegurar la inocuidad del producto terminado se encuentran detallados en las tablas 2.2.1.a. Análisis Microbiológico en Agua; Tabla 2.2.1.b: Análisis de Pesticida en Mango, Tabla 2.2.1.c: Análisis Microbiológico en superficies de contacto.

Tabla 2.2.1.a. Análisis Microbiológico en Agua:

| Indicador | Valor Referencial | Norma |
| --- | --- | --- |
| Coliformes Fecales | <1,1 | INEN 1 108:2011 |
| Criptosporidium | Ausencia | INEN 1 108:2011 |
| Giardia | Ausencia | INEN 1 108:2011 |

Elaborado por Patricia Parra, 2012

Tabla2.2.1. b. Análisis de Pesticidas en mango:

| Indicador | Valor referencial |
| --- | --- |
| Thiabendazol | US: 10 mg/Kg EU y CODEX: 5 mg/Kg |

Elaborado por Patricia Parra, 2012

Tabla2.2.1. c. Análisis microbiológico en superficies de contacto

| Indicador | Superficie analizada | Valor referencial | Norma Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Coliformes totales | Bandas en área de empaque | <1UFC/cm2 | RM 461-2007/ MINSA (Perú) |
|  | Manos en empacadoras y etiquetadoras | <1UFC/cm2 | RM 461-2007/ MINSA (Perú) |

Elaborado por Patricia Parra, 2012

Tabla 2.2.1. d. Parámetros incluidos en el manual de Buenas Prácticas de Manufactura no incluidos en el reglamento de Buenas Prácticas de alimentos

| Control | Referencia |
| --- | --- |
| Requisitos Microbiológicos Agua | NTE INEN 1 108:2011 |
| Iluminación (lux) | Codex Alimentarius CAC/RCP 39 |
| Cantidad de instalaciones sanitarias | 29 CFR 1910.141 |
| Instructivo de Lavado de Manos | --- |

    - Registros de Monitoreo.

Los registros de monitoreo son necesarios para evidenciar, corroborar información, levantar datos que servirán más adelante como un histórico de parámetros o características que se han estandarizado y que se deben mantener y son herramientas para identificar oportunidades de mejora.

Para organizar los registros necesarios durante el proceso se han clasificado por orden del proceso para el plan de Calidad y por Secciones de los Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización en la Tabla 2.2.2.

| TABLA 2.2.2: REGISTROS DE MONITOREO – PLAN DE CALIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| PC.01.01 | Registro de Evaluación en recepción de Material de Empaque y Vehículo | Estado de camión para recepción de materia prima | Cada camión que ingresa a la planta | B.P.M. |
| PC.01.02 | Control de Calidad a la Recepción | Estado de la fruta en la recepción / Determinar prioridad de empaque | Cada lote de producción | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.03 | Evaluación de mangos buenos de Rechazo Recepción | Indicador | Cada 2 horas | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.04 | CONTROL TOMA DE MUESTRA EN RECEPCIÓN FOMESA | Trazabilidad | procedencia del lote | Trazabilidad |
| PC.01.05 | CONTROL TOMA DE MUESTRA EN RECEPCIÓN MECÁNICA | Trazabilidad | procedencia del lote | Trazabilidad |
| PC.01.06 | REPORTE DE INSPECCIÓN DE MECÁNICA POR CONTROL DE CALIDAD | Tamaño y Defectos en la recepción de la fruta | En cada Lote | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.07 | Reporte de Inspección de FOMESA por control de Calidad | Tamaño y Defectos en la recepción de la fruta | En cada Lote | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.08 | Orden de lotes a empacar por punto de corte | Se define el orden de empaque para no afectar la calidad de la fruta | 2 veces al día | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.09 | FRUTA EN TANQUES | Trazabilidad | En cada Tratamiento | Trazabilidad |
| PC.01.10 | Reporte de Tratamiento Hidrotérmico USA | Control de mosca de la fruta / larvas | En cada tratamiento | Work Plan APHIS 2010 – 2011 |
| PC.01.11 | Reporte de Tratamiento Hidrotérmico EUROPA | -- | -- | -- |
| PC.01.12 | Reporte de Monitoreo de Temperatura de salida de Fruta de Hidroenfriado | Temperatura del Agua | En cada tratamiento | 27 - 30 °C |
| PC.01.13 | Reporte de Fruta en Reposo (Orden de Lotes) | Condición de la fruta después del tratamiento hidrotérmico, para determinar prioridad en empaque | En todos los lotes | N/A - Carta de Madurez |
| PC.01.14 | Registro para la preparación de cera para inmersión de mango en empaque USA | Preparación de la cera. | Cada preparación | Aplicación: 200 ppm; Residual: 10ppm (F.D.A.) |
| PC.01.15 | Registro para la preparación de cera para inmersión de mango en empaque Europa | Preparación de la cera. | Cada preparación | Aplicación: 200 ppm L.M.P. Residual: 5ppm (CODEX y EU) |
| PC.01.16 | REGISTRO DE INGRESO DE PALLETS | Trazabilidad | Con cada lote de pallets recibidos | Agrocalidad |
| PC.01.17 | Control diario de rechazo de sección cartón por marca de caja | Defectos en cartón | En todos los lotes | Trazabilidad |
| PC.01.18 | CONTROL DE CARTÓN PRODUCCIÓN/ RECHAZO | Inventario y Calidad de Cartones | En todos los lotes |  |
| PC.01.19 | Control de Lotes Rechazados Recepción/Reposo | Historial para controlar la trazabilidad | Cada vez que ocurra | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.20 | Reporte de Área de Empaque | Defectos encontrados en empaque | Cada lote de producción | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.21 | Reporte de Control de Palletizado | Disposición de cajas y rotulación | Todos los pallets armados | Cajas selladas 100% |
| PC.01.22 | Evaluación de mangos buenos de Rechazo Empaque | Indicador | Cada 2 horas | N/A |
| PC.01.23 | Evaluación del rechazo en Empaque | Evalúa los motivos del rechazo en empaque | Cada lote | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.24 | Registro de Temperatura de Pre cámara #1 | Temperatura de ambiente en diferentes puntos de las pre-cámaras | Cada hora | 8-13 °C (FAO), óptimo: hasta 11°C |
| PC.01.25 | Registro de Temperatura de Pre cámara #2 |  |  |  |

| PC.01.26 | REGISTRO DE TEMPERATURA DE TÚNEL 1 | Temperatura en túnel | Cada hora | 8 - 13°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC.01.27 | REGISTRO DE TEMPERATURA DE TÚNEL 2 |  |  |  |
| PC.01.28 | REGISTRO DE TEMPERATURA DE PULPA EN TÚNELES (1 -2) | Temperatura de Pulpa en Túneles para sacarlos a tiempo | Cada hora | 9-11°C |
| PC.01.29 | Reporte de Monitoreo de Temperatura de pulpa en túneles | Temperatura de Pulpa en Túneles para sacarlos a tiempo | En cada carga al túnel y cada 30 minutos mientras permanezca adentro. | 8 - 12,5°C para sacar la fruta del túnel. |
| PC.01.30 | Registro de Temperatura de Túnel #3 | Temperatura de ambiente en diferentes puntos de los túneles | Cada hora | 8-13 °C |
| PC.01.31 | Registro de Temperatura de Túnel #4 |  |  |  |
| PC.01.32 | Registro de Temperatura de Túnel #5 |  |  |  |
| PC.01.33 | Registro de Temperatura de Túnel #6 |  |  |  |
| PC.01.34 | Registro de Temperatura de Cámara de Mantenimiento #1 | Temperatura de ambiente en diferentes puntos de las cámaras | Cada hora | 8-13 °C (FAO), óptimo: hasta 11°C |
| PC.01.35 | Registro de Temperatura de Cámara de Mantenimiento #2 |  |  |  |
| PC.01.36 | Control de Calidad en despacho de contenedores | Temperatura de Pulpa en el despacho, condiciones de embarque en contenedor | En cada embarque | 9-11°C para la pulpa. 8-10°C Temp. Contenedor 85 - 95% H.R. Contenedor. |
| PC.01.37 | Reporte de Fruta Testigo | Condición de la fruta después de su despacho (contramuestra). | Cada semana por 4 semanas | NMX-FF-058-SCFI-2006 |
| PC.01.38 | Control de Pallets de Cámaras dados de baja por maduración | Historial para controlar la trazabilidad | Cada vez que ocurra | Trazabilidad |
| PC.01.39 | Control de Túneles | Trazabilidad | En todos los pallets que ingresan al túnel | Trazabilidad |
| PC.01.40 | Control de Pallets que pasan de Pre cámara a cámara de mantenimiento | Trazabilidad | En todos los pallets que ocurra | Trazabilidad |

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

TABLA 2.2.2 REGISTROS DE MONITOREO -  POES 01: CONTROL DE AGUA EN LA PLANTA

| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Análisis Microbiológico de Agua en la planta | Calidad Microbiológica del agua utilizada | Semanal | Norma INEN 1 108:2006 |
| POES 01.01 | Control de pH en Agua de planta | pH en agua (Cisternas, Tinas y Tanques) | Diario (en Temporada) | 6 a 7 |
| POES 01.02 | Limpieza del Sistema de Agua | Limpieza del sistema | Mensual (en Temporada) |  |
| POES 01.03 | Control del Estado de las cisternas | Estado de cisternas | Mensual | Reglamento B.P.M. |
| POES 01.04 | Control de Agua en las tinas de Lavado | pH, nivel de Cloro | Cada media hora y en todos los lotes | pH: 6 - 7 Cloro: 150 - 200 ppm |
| POES 01.05 | Registro de lavado y cambio de agua en los tanques de T.H.T. e Hidrocoolers | Limpieza de tanques y cambio de agua T.H.T. | Cada 15 Tratamientos | Work Plan |

* Este registro no tiene código por ser realizado por un laboratorio externo certificado ISO 17025, se mantienen los

resultados de dicho laboratorio archivados.

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

TABLA 2.2.2 REGISTROS DE MONITOREO -  POES 02: SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL

| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POES 02.01 | Lista de asistencia a capacitación | Capacitaciones al personal | Cuando aplique | Reglamento B.P.M. |
| POE 02:02 | Listado de Comprobación. Higiene en las rutinas de Trabajo | Higiene | Diario | Reglamento B.P.M. |
| POE 02:03 | Personal en Planta que no cumple con Buenas Prácticas de Manufactura | Higiene | Diario | Reglamento B.P.M. |
| LE.02.01 | Libro de Accidentes y Enfermedades del personal | Accidentes y Enfermedades | Cuando aplique | Reglamento B.P.M. |

TABLA 2.2.2 REGISTROS DE MONITOREO -  POES 03: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POES 03.01 | “Auditoría de Máquinas “ | Estado de las máquinas | Diario | Reglamento B.P.M. |
| POES 03.02 | “Registro para el lavado de Gavetas” | Contabiliza el número de gavetas lavadas cada día | Diario | Reglamento B.P.M. |
| POES 03.03 | “Limpieza Planta” | Estado de limpieza de Pisos, paredes, puertas y mallas por cada sección de la planta | Diario | Reglamento B.P.M. |
| POES 03.04 | “Limpieza diaria de Equipos” | Describe cada equipo por área y por día para llevar un control semanal | Diario | Reglamento B.P.M. |
| POES 03.05 | “Check list limpieza de planta” | Es una inspección que se ejecuta en cualquier momento del día para verificar el cumplimiento de las B.P.M. | Diario | Control B.P.M. |
| POES 03.06 | “Revisión Pre Operacional de Mantenimiento” | Controla el estado de cada equipo ANTES de iniciar con las operaciones de producción | Diario | Reglamento B.P.M. |
| POES 03.07 | “Registro de Limpieza después del Mantenimiento en Áreas de Producción” | Controla la limpieza en el área donde se realizó un mantenimiento y queda registrada antes de arrancar de nuevo. | Después de cada mantenimiento | Reglamento B.P.M. |

| POES 03.08 | “Registro de Limpieza de Puntos de Luz de la Planta” | Controla la limpieza de puntos de luz dentro de la planta | Mensual | Reglamento B.P.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POES 03.09 | “Registro Pre Operacional de Limpieza” | Controla el estado de limpieza de cada equipo ANTES de iniciar con las operaciones de producción | Diario | Reglamento B.P.M. |
| POES 03.10 | “Limpieza de Mallas Metálicas, Desagües y Pallet Jacks” | Limpieza de Mallas metálicas, Desagües y Pallet jacks. | Mensual | Reglamento B.P.M. |
| POES 03.11 | “Inventario de Vidrios y Plásticos Duros” | Se realiza el control del vidrio y plástico duro que hay en cada área de la planta. Se actualiza el inventario cada vez que hay un cambio. | Control diario | Reglamento B.P.M. |
| POES.03.12 | “Limpieza de Baños de la Planta” | Se inspecciona la limpieza de los baños de los empleados en la planta. | Cada hora | Reglamento B.P.M. |
| POES.03.13: | “Registro de Limpieza de Unidades de Enfriamiento” | Se controla por ser crítico para la inocuidad del producto terminado | Mensual | Reglamento B.P.M. |

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

TABLA 2.2.2 REGISTROS DE MONITOREO -  POES 04: CONTROL DE PLAGAS

| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POES 04.01 | Monitoreo de Roedores | Incidencia de plagas (Trampas adhesivas y estaciones de veneno) | Diaria | Reglamento B.P.M. |
| POES 04.02 | Informe de Fumigación Externa | Las sustancias aplicadas, dosis, lugares y fecha de fumigación externa de la planta | Quincenal | Reglamento B.P.M. |
| POES 04.03 | Registro de Incidencia de Plagas | Lleva una estadística de incidencias de plagas dentro de la planta | Cada vez que suceda | Reglamento B.P.M. |
| POES 04.04 | Registro de cambio de láminas adhesivas de insectos | Registra los cambios de láminas atrapa insectos | Quincenal | Reglamento B.P.M. |
| -- | Informes de control de Plagas * | Incidencia de plagas | Semanal | Ausencia de Plagas |

* Este reporte no tiene un código porque es proporcionado por la empresa que presta el servicio de Control de Plagas, la cual está certificada por el “National Pest Management Association” y de la “Asociación Ecuatoriana de Controladores de Plagas Urbanas”.

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

TABLA 2.2.2 REGISTROS DE MONITOREO -  POES 05: TRAZABILIDAD

| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | Guía de Remisión | Queda adjunta para controlar la creación del lote | Por camión | Trazabilidad |
| POES 05.01 | Albarán | Cantidad de gavetas, variedad, calibres por cada lote | Por lote | Trazabilidad |
| POES 05.02 | Tarjeta de canastas | Lotes y distribución de gavetas al tanque | Por pallet | Trazabilidad |
| POES 05.03 | Informe de tiempo en tanques | Control de tratamiento hidrotérmico y clasificación | Por canasta | Trazabilidad |
| POES 05.04 | Pallet Sheet | Pallet armado de un calibre determinado | Por pallet | Trazabilidad |
| POES 05.05 | Pallet incompletos en cámara | Control de pallets incompletos en cámaras para cuadrar lotes de productores | Por pallet | Trazabilidad |
| POES 05.06 | Pallet completos en cámara | Control de pallets completos en cámaras para cuadrar lotes de productores | Por pallet | Trazabilidad |
| POES 05.07 | Reporte de empaque al productor | Cierre de lote al productor | Por lote | Trazabilidad |
| POES 05.08 | Despacho de contenedores | Trazabilidad de pallet a contenedores | Por contenedor | Trazabilidad |
| POES 05.09 | Packing list |  | Por contenedor | Trazabilidad |
| POES 05.10 | Grower list | Indica de qué hacienda y lote contiene la carga del contenedor. | Por contenedor | Trazabilidad |
| POES 05.11 | Reporte de contenedores |  | Por contenedor | Trazabilidad |
| POES 05.12 | Registro de Quejas de Clientes | Construcción de datos estadísticos de quejas de clientes para corregir no conformidades (oportunidad de mejora) | Cada vez que ocurra | Trazabilidad |

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

TABLA 2.2.2 REGISTROS DE MONITOREO -  POES 06: CONTROL DE DESECHOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS NO ALIMENTARIOS

| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POES06.01 | Kardex De Productos Químicos | Rotación de inventario de productos químicos (limpieza, etc.) | Cada ingreso o egreso de bodega | F.I.F.O. |

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

| CÓDIGO | REGISTRO | CONTROL (¿QUÉ?) | FRECUENCIA | VALORES REFERENCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.I. | Auditorías Internas B.P.M. | Cumplimiento o incumplimiento de los programas pre requisitos | Antes de temporada, una vez durante la temporada y después de cerrar la temporada | Reglamento B.P.M. |

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

    - Procedimientos Operativos.

A fin de que el producto cumpla con los estándares de calidad previamente establecidos en la tabla 2.2.2 “Registros de Monitoreo” se procedió a elaborar una guía de procedimientos operacionales la cual se describe en la tabla 2.2.3. “Lista de Procedimientos Operativos” que incluye procedimientos que describen operaciones,  detallan funciones de cargos, procesos dentro de cada área, tareas por realizar, normas de referencia, instructivos de trabajo para asegurar el cumplimiento de la norma y los parámetros establecidos previamente.

Se procedió a desarrollar guías de procedimientos operacionales, cuya estructura podrá verse en el Apéndice B.

TABLA 2.2.3. LISTA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| POES 01 | Control de Agua en la planta |
| POES 01.Anexo 01 | Cisternas, Tinas de Lavado y Tanques Hidrotérmicos |
| POES 01.Anexo 02 | Plan de Muestreo para el agua de la planta |
| POES 01.Anexo 03 | Plano Sanitario |
| NTE INEN 1 108:2011 | Agua Potable. Requisitos |
| POES 02 | Salud e Higiene del Personal |
| POES 02.01 | Reglamento de Higiene y Sanidad |
| POES 02.02 | Procedimiento en caso de accidentes o Emergencia |
| POES 03 | Limpieza y Desinfección |
| POES 03.Anexo 01 | Programa Principal de Limpieza y Desinfección |
| POES 03. Anexo 02. | Funciones del personal de limpieza por área y frecuencia |
| POES 03. Anexo 03 | Procedimiento de limpieza de baños en planta |
| POES 03. Anexo 04 | Procedimiento de Limpieza después del mantenimiento |
| POES 04 | Control de Plagas |
| N/A | Manual Técnico proporcionado por la empresa que brinda el servicio de control de plagas. |
| POES 05 | Trazabilidad |
| POES 05. Anexo 01 | Listado de Haciendas (Se revisa anualmente) |
| POES 06 | Gestión de desechos y productos químicos no alimentarios |
| POES 06.Anexo 01 | Listado de productos Químicos utilizados en planta |
| PC.PLM.01 | Plan de muestreo |
| PC.SELPRO.01 | Procedimiento de Selección de Proveedores |
| PC.EMP.01 | Especificaciones de Materias Primas (Manual de Productores) |
| PC.CAL.01 | Procedimiento de calibración de equipos de laboratorio. Validación y Verificación. |
| PC.BOD.01 | Procedimiento de rotación de insumos en Bodegas |
| PC.PLCI.01 | Programa de capacitación para empleados Inocuidad Alimentaria. |
| PC.PLCP.01 | Programa para ingreso de personal |
| PC.RESP.01 | Descripción de cargos, tareas y responsabilidades por área |
| PC.MAN.01 | Procedimiento de Mantenimiento Preventivo |
| PC.FAB.01 | Especificaciones escritas por proceso de Fabricación |
| PC.AC.01 | Procedimiento de acciones correctivas |
| PC.AP.01 | Procedimiento de acciones preventivas |
| PC.RP.01 | Procedimiento para Retiro de Producto |
| PC.AI.01 | Procedimiento para Auditorías Internas |
| WPLAN 2010 | Plan de Trabajo Operativo para el Tratamiento con agua caliente y certificación del mango orgánico 2010-2011 |
| BPM EC | Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos procesados Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002. |
| NMX-FF-058-SCFI-2006 | Productos alimenticios NO industrializados para consumo humano – Fruta Fresca – Mango (Mangífera indica L.) |
| Pliego Mango SGS | Pliego de condiciones del Mango Mexicano para el uso de marcas oficiales |
| ER.01 | Evaluación de Riesgos Laborales por etapa |
| ER.02 | Evaluación de Peligros basada en Inocuidad |
| ER.03 | Evaluación de Peligros de Higiene del Personal, Materiales y áreas de trabajo. |
| NTE INEN 439 y 878. | Norma de seguridad Industrial INEN 439 y 878. |
| Instructivos de Trabajo |  |
| IT.01.01 | Limpieza Anual del Sistema |
| IT.02.01 | Higiene en las Rutinas de Trabajo |
| IT.02.02 | Instructivo de Lavado de Manos |
| IT.03.01: | Limpieza de Volcadores Recepción |
| IT.03.02: | Limpieza de la Tina de Lavado |
| IT.03.03: | Limpieza de la Rodillos Clasificadores |
| IT.03.04: | Limpieza de las Copas de Máquina Clasificadora Eléctrica |
| IT.03.05: | Limpieza de las Bandas Transportadoras |
| IT.03.06: | Limpieza de Pisos Recepción |
| IT.03.07: | Limpieza de Paredes Recepción |
| IT.03.08: | Limpieza de Techos Recepción |
| IT.03.09: | Limpieza de Puntos de Luz Recepción |
| IT.03.10: | Limpieza y Cambio de Agua de Tanques Hidrotérmicos e Hidroenfriado |
| IT.03.11: | Limpieza de Área de Calderos |
| IT.03.12: | Limpieza de Pisos T.H.T. |
| IT.03.13: | Limpieza de Paredes T.H.T. |
| IT.03.14: | Limpieza de Techos T.H.T. |
| IT.03.15: | Limpieza de Puntos de Luz T.H.T. |
| IT.03.16: | Limpieza de Volcadores de Empaque |
| IT.03.17: | Limpieza de Rodillos Transportadores Empaque |
| IT.03.18: | Limpieza de Cepillos de Empaque |
| IT.03.19: | Limpieza de Máquina Enceradora |
| IT.03.20: | Limpieza del Horno de Secado |
| IT.03.21: | Limpieza de Mesas de Empaque, Bandas Transportadoras y Bandas de Rechazo. |
| IT.03.22: | Limpieza de Pisos Reposo y Empaque |
| IT.03.23: | Limpieza de Paredes Reposo y Empaque |
| IT.03.24: | Limpieza de Techos de Reposo y Empaque |
| IT.03.25: | Limpieza de Puntos de Luz de Reposo y Empaque |
| IT.03.26: | Limpieza de Mallas Metálicas |
| IT.03.27: | Limpieza de Trampas de Acceso |
| IT.03.28: | Limpieza de Pisos de Cámaras y Túneles |
| IT.03.29: | Limpieza de Paredes de Cámaras y Túneles |
| IT.03.30: | Limpieza de Techos de Cámaras y Túneles |
| IT.03.31: | Limpieza de Puntos de Luz de Cámaras y Túneles |
| IT.03.32: | Limpieza de Pisos de Bodegas de Material de Empaque |
| IT.03.33: | Limpieza de Paredes de Bodegas de Material de Empaque |
| IT.03.34: | Limpieza de Techos de Bodegas de Material de Empaque |
| IT.03.35: | Limpieza de Puntos de Luz de Bodegas de Material de Empaque |
| IT.03.36: | Limpieza de Ventiladores de Planta |
| IT:03.37: | Limpieza de Tuberías |
| IT.03.38: | Limpieza de Cortinas Plásticas |
| IT.03.39: | Limpieza de Pallet Jacks |
| IT.03.40: | Limpieza de Desagües |
| IT.03.41: | Limpieza de Tecles T.H.T. |
| IT.03.42: | Limpieza de Turbinas |

Elaborado por: Patricia Parra, 2012

CAPÍTULO 3

- ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

  - Evaluación de Mejoras Implementadas

- Se colocó piedra grava en los alrededores de la planta para disminuir la entrada de polvo a la planta.

- En base a las recomendaciones realizadas luego de la auditoria se establecieron como proyectos 2 centros de acopio: uno para material de empaque y otro para desechos del proceso lejos de las instalaciones.

- Se eliminó el peligro del contacto de las etiquetas con el piso con la instalación de barras metálicas sujetadoras, disminuyendo la probabilidad de contaminación cruzada.

- Con la construcción del galpón anexo para el material de empaque se asegura que el material de empaque que entra en contacto directo con el alimento sea seguro, esto se complementa con la garantía que emite el proveedor en su certificado de calidad.

- Se reubicó la cabina de recepción, de forma que no haya ningún cuerpo sobre el producto.

- Se colocaron las lámparas con su debida protección en las áreas que faltaban, así se logró cumplir con la norma de iluminación con los luxes requeridos según la zona de la planta.,

- Se terminaron de redondear las esquinas en la planta, lo cual facilitó la limpieza y se eliminó un foco de acumulación de polvo y/o microorganismos.

  - Auditoría Interna

Para evaluar no solo la parte de infraestructura sino también la documentación y nivel de implementación del sistema de calidad se efectuó una auditoría básicamente al cumplimiento de los programas pre requisitos para poder dar un mejor diagnóstico previo a una auditoría externa, este formato de auditoría fue basado en el Ministerio de Salud Pública.

Como resultado de la auditoría se evidencia un cumplimiento de la norma en un 90%, los resultados pueden evidenciarse en el Apéndice C

    - Observaciones y No conformidades

Las observaciones a nivel de auditoría interna fueron hallazgos leves a excepción de la infraestructura (pisos y paredes) de las cuales se anota el plan de acción para construcción en un lapso de 3 años.

Adicional se va a implementar el programa de medicina preventiva que no se estaba ejecutando.

Permanece el peligro de contaminación cruzada por el uso de gavetas en área cuarentenada y recepción, para minimizarlo en la temporada 2011 se lavaron la mitad de las gavetas y se repusieron gavetas viejas y sucias por nuevas gavetas que se utilizaron en esta temporada hasta comprar la lavadora de gavetas en 2013 y en 2012 se repondrá la otra mitad.

No se ha hecho un simulacro real de retirada de mercado y devolución de producto, el mismo que se ejecutará con el primer lote que se realice en la temporada de 2012.

No hay un área destinada para el producto en caso de una devolución de mercado, el mismo que se asignará entre la temporada 2011 – 2012.

Se evidencia que el transporte de la fruta desde la hacienda a la planta empacadora no cuenta con las mejores condiciones sanitarias, se deja por escrito el compromiso de las haciendas junto con Gerencia para el alquiler de carros aptos para transportar alimentos.

Para un mejor control de los hallazgos de una auditoría se puede seguir un formato como se presenta en el Apéndice D.

CONCLUSIONES

- Una de las principales dificultades que se presentaron para el desarrollo del trabajo fue la falta de una normativa que especifique requerimientos de exportación y de inocuidad relacionaos a frutas, específicamente mango, que permita la implementación de los controles en la empacadora de mangos por lo que se acudió a normas extranjeras de México y Perú para el efecto.

- En el diagnóstico preliminar a la empacadora se evidenció la falta de condiciones básicas respecto a  Buenas Prácticas de Manufactura convirtiendo los procesos en peligros potenciales para la inocuidad del producto. A través de este proyecto se logró cubrir en la parte documental un 100%  alineado con el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura vigentes en el Ecuador, y para el avance que se hizo a nivel de infraestructura se requirió una inversión en el primer año de USD$120,000, logrando cubrir un 80% de los requerimientos. Sin embargo, la inversión en infraestructura restante que corresponde a USD$400,000 es mandatoria y debe ser ejecutada en el tiempo establecido dentro del cronograma propuesto, a fin de dar cumplimiento al sistema

- Luego de haber implementado el sistema de Buenas Prácticas de Manufactura en la planta se evidencia una mejora significativa en el control de la organización, se logró el contrato con 2 nuevos clientes en el Estados Unidos y 1 en Canadá, y se está gestionando el ingreso de la fruta en nuevos mercados como Japón.

- Un beneficio adicional que se pudo observar con la implementación de un sistema de calidad es la disminución de reclamos de los clientes de un 5% a un 3% lo que representa un ahorro importante por costos de no calidad a la planta.

RECOMENDACIONES

- Una vez completados en su totalidad los programas pre requisitos, la empresa cuenta con las bases suficientes para el desarrollo de un Plan HACCP.

- Se recomienda evaluar el tratamiento hidrotérmico a fin de establecer si produce una reducción importante de los peligros biológicos relacionados con esta fruta, ya que los parámetros de tiempo y temperatura fueron establecidos para el control de la larva de la mosca de la fruta, no obstante se desconoce si el agua utilizada en la etapa del proceso constituyen un peligro potencial para la misma.

- Se recomienda estandarizar las concentraciones y tiempos de aplicación del cloro en la etapa de lavado en tina para optimizar el proceso.

Para las aduanas de la planta se recomienda cambiar el diseño de los lavamanos a una que se accione por las rodillas o con pedales para evitar el contacto con la llave después del lavado de las manos.

- Aunque no exista una norma para monitorear microbiología del mango empacado se recomienda hacer monitoreo de Salmonella y Escherichia coli en producto terminado para poder levantar un historial microbiológico y determinar en qué etapa se puede minimizar el peligro o si no es un peligro potencial en el producto.

- Dentro del programa es importante el control de los proveedores a fin de reducir los peligros potenciales relacionados con la actividad agrícola, por lo que se tomó la decisión de que los proveedores de fruta deben ser certificados GlobalG.A.P.  como una medida de control.

- Para proteger la salud del consumidor es importante modificar la declaración de uso esperado del producto, una manera de reducir los peligros de inocuidad es recalcar dentro del etiquetado del producto que debe ser lavado antes de consumirlo, lo cual no se encuentra especificado actualmente.

BIBLIOGRAFÍA

- CODEX ALIMENTARIUS. CAC/RCP 1-1969. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Revisión 4. 2003

- CODEX ALIMENTARIUS. CAC/RCP 39-1993. Código de Prácticas de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados utilizados en los Servicios de Comidas para Colectividades.

- CODEX ALIMENTARIUS. CAC/RCP 184-1993.  Norma Del Codex Para El Mango.  2005.

- DECRETO EJECUTIVO 3253. Reglamento De Buenas Practicas Para Alimentos Procesados. Noviembre 2002

- EMEX, A. C. Norma Mexicana de Calidad para Mango Fresco. 1998

- FDA. 21CFR110. Current Good Manufacturing Practice In Manufacturing, Packing, Or Holding Human Food.  Estados Unidos de Norteamérica. 2004

- GlobalG.A.P. Aseguramiento Integrado de Fincas. Versión 4. Marzo 2011. http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=1440

- NCH2861.OF2004. Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – Directrices para su aplicación. Chile. Abril 2004

- NMX-FF-058-SCFI-2006. Productos Alimenticios No Industrializados Para Consumo Humano – Fruta Fresca – Mango (Mangifera Indica L.) – Especificaciones.

- NTE INEN 1 108:2011. Agua Potable. Requisitos. Ecuador. 2011

- RM 461-2007/MINSA. Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de Superficies en Contacto con Alimentos y Bebidas. Perú. 2007

- USDA – APHIS - AGROCALIDAD. Plan De Trabajo Operativo Para El Tratamiento Con Agua Caliente Y Certificación Del Mango Ecuatoriano. Octubre 2010.

- www.fao.org/DOCREP/006/Y4893S/y4893s06.htm

- www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm247923.htm