ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

PROYECTO # 1

“OPERACIÓN MATEMATICA CON NÚMEROS BINARIOS”

Nombre: KERLING CANDO

Paralelo: 003

Grupo # 5

Profesor: ING. CARLOS VALDIVIESO

Fecha: 11 de Julio del 2011

1.- ESPECIFICACIONES:

Este proyecto suma o resta dos números generados en forma binaria en el PUERTOB, el cual va a mostrar la operación en forma binaria y en displays, también se generará un bit de signo (carry) en la forma binaria para indicar que es negativa la operación.

Este programa espera a la habilitación de un switch para comenzar a analizar qué operación se debe realizar.

Utilizamos el pic16F887 utilizado en las prácticas de laboratorio.

2.- DIAGRAMA DE BLOQUES:

3.- DIAGRAMA DE FLUJO PRINCIPAL.

4.- DIAGRAMA DE SUBRUTINAS.

5.- CODIGO DEL PROGRAMA.

LIST					p=16F887

INCLUDE 	"P16F887.INC"

__config _CONFIG1, _LVP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_INTOSCIO&_FCMEN_OFF

__config _CONFIG2, _WRT_OFF&_BOR40V

;Setea parámetros de

;configuración

errorlevel	 -302	;Deshabilita mensajes de

;advertencia por cambio

;DEFINICION DE VARIABLES

CBLOCK 0x20 ; Block of variables starts at address 20h

VALORPORTB

PRIMERNUM

SEGUNDONUM

TEMPN1

WTEM

TEMP1

TEMP2

ENDC									;bancos

;INICIO DEL PROGRAMA

ORG 	0x00			; Comienzo del programa (Vector de Reset)

GOTO	INICIO

INICIO

BANKSEL  OSCCON

MOVLW	 B'01100101'

MOVWF	 OSCCON

BANKSEL	 TRISB;

MOVLW	 B'11111111'

MOVWF	 TRISB

BANKSEL  TRISA

CLRF	 TRISA

BANKSEL  TRISE

BSF	     TRISE,0

BANKSEL  TRISC	 ;selecciona el banco conteniendo TRISA

CLRF	 TRISC	 ;puerto A configurado como salida

BANKSEL	 ANSEL

CLRF	 ANSEL

CLRF	 ANSELH

BANKSEL  PORTC	 ;selecciona el puerto A como salida

CLRF	 PORTC

BANKSEL  TRISD

CLRF	 TRISD

BANKSEL  PORTD

CLRF	 PORTD

BANKSEL  PORTA

CLRF	 PORTA

;DESARROLLO DEL PROGRAMA

LOOPP

BTFSC    PORTE,1

GOTO	LOOPP

GOTO	LOOPS

LOOPS

BTFSS	PORTE,1

GOTO	LOOPS

GOTO	LOOP_P

LOOP_P

MOVF 	 PORTB,W;

MOVWF	 VALORPORTB;

MOVLW	 B'00001111';

ANDWF	 PORTB,0;

MOVWF	 PRIMERNUM;

MOVLW	 B'11110000';

ANDWF	 PORTB,0;

MOVWF	 SEGUNDONUM;

SWAPF	 SEGUNDONUM,1;

BTFSC	 PORTE,0;

GOTO	 REALIZAR_SUMA

GOTO	 REALIZAR_RESTA

REALIZAR_SUMA

MOVFW	 PRIMERNUM;

ADDWF	 SEGUNDONUM,0;

MOVWF	 PORTC;

CALL	 TABLA

MOVWF	 WTEM

MOVLW    B'00001111'

MOVWF    TEMP1

MOVLW	 B'11110000';

MOVWF	 TEMP2

MOVF	 WTEM,W

ANDWF    TEMP1,1

MOVF	 WTEM,W

ANDWF	 TEMP2,1

SWAPF 	 TEMP2,1

MOVF	 TEMP1,W

CALL     TABLA_BCD_7SEG

MOVWF	 PORTD

MOVF	 TEMP2,W

CALL     TABLA_BCD_7SEG

MOVWF	 PORTA

GOTO	 LOOPP

REALIZAR_RESTA

MOVFW	 PRIMERNUM;

SUBWF    SEGUNDONUM,W; W = SEGUNDONUM - W

BTFSS    STATUS,C;

GOTO	 MENOR_SEGUNDO

GOTO	 MENOR_PRIMERO

MENOR_PRIMERO

MOVWF	 TEMPN1

CALL	 TABLA

MOVWF	 WTEM

MOVLW    B'00001111'

MOVWF    TEMP1

MOVLW	 B'11110000'

MOVWF	 TEMP2

MOVF	 WTEM,W

ANDWF    TEMP1,1

MOVF	 WTEM,W

ANDWF	 TEMP2,1

SWAPF 	 TEMP2,F

MOVF	 TEMP1,W

CALL     TABLA_BCD_7SEG

MOVWF	 PORTD

MOVF	 TEMP2,W

CALL     TABLA_BCD_7SEG

MOVWF	 PORTA

MOVFW	 TEMPN1

MOVLW	 B'00100000'

IORWF	 TEMPN1,0

MOVWF	 PORTC

GOTO     LOOPP

MENOR_SEGUNDO

MOVFW	 SEGUNDONUM;

SUBWF	 PRIMERNUM,W;

MOVWF	 PORTC;

CALL	 TABLA

MOVWF	 WTEM

MOVLW    B'00001111'

MOVWF    TEMP1

MOVLW	 B'11110000'

MOVWF	 TEMP2

MOVF	 WTEM,W

ANDWF    TEMP1,1

ANDWF	 TEMP2,1

SWAPF	 TEMP2,F

MOVF	 TEMP1,W

CALL     TABLA_BCD_7SEG

MOVWF	 PORTD

;SWAPF 	 TEMP2,F

MOVF	 TEMP2,W

CALL     TABLA_BCD_7SEG

MOVWF	 PORTA

GOTO	 LOOPP

TABLA_BCD_7SEG

ADDWF       	PCL,F

RETLW       	0x3F

RETLW 		0x06

RETLW 		0x5B

RETLW 		0x4F

RETLW 		0x66

RETLW 		0x6D

RETLW		0x7D

RETLW 		0x07

RETLW 		0x7F

RETLW 		0x6F

TABLA

ADDWF   PCL,F

RETLW   0X00     		; Retorna con el código del 0

RETLW	0x01		; Retorna con el código del 1

RETLW	0x02		; Retorna con el código del 2

RETLW	0x03		; Retorna con el código del 3

RETLW	0x04		; Retorna con el código del 4

RETLW	0x05		; Retorna con el código del 5

RETLW	0x06		; Retorna con el código del 6

RETLW	0x07		; Retorna con el código del 7

RETLW	0x08		; Retorna con el código del 8

RETLW	0x09		; Retorna con el código del 9

RETLW   0X10     		; Retorna con el código del 10

RETLW	0x11		; Retorna con el código del 11

RETLW	0x12		; Retorna con el código del 12

RETLW	0x13		; Retorna con el código del 13

RETLW	0x14		; Retorna con el código del 14

RETLW	0x15		; Retorna con el código del 15

RETLW	0x16		; Retorna con el código del 16

RETLW	0x17		; Retorna con el código del 17

RETLW	0x18		; Retorna con el código del 18

RETLW	0x19		; Retorna con el código del 19

RETLW   0X20     		; Retorna con el código del 20

RETLW	0x21		; Retorna con el código del 21

RETLW	0x22		; Retorna con el código del 22

RETLW	0x23		; Retorna con el código del 23

RETLW	0x24		; Retorna con el código del 24

RETLW	0x25		; Retorna con el código del 25

RETLW	0x26		; Retorna con el código del 26

RETLW	0x27		; Retorna con el código del 27

RETLW	0x28		; Retorna con el código del 28

RETLW	0x29		; Retorna con el código del 29

RETLW	0x30		; Retorna con el código del 30

END

6.- DISEÑO EN PROTEUS.

FUNCIONANDO

7.- CONCLUSIONES

- El pic16F887 nos permite utilizar sus puertos como entrada y salida, para mostrar en forma binaria o en forma de siete segmentos, los datos que generemos mediante su debida programación. Para el uso del PORTB como entrada, y para obtener los dos números del mismo, usamos la instrucción ANDWF, la cual nos permite dividir la lectura del puerto y obtener los 4 dígitos que indican el número generado por el usuario.

- Para el uso del PORTA como salida, tuvimos que configurar la palabra CONFIG1, ya que el PORTA tiene configurado los pines 6 y 7 como valores de los  osciladores externos (INTOSCIO), que se pueden configurar en el registro OSCCON, por  lo cual no nos permite dejar mostrar el valor que se genere en el mismo en los displays, es decir, no producía ni bajo ni alto en esos pines.

- Para generar los valores en los displays, utilizamos un pequeño truco;  ya que en este proyecto la máxima cantidad que se puede generar es treinta, máximo utilizaremos dos displays, entonces transformamos el valor que viene en 8 bits a BCD, el cual regresa en ocho bits, pero los primeros cuatro son el primer número, y los segundos cuatro valores, son el segundo número; lo que hay q hacer es solo enviar este valor a la tabla de 7 segmentos y lo mostramos en el puerto correspondiente.

8.- RECOMENDACIONES

- Revisar el DATASHEET de este pic, especialmente la configuración que viene en el PORTA, ya que tiene configuración diferente a los otros puertos.

- Es recomendable colocar unas resistencias de bajo valor, para que no le llegue mucho voltaje, ya sea a un led o al display.

- Realizar un cableado con mucho orden, es decir no sobre montar cables o dibujarlos en forma inclinada, ya que pierde estética la visualización del proyecto.