ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FIEC

Laboratorio de Microcontroladores

Proyecto#1:

Lenguaje Ensamblador

RELOJ BINARIO

Perteneciente:

Arteaga Choéz José Manuel

Paralelo: # 	4

Grupo: # 1

Fecha de presentación:

22/12/2011

2011 – 2° Término

- Enunciado del Proyecto

Este proyecto tiene como tema central un reloj binario,  el mismo que podrá funcionar como reloj normal y además podrá realizar una  tarea diferente.

Función

1) Carga con valor inicial en segundos mediante un incremento rápido logrado al apretar un botón. Este valor se decrementará automáticamente cada segundo hasta llegar a cero, presentando un tono audible a final del conteo.

- Diagrama de Bloques

- Diagrama de Flujo Funcional del Programa Principal

- Diagrama de Flujo Funcional de las Subrutinas

- Descripción del Algoritmo

1. Se declaran las variables segundos, minutos, horas y counter y además se setea los puertos B, C, D y E como salidas y el puerto A como entrada.

2. Al presionar RA2 se prendera un led de color azul  el cual indicara que estas ingresando al programa de reloj binario.

3. El programa correrá como un reloj binario hasta que se presione la botonera RA0, si se la presiona entrara a la aplicación .

4. Estando en la aplicación se carga rapidamente  se prendera un led amarillo que indicara que se está ejecutando normalmente.

5. Ahora para ingresar el incremento de los segundos se debe presionar la botonera que está en el pin RA1 el cual incrementara la variable cseg la cual guardara los segundos .

6. Cuando el reloj disminuya  el tiempo programado se prender el pin RE2 el cual activara un parlante .

- Programa Fuente en Lenguaje Ensamblador

;*********************************************************************

;		        RELOJ BINARIO

;*********************************************************************

; 		NOMBRE:			    p1.asm

;		FECHA:				10/12/2011

;		VERSION:			1.00

;		PROGRAMADOR:		JOSE ARTEAGA

;*********************************************************************

;DESCRIPCION:

;Este proyecto tiene como tema central un reloj binario,el mismo

;que podrá funcionar como reloj normal y además  podrá  realizar

;podrá realizar diez tareas diferentes.

;

;Carga  con  valor  inicial  en segundos mediante un incremento

;rápido logrado al apretar un botón. Este valor se decrementará

;automáticamente cada segundo  hasta llegar a cero, presentando

;un tono audible a final del conteo.

;*********************************************************************

LIST P=16F887

#include <p16F887.inc>

ERRORLEVEL    -302, -306

__CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT

__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V

;*********************************************************************

;DEFINICION DE VARIABLES

cblock      0x20     ; Bloque de variables que comienza en la direccion 20h

segundos

minutos

horas

counter

listo

endc

;**************************************************************************

org         	0x0000        	; direccion de la primera instruccion del progrma

banksel       ANSEL			;cambio los puertos de entradas y salidas analogicas a digital

clrf          ANSEL

clrf          ANSELH

banksel        TRISA			;puerto a como entrada digital

movlw    b'11111111'

movwf    TRISA

movlw    b'1000'               ;puerto e el bit 3 como entrada el resto como salida digital

movwf    TRISE					;puerto b,c,d como salidas digitales

clrf     TRISB

clrf     TRISC

clrf     TRISD

banksel OPTION_REG				;prescalador de 256 al tmro

movlw    07h

movwf   OPTION_REG

;**************************************************************************

;inicializacion de variables

main

banksel   PORTA					;inicializacion de variables y puertos

bcf       PORTE,0

bcf       PORTE,1

bcf       PORTE,2

clrf      PORTB

clrf      PORTC

clrf      PORTD

clrf      segundos

clrf      minutos

clrf      horas

clrf      counter

clrf      listo

bcf       PORTE,0

bcf       PORTE,1

loop_1                                ;para iniciar con el programa

btfsc     PORTA,2

goto      loop_1

loop_2

btfss    PORTA,2

goto     loop_2

bsf      PORTE,0

loop

call      delay

btfss    PORTA,0				;pregunto por el pin RA0 y salto si es o

goto      inicio

incf      segundos,f			;incremento la variable segundos

movf      segundos,w

call      tabla					;me muestra la variable segundo en bcd

movwf     PORTB					;presenta la variable segundos en el puerto d

movf      segundos,w			;pregunto si segundos llego a 59 restando la variable

sublw     .59					; segundos con 59

btfss     STATUS,2

goto      loop

loop1

clrf     segundos				; encero la variable segundos

incf     minutos,f				; incremento la variable minutos

movf     minutos,w

call     tabla					; me muestra la variable minutos en bcd

movwf    PORTC					; presenta la variable minutos en el puerto c

nop

movf     minutos,w				; pregunto si la variable minutos llego a 59

sublw    .59					; restando minutos con 59

btfss    STATUS,2				; salto a loop2 si llego a 59 si no regreso a loop

goto     loop

loop2

clrf     minutos				; encero la variable minutos

incf     horas,f				; incremento la variable horas

movf     horas,w

call     tabla					; me muestra la variable en bcd

movwf    PORTD					; presenta la variable en el puerto b

nop

movf     horas,w				; pregunto si la variable horas llego a 24

sublw    .24					; restando la variable con 24

btfss    STATUS,2				; si horas llego a 24 y si es asi salta a main sino va a loop

goto     loop

goto     main

inicio

bsf      PORTE,1

bcf      PORTE,0

clrf      segundos

clrf      PORTB

clrf      PORTD

clrf      PORTC

inicio_1

btfsc     PORTA,1				;pregunto por el pin RA1 y salto si es o

goto      inicio_1

incf      segundos,f			;incremento la variable segundos

movf      segundos,w

call      tabla					;me muestra la variable segundo en bcd

movwf     PORTB					;presenta la variable segundos en el puerto d

nop

inicio1

btfsc     PORTA,1				;pregunto por el pin RA1 y salto si es 1

goto      decrementar

movf      segundos,w			;pregunto si segundos llego a 59 restando la variable

sublw     .59					; segundos con 59

btfss     STATUS,2				; si la variable segundos llego a 59 salto a inicio2 si no

goto      inicio_1				; regreso a la subrutina inicio

goto      inicio

decrementar

movf    segundos,w				; primero pregunta si segundos es cero

sublw   .0

btfss   STATUS,2				; si lo es salta  si no va desec

goto    decsec

goto    final

decsec

btfss  PORTA,2					;pregunto por el pin RA2 si es 0 regresa a main si no salta

goto   main

decf  segundos,f				; decremento segundos hasta que llegue a 0

movf  segundos,w

sublw  .0

btfss STATUS,2

goto    mostrarsegundos			; muestra la variable segundos en el puerto d

goto    final

mostrarsegundos

call     delay					; genera un delay de un segundo

movf     segundos,w

call     tabla					; muestra la variable segundos en puerto d

movwf    PORTB

goto     decsec					; va a la subrutina decsec

final

bsf     PORTE,0					;prende el bit 0 y 1 de puerto e

bsf     PORTE,1

movlw   .1

movwf   segundos

movf    segundos,w

call    tabla

movwf   PORTB

call    delay

final1

incf    listo,f					;incremento la variable listo

clrf    PORTD					;encero el puerto d

bsf     PORTE,2					;prendo el bit 2 del puerto e

call   sound						;genera un retardo

bcf     PORTE,2					;apaga el bit 2 del puerto e

call   sound						; genera un retardo

movf    listo,w					; pregunta si listo llego a 2

sublw   .2

btfss   STATUS,2					; si es asi salta a main si no regresa a final1

goto    final1

goto    main

;*********************************************************************

subdelay2

clrf TMR0

lazo31          MOVF TMR0,W

sublw .10

BTFSS STATUS,Z

GOTO lazo31

return

;**************************************************************************

sound

movlw .100

movwf  counter

lazo21

call    subdelay2

decfsz  counter

goto lazo21

return

;*********************************************************************

subdelay

clrf TMR0

lazo3          MOVF TMR0,W

sublw .59

BTFSS STATUS,Z

GOTO lazo3

return

;**************************************************************************

delay

movlw .100

movwf  counter

lazo2

call    subdelay

decfsz  counter

goto lazo2

return

;*************************************************************************

tabla

ADDWF   PCL,F       	; PCL + W -> W

; El PCL se incrementa con el

; valor de W proporcionando un

; salto

RETLW          0x00        	; Retorna con el código del 0

RETLW	0x80		; Retorna con el código del 1

RETLW	0x40		; Retorna con el código del 2

RETLW	0xC0		; Retorna con el código del 3

RETLW	0x20		; Retorna con el código del 4

RETLW	0xA0		; Retorna con el código del 5

RETLW	0x60		; Retorna con el código del 6

RETLW	0xE0		; Retorna con el código del 7

RETLW	0x10		; Retorna con el código del 8

RETLW	0x90		; Retorna con el código del 9

RETLW   0x08        ; Retorna con 10

RETLW   0x88        ; Retorna con 11

RETLW   0x48        ; Retorna con 12

RETLW   0xC8        ; Retorna con 13

RETLW   0x28        ; Retorna con 14

RETLW   0xA8        ; Retorna con 15

RETLW   0x68        ; Retorna con 16

RETLW   0xE8        ; Retorna con 17

RETLW   0x18        ; Retorna con 18

RETLW   0x98        ; Retorna con 19

RETLW   0x04        ; Retorna con 20

RETLW   0x84        ; Retorna con 21

RETLW   0x44        ; Retorna con 22

RETLW   0xC4        ; Retorna con 23

RETLW   0x24        ; Retorna con 24

RETLW   0xA4        ; Retorna con 25

RETLW   0x64        ; Retorna con 26

RETLW   0xE4        ; Retorna con 27

RETLW   0x14        ; Retorna con 28

RETLW   0x94        ; Retorna con 29

RETLW   0x0C        ; Retorna con 30

RETLW   0x8C        ; Retorna con 31

RETLW   0x4C        ; Retorna con 32

RETLW   0xCC        ; Retorna con 33

RETLW   0x2C        ; Retorna con 34

RETLW   0xAC        ; Retorna con 35

RETLW   0x6C        ; Retorna con 36

RETLW   0xEC        ; Retorna con 37

RETLW   0x1C        ; Retorna con 38

RETLW   0x9C        ; Retorna con 39

RETLW   0x02        ; Retorna con 40

RETLW   0x82        ; Retorna con 41

RETLW   0x42        ; Retorna con 42

RETLW   0xC2        ; Retorna con 43

RETLW   0x22        ; Retorna con 44

RETLW   0xA2        ; Retorna con 45

RETLW   0x62        ; Retorna con 46

RETLW   0xE2        ; Retorna con 47

RETLW   0x12        ; Retorna con 48

RETLW   0x92        ; Retorna con 49

RETLW   0x0A        ; Retorna con 50

RETLW   0x8A        ; Retorna con 51

RETLW   0x4A        ; Retorna con 52

RETLW   0xCA        ; Retorna con 53

RETLW   0x2A        ; Retorna con 54

RETLW   0xAA        ; Retorna con 55

RETLW   0x6A        ; Retorna con 56

RETLW   0xEA        ; Retorna con 57

RETLW   0x1A        ; Retorna con 58

RETLW   0x9A        ; Retorna con 59

RETLW   0x06        ; Retorna con 60

END			; Fin del programa fuente

- Circuito Armado en PROTEUS

Decremento

- Conclusiones

- Recomendaciones