ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

Proyecto Final:

LECTURA ADC

ADIVINADOR DE CONTRASEÑA

Nombre:

- Roberto Noboa Gárate

Paralelo: 5	Grupo: 5

2012 – TÉRMINO I

Fecha de presentación: Agosto 23 / 2012

1.- Enunciado del Proyecto

Este programa hemos desarrollado un Controlador de acceso, para validar contraseña, el proyecto dará inicio al presionar en el teclado el botón ON/C para acceder al menú, luego si presionamos el botón l del teclado, entra al convertidor ADC donde dará lectura de los valores analógicos de un potenciómetro colocado en la patita RE0/AN5 del PIC16F887.

Luego al presionar la tecla del botón 2 ingresamos al juego adivinador de clave (Control de acceso), la clave correcta es 357, donde el juego permite 5 intentos para adivinar al 5 intento le aparece en el display una P (Perdió) y sí acierta en el display aparece una G (Ganó).

Para regresar al menú presionamos el botón ON/C del teclado.

2.- Diagrama de Bloques

3.- Diagrama de Flujo funcional del Programa principal

5.- Descripción del algoritmo o estrategia utilizada

- Se inicializan la LCD el teclado y la comunicación usar con una velocidad de 9600 baudios, esto es importante para poder usar las funciones de las librerías de los dispositivos que vamos a usar.

- Se inicializa en teclado y se le asigna un puerto el cual requerimos como entrada para poder obtener datos del usuario.

- Se espera a que se presione la tecla ON/C para el menú principal del  teclado 4x4.

- Luego se espera a que selección una  de la opciones 1 para el convertidor ADC que usando el Potenciómetro.

- Se inicia el juego en presionando 2 en el teclado donde en 5 turnos tiene la posibilidad de acertar y ganar como máximo.

6.- Listado del programa fuente en lenguaje c con comentarios en las líneas de código que considere fundamentales

/*

* Nombre del Proyecto:

Controlador de acceso.c

* Nombre del Autor:

Roberto Noboa

* Descripción:

1. Es el convertidor ADC que que consiste en la lectura de los valores analógicos de un potenciómetro

colocado en patita RE0/AN5 del PIC16F887,

presentando las variaciones de valores en binario y su equivalente decimal en una pantalla LCD 4x20.

2. Se tiene que ingresar 3 dígitos y esto se comparará con

un arreglo que contiene la clave y de ser correcto lo que se

ingresó por aparece ne le display la G que indica que ganó si despues de 5 intentos

no acierta aparece en el display la P que indicá perdio...

* Test configuration:

MCU:             PIC16F887

Oscillator:      HS, 08.0000 MHz

SW:              mikroC PRO for PIC

unsigned short mask(unsigned short num);

unsigned short kyp(unsigned short kp);

unsigned short clave(char txt[],char txt2[],short size);

unsigned long a,tmp;

unsigned int q;

unsigned short u,kp,m,n,o,az,cnt=1,n2,p1=0,p2;

char cente[5],cst2[6]="357",txt2[6];

// Keypad module connections

char  keypadPort at PORTD;

// End Keypad module connections

// LCD module connections

sbit LCD_RS at RB4_bit;

sbit LCD_EN at RB5_bit;

sbit LCD_D4 at RB0_bit;

sbit LCD_D5 at RB1_bit;

sbit LCD_D6 at RB2_bit;

sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;

sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;

sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;

sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;

sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;

sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

// End LCD module connections

void main() {

ANSEL  = 0x20;              // Configure AN2 pin as analog

ANSELH = 0;                 // Configure other AN pins as digital I/O

C1ON_bit = 0;               // Disable comparators

C2ON_bit = 0;

TRISA  = 0;              // PORTA is input

TRISC  = 0;                 // PORTC is output

Keypad_Init();                           // Initialize Keypad

Lcd_Init();                              // Initialize Lcd

men:

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                      // Clear display

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                 // Cursor off

do{

PORTA=0X77;

PORTC=0X37;

Lcd_Out(1, 1, "1. PARTE A");

Lcd_Out(3, 1, "2. PARTE B");

kp = 0;

do

kp = Keypad_Key_Click();             // Store key code in kp variable

while (!kp);

az=kyp(kp);

if(az==49){

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);

ADC_Init();

while(1){

PORTA=0;

PORTC=0;

Lcd_Out(1, 4, "CONVERSION ADC");

tmp=ADC_Read(5);

a=(tmp*489);

m=a/100000;

n=(a%100000)/10000;

q=(a%100000)%10000;

o=q/1000;

u=(q%1000)/100;

p2=tmp;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 15, cente[3]);

p2=tmp>>1;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 14, cente[3]);

p2=tmp>>2;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 13, cente[3]);

p2=tmp>>3;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 12, cente[3]);

p2=tmp>>4;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 11, cente[3]);

p2=tmp>>5;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 10, cente[3]);

p2=tmp>>6;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 9, cente[3]);

p2=tmp>>7;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 8, cente[3]);

p2=tmp>>8;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 7, cente[3]);

p2=tmp>>9;

p2&=0x01;

ShortToStr(p2,cente);

Lcd_Chr(2, 6, cente[3]);

ShortToStr(m,cente);

Lcd_Chr(3, 9, cente[3]);

Lcd_Chr(3, 10,'.');

ShortToStr(n,cente);

Lcd_Chr(3, 11, cente[3]);

ShortToStr(o,cente);

Lcd_Chr(3, 12, cente[3]);

ShortToStr(u,cente);

Lcd_Chr(3, 13, cente[3]);

kp = Keypad_Key_Press();             // Store key code in kp variable

az=kyp(kp);

if (az==42)

goto men;

}

}

if(az==50){

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                      // Clear display

do{

PORTA=0;

PORTC=mask(p1%10);

Lcd_Out(1, 1, "Ingrese clave:");

kp = 0;

do

kp = Keypad_Key_Click();             // Store key code in kp variable

while (!kp);

az=kyp(kp);

if (az==42)

goto men;

Lcd_Out(2, cnt, "*"); //imprime en pantalla la contraseña

txt2[cnt-1]=az;

cnt=cnt++;

if(cnt==4){

n2=clave(txt2,cst2,6);

if(n2==1)

{

if (p1<5){

PORTA=0x7D;

p1=0;

}

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);

Lcd_Out(2,1,"CLAVE CORRECTA");

Lcd_Out(4,1,"ACCESO");

Delay_ms(2000);

}

else{

p1++;

PORTC=mask(p1%10);

if (p1==5){

PORTA=0x73;

p1=0;

}

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);

Lcd_Out(1,1,"CLAVE INCORRECTA");

Lcd_Out(3,1,"ACCESO DENEGADO");

Delay_ms(2000);

}

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);

cnt=1;

}

} while (1);

}

} while (1);

}

unsigned short clave(char txt[],char txt2[],short size){

unsigned short i,x=0;

for(i=0;i<size;i++)

{

if(txt[i]==txt2[i]){

x++;

}

}

if(x==size){

return 1;

}

else return 0;

}

unsigned short mask(unsigned short num) {

switch (num) {

case 0 : return 0x3F;

case 1 : return 0x06;

case 2 : return 0x5B;

case 3 : return 0x4F;

case 4 : return 0x66;

case 5 : return 0x6D;

case 6 : return 0x7D;

case 7 : return 0x07;

case 8 : return 0x7F;

case 9 : return 0x6F;

}

}

unsigned short kyp(unsigned short kp) {

switch (kp) {

case  1: return 55; // 7        // Uncomment this block for keypad4x4

case  2: return 52;  // 4

case  3: return 49;  // 1

case  4: return 42;  // *

case  5: return 56;  // 8

case  6: return 53;  // 5

case  7: return 50;  // 2

case  8: return 48;  // 0

case  9: return 57;  // 9

case 10: return 54;  // 6

case 11: return 51;  // 3

case 12: return 35;  // #

case 13: return 65;  // A

case 14: return 66;  // B

case 15: return 67;  // C

case 16: return 68;  // D

}

}

7.- Copia impresa del circuito armado en PROTEUS para la simulación en el momento de su ejecución

Sección 1

PARTE  A

Sección 2

PARTE  B

Clave correcta Display1 G (Ganó) y el Display2 (Indica los turnos “4”)

8.- CONCLUSIONES

- Se logró aprender las sentencias que se usan en lenguaje C y sus diferentes formas de uso, lo cual me permitió realizar el proyecto de forma secuencial y entendible para cualquier usuario, sin importar las veces que se usen estas funciones lo importante es saber si solucionan el problema que se nos presenta en cada línea de programación.

- Se usó de las librerías de LCD, UART y teclado para la realización de este proyecto ya que se debía cumplir al mismo tiempo, por un lado se preguntada por la botonera, y se debía obtener una respuesta dependiendo de cómo el usuario avanzar dentro del juego para lo cual se necesita presentar información para que el usuario comprendiera y avanzara de forma correcta.

- Se puede concluir como punto final que el lenguaje C debe de poseer un orden estructurado lo que quiere decir si se hace muchas funciones estas deben de ser explicadas y tener valores de retorno al main en momentos críticos como finales de contadores o preguntar por cambios de valor en los puertos para así poder evitar problemas uso excesivo de la ram del microprocesador ya que no es muy grande o problemas de creación del punto ejecutable.

9.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda no confiar en un 100% en el simulador de PROTEUS ya que este presenta falencia sobre todo en lo que tiene que ver con frecuencia en el simulador.

- Es recomendable siempre verificar que todos los componentes se encuentren ajustados a la misma velocidad, en el caso de la comunicación UART deben estar a la misma frecuencia de bit caso contrario solo obtenemos basura.

- Reducir el número de líneas es bueno para un mejor uso en la memoria del PIC y evitar un desperdicio de la misma, además se evita redundancias que podrían confundir a otro programador que vea el informe del proyecto.