NOMBRE:…………………………………………………………………………….

FECHA:……………………………………………………………

1.- Los acuiferos según su geometria se clasifican en:

a)----------------------------------------------------               b)--------------------------------------------------

c)----------------------------------------------------               d)---------------------------------------------------

2.- Escriba por los menos tres hipotesis  del modelo de Van Everdingen & Hurst

a)----------------------------------------------------             b)------------------------------------------------------

c) ----------------------------------------------------            d)-----------------------------------------------------

3.¿Encierre con un circulo la alternativa que no corresponda a un mecanismo de produccion primaria

a) Bombeo Mecani co                       b)   Empuje por capa de gas                   c) Empuje por  agua

d) Expansión de la roca

4.- En la ecuación siguiente complete los terminos faltante

------------------------------ =     tasa de flujo de petroleo + --------------------------- + tasa de produción de agua

5.- Escriba los nombres de los modelos  matematicos para determinar el influjo de agua desde una acuifero hacia un reservorio (por lo menos tres)

a)--------------------------------------------------                  b)-------------------------------------------------

c)-------------------------------------------------                    d)-------------------------------------------------

6.-El modelo  de Fetkovitch   es aplicable para acuiferos:--------------------------------------------------------

7.-El modelo de Carter Tracy es aplicable solamente para acuiferos  lineales

Verdadero----------------------                                           Falso---------------------------

8.- La definición basica de compresibilidad se utiliza para definir, el modelo de:……………………………………..

Un sistema reservorio-acuifero con un angulo de invasión de 60º, tiene el siguiente historial de presión en la frontera:

| Tiempo (dias) | Presion en la frontera (psi) |
| --- | --- |
| 0 | 2850 |
| 365 | 2610 |
| 730 | 2400 |
| 1095 | 2220 |
| 1460 | 2060 |

Para el acuifero asuma la información siguiente:

h= 120 pies,   cw = 4 x 10-6  psi-1,   cf = 5 x 10-6 psi-1,     uw = 0.7 cp

k = 60 md,   porosidad = 12 %, area del reservorio = 40000 acres, area del acuifero = 980000 acres

Temperatura: 140 F

Determine el influjo acumulado de agua usando los modelos matematicos de:

- Fetkovich

- Carter y Tracy

Notas: Las preguntas teoricas tiene una ponderación de tres puntos cada una. El problema tiene una valorización de  36 puntos.

En el tema de Problema de desarrollo escribir todo los procedimientos caso contrario no tendra valides dicho tema.

- Fetkovich

| t (días) | Pn (psi) | ΔWen (bbl) | Wen (bbl) | Pa(n-1) (psi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 365 |  |  |  |  |
| 730 |  |  |  |  |
| 1095 |  |  |  |  |
| 1460 |  |  |  |  |

- HURST AND VAN EVERDINGEN

| t (días) | P(psi) | ΔP | TD | WD | We |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 365 |  |  |  |  |  |
| 730 |  |  |  |  |  |
| 1095 |  |  |  |  |  |
| 1460 |  |  |  |  |  |