ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2da Evaluación    CONTROLES INDUSTRIALES ELÉCTRICOS  PARALELO 1  PROF: ING. OTTO ALVARADO    	      01/Feb/2012                IIT-2011

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (20 ptos)

RESPONDA CADA LITERAL A CONTINUACIÓN:

- Explique el principio usado para cambiar el número de polos en un motor dahlander, use gráficos para su explicación. (5 ptos)

- Explique las diferencias entre un termistor y un RTD (Detector Resistivo de Temperatura) respecto a su linealidad, coeficiente de temperatura y sensitividad. (5 ptos)

- Explique para qué sirven los acopladores ópticos e indiquen cuales son las ventajas de estos sobre otros acopladores como relés y transformadores. (5 ptos).

- Para el arranque y control de velocidad de un motor de C.A. mediante un variador de frecuencia explique el principio de funcio-namiento del variador y justifique como un variador con alimentación monofásica da servicio a un motor trifásico y cuáles son las limitaciones para tener entrada monofásica en lugar de trifásica?  (5 ptos)

SEGUNDO TEMA (25 PTOS)

Para un motor de inducción de rotor devanado (mird) trifásico conexión estrella paralelo que cumple con las siguientes especificaciones:

- Arranque mediante botonera de arranque con resistencias rotoricas (1 paso de resistencia).

- Funcionamiento automático en los cambios de velocidad después del arranque, mediante dispositivos que permiten la automatización como fotoceldas, interruptor de temperatura (termostato) etc.

- Posibilidad de operación en tres velocidades baja, media y alta, mediante fotocelda y termostato, en las siguientes secuencias:

- Cuando arranque de acuerdo a (I) lo hará solo para ir a su velocidad media, es decir solo se puede pasar de apagado a velocidad media.

- Estando ya el motor en operación normal (en funcionamiento) los cambios de velocidad ocurrirán en forma automática de la siguiente manera: Si la temperatura alcanza o excede un  valor máximo (Tmax) el motor debe desarrollar su velocidad alta, cuando desaparezca esta condición y es de día regresa a la velocidad media, si es de noche va a la velocidad baja. En condiciones de temperaturas inferior a la Tmax el motor debe mantenerse en la velocidad media durante el día y alcanzar la velocidad baja en la noche. Este funcionamiento automático lo tendrá mientras no se ordene apagar el motor.

- La orden de apagado se puede dar en cualquier momento y en cualquier velocidad.

- Dibuje el diagrama de encendido y apagado que muestre el arranque el apagado y las secuencias de velocidades permitidas durante el funcionamiento en automático del sistema de control. (5 ptos)

- Dibuje los circuitos de fuerza y control que cumplan con las especificaciones dadas.(20 ptos)

TERCER TEMA (25 PTOS)

Se tiene un  MIJA trifásico de datos de placa: 220/440 V, 8Amp/4Amp  conexión triangulo (delta), 12 terminales, 1750 RPM, Tarrdir=6Tnom.

El motor se debe instalar en una industria cuyo sistema de fuerza trifásico de alimentación es de 220 V, y debe cumplir  las siguientes especificaciones:

- Arranque a devanados parciales en ambas direcciones con carga muy ligera.

- Avance gradual en reversa.

- Frenado dinámico

- Protección contra sobrecargas sostenidas e instantáneas.

Para las condiciones dadas:

- Diseñar los circuitos de fuerza y control, mostrando las 6 bobinas del motor con su conexión. (17 ptos)

De manera justificada:

- Determine ¿Cuál es el rango del pico inicial de la corriente de arranque (valores en amperios) estimados? si el motor arranca en la industria: a) en directo a la tensión nominal de la industria; b) a devanados parciales. (3 ptos)

- Determine ¿Cuál es el Tarr en términos del Tnom cuando arranca el motor a devanado parcial? (2 ptos)

- Bosqueje la curva Te vs nr cuando arranca con una sección de devanado luego de un tiempo se añade la segunda sección del devanado y se estabiliza hasta un TL=Tnom. (3 ptos)