ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

DE MAQUINARIA ELECTRICA III           TERCER APORTE

PROFESOR: ING. HÉCTOR PLAZA VÉLEZ	FILA:   A

FECHA: GUAYAQUIL  FEBRERO 2    DEL   2012

NOMBRE:_____________________________________________________

1.)    Explique detalladamente ¿Qué condiciones deben cumplirse antes de que se                                                               pueda cerrar el interruptor para conectar los dos Generadores.

2.)   Explique  todo y cada uno de ellos sobre la selección de un Motor de Inducción.

3.)  Dos Generadores que alimentan a una carga. El Generador  1 tiene una frecuencia en vacio de 61.5 Hz. El Generador 2 tiene una frecuencia en vacio de 61 Hz.Los dos Generadores alimentan una carga de 2.5 MW. Con un Factor de Potencia de 0.8 en atraso.

a) A que Frecuencia está funcionando este sistema  y ¿cuanta Potencia entrega cada uno de los dos generadores?..Ambos Generadores tienen una pendiente de 1MW./Hz

b) Hacer el diagrama de cas o el sistema de potencia Vs Frecuencia Resultante.

c). Se  supone que una carga adicional de 1MW se ha conectado a este Sistema de Potencia ¿Cuál será la frecuencia del nuevo sistema  y cuanta potencia entregarían ahora los Generadores  G1  y G2.

d).Con el sistema de la configuración descrita en la parte C. ¿Cuales serian las frecuencia del  sistema del Generador. , si las Marcaciones del Dispositivo GOBERNADOR del G2  aumenta a 0.5Hz.

4) ¿Por qué razón los Autotransformadores pueden manejar más potencia que los

Transformadores Convencionales del mismo tamaño? (Explique todo)

5.) Explique y Describa ¿Cuáles son las funciones de un devanado AMORTIGUADOR?