ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

EXAMEN: ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS

TERCER APORTE APORTE

PROFESOR: ING. HÉCTOR PLAZA VÉLEZ

FECHA: GUAYAQUIL FEBRERO  17 DEL   2012

NOMBRE:

1.) Realice las conexiones de un Banco DELTA – ESTRELLA. Usando transformadores de distribución  Convencionales para dar servicio de 120-208 Voltios.

2) Se tiene un Galpón, en el que operan los siguientes Motores.

3-Motores de 5HP -220V - 3F

2-Motores de 3HP -220V - 3F

3-Motores de 7.5 HP -220V - 3F

3-Maquinas rectificadoras de cilindros de 15 HP  220V C/U

2 Centrales de A, acondicionado  de 90MIL  BTU Cada una

2 Centrales de A, acondicionado  de 60MIL  BTU Cada una

8-Circuitos de Tomacorrientes de 110V ,400w cada uno

6 Circuitos de Alumbrado de 220V ,500w cada uno

Realizar el Diagrama Unifilar .Calculando la protección individual de cada Motor, el Brecker Principal, así como los Alimentadores, y la capacidad de los transformadores a instalar Y QUE MEDICIO0N USARÍA.

3 Compensación de una planta  industrial cuya tensión nominal es de 440v. Para mejorar el factor de potencia cos 0 de 0.55 a 0.92 .Potencia Activa de la planta es  de 1200kw,  Qc= ¿

4.  a)-explique las clase de servicio que da la E.E  al consumido…

b) Protección de Transformadores en Media Tensión.