ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERMODINAMICA I - EVALUACION I                                                                      Fecha: 02/diciembre/2011

Nombre:……………………………………………………………….……………

Tema 1.- (30%)

Un conjunto de pistón y cilindro contiene agua a 105°C y 85% de calidad, con un volumen de 1 L. El sistema se calienta, lo que hace que el pistón se eleve y encuentre un resorte lineal como se muestra en la figura. En este punto el volumen es de 1.5 L, el diámetro del pistón es de 150 mm. y la constante del resorte es de 100 N/m. El calentamiento continúa, de modo que el pistón comprime el resorte. Determine la presión del cilindro cuando la temperatura llega a 600 °C.

Tema 2.- (25%)

Un recipiente rígido que tiene un volumen de 5 m3 contiene 0.075 m3 de agua líquida saturada y 4.925 m3 de vapor de agua saturado a 0.1 MPa. Se transfiere calor hasta que el recipiente se llena de vapor saturado. Muestre el proceso en el campo T vs v y determine:

- La transferencia de calor para este proceso,

- La temperatura y presión del vapor al final del proceso de calentamiento.

Tema 3.- (15%)

Determine las propiedades faltantes y la fase de las sustancias dadas.

|  | Fluido | T ( ºC) | P (kPa) | x | v (m3/kg) | h (kJ/kg) | Fase de la sustancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | H2O | 350 |  |  | 0.2 |  |  |
| b) | H2O | 275 | 5000 |  |  |  |  |
| c) | R-134a |  |  | 0.5 | 0.005 |  |  |

Tema 4.- (30%)

El flujo másico hacia una turbina de vapor de agua es 1.25 kg/s y la transferencia de calor desde la turbina es 12.5 kJ/s. Se conoce los siguientes datos para el vapor que entra y sale de la turbina.

|  | Condiciones de la entrada | Condiciones de la salida |
| --- | --- | --- |
| Presión | 2 MPa | 0.1 MPa |
| Temperatura | 350 °C |  |
| Calidad |  | 100% |
| Velocidad | 50 m/s | 250 m/s |
| Elevación sobre el plano de referencia | 7 m. | 4 m. |

Determine la salida de potencia de la turbina.